Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: Україна, 54005, Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Скоропадського Павла, будинок 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Частковий демонтаж (заходи з усунення аварій в житловому фонді) аварійно-небезпечного об’єкту – житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 87 (1 під’їзд) (ДК 021:2015: (45110000-1) - руйнування та знесення будівель і земляні роботи).

- Кількість (обсяги закупівлі): 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 87 по вул. 4 Поздовжня.

- Очікувана вартість: 4 574 199,00 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: до 01.12.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 16.09.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 91 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена ТОВ «Центральний проектний інститут міста Миколаєва» на підставі договору від 06.08.2025 № 230.

Технічне завдання

- Завдання на демонтаж;

- Схема демонтажу;

- Відомість ресурсів.

# ЗАВДАННЯ НА ДЕМОНТАЖ

По об'єкту: «Частковий демонтаж (заходи з усунення аварій в житловому фонді) аварійно-небезпечного об’єкту – житлового будинку за адресою:

м. Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 87 (1 під’їзд)»

| № з/п | Перелік основних даних і вимог | Основні дані та вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Назва та місце знаходження об’єкта | Частковий демонтаж житлового будинку за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 87 (1 під’їзд) |
| 2 | Підстава для проведення демонтажних робіт | Рішення Виконавчого комітету Миколаївської міської ради № 1271 від 27 серпня 2025 року. Технічний звіт 03365707-51-ТЗ від 02.06.2025, Реєстраційний номер документу: ТО01:6694-4627-6513-9310 |
| 3 | Дані про замовника | Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради м. Миколаїв, 54005, вул. Павла Скоропадського,7, Код ЄДРПОУ 03365707 E-mail: obshdgkh@mkrada.gov.ua |
| 4 | Джерело фінансування | Місцевий бюджет |
| 5 | Дані про підрядну організацію | Визначається у відповідності до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» |
| 6 | Проєктна документація що погоджується | Правила виконання робіт (ПВР). Ввідповідно вимогам, встановленим державними будівельними нормами ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва». Постанова Кабінету Міністрів України №474 від 19 квітня 2022 р. «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». Документація з демонтажу затверджується керівником підрядної організації |
| 7 | Загальна інформація про об'єкт |  |
|  | Типовий проєкт Адреса розташування Тип будівлі Рік будівництва Загальна площа, м. кв. Кількість квартир Орієнтовна висота, м Розмір орієнтовно, м | 1-464А-17 Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 4 Поздовжня, 87 житловий 1968 2 694,5 60 17,0 52,4 х 11,52 |
|  | Зовнішні стіни | з/б одношарова з легких бетонів (товщина - 0,35 м) |
|  | Внутрішні стіни | міжквартирні - з/б панель (товщина - 0,12 м), міжкімнатні (товщина - 0,06 м) |
|  | Перегородки | з/б панель, гіпсобетонна панель |
|  | Несучі стіни | всі поперечні (у т. ч. зовнішні) |
|  | Матеріал перекриттів | з/б панель суцільного перерізу розміром /на кімнату/, (товщина - 0,1 м) з опиранням по контуру |
|  | Тип покрівлі | вальмова, кроквяна, 4-х скатна, покриття - хвилястий азбестоцементний лист |
|  | Кількість під'їздів | 4 |
|  | Техповерх | горище |
|  | Квартири в будинку | 1-, 2-, 3-х кімнатні |
|  | Сміттєпровід, ліфт | відсутні |
|  | Інженерні мережі | підземні інженерні мережі, споруди, лінії електромереж які знаходяться за межею 1-го під’їзду та в підвальному приміщені залишаються і не підлягають демонтуванню |
|  | Споруди цивільного захисту | в будинку відсутні |
| 8 | Методи та обсяг демонтажних робіт |  |
|  | Тип демонтажу | Частковий демонтаж 1-го під’їзду до фундаменту |
|  | Схема демонтажу | Додаток1 |
|  | Послідовність демонтажу | - підготовка шляхів, доставка, встановлення (монтаж) та підготовка обладнання і механізмів, підключення тимчасових інженерних мереж, огородження території, встановлення попереджальних знаків; - винос побутових речей та меблів мешканців пошкодженого під’їзду будинку; - демонтаж вікон, дверей; - відключення та зняття інженерних мереж (електропостачання, водо-теплопостачання, каналізації, газових мереж); - зняття віконних рам і дверей з коробками, дерев’яних шаф і інших дерев’яних елементів; - зняття покриття підлог (дощок, лінолеуму, паркету, розбирання стяжок); - тимчасове закріплення демонтованих елементів будинку за допомогою технологічної оснастки; - поелементне розбирання стін, перекриття, сходових маршів та клітин, плит балконів; - перевезення демонтованих конструкцій будівлі на спеціально передбачену та обладнану для цього територію; - звільнення та розчищення прилеглої території. Матеріали розбирання (дерево, метал, кераміка, скло, тощо) сортують за видами і складують в відповідні контейнери. |
|  | Обсяг робіт | Додаток 2 |
|  | Використання основного важкого обладнання | - вантажний кран на автомобільному ходу до 40т; - екскаватор; - фронтальний навантажувач; - вантажні автомобілі. |
|  | Організація робіт та безпека | Встановити огородження, знаки безпеки. ДСТУ Б В.2.8-43:2011 «Огородження інвентарні будівельних майданчиків та ділянок виконання будівельно-монтажних робіт. Технічні умови» |
| 9 | Виконавча документація | - загальний журнал робіт; - перелік осіб, що виконують робіт; - акти допуску. |
| 10 | Заходи безпеки для робітників та навколишнього середовища | - Постанова Кабінету Міністрів України № 474 від 19.04.2022 «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих внаслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів»; - ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці і промислова безпека у будівництві. Основні положення» - ДБН В.1.2-12-2008 «Система надійності та безпеки в будівництві. Будівництво в умовах ущільненої забудови. Вимоги безпеки» - ДБН В.1.1-7:2016 «Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги”, ДБН В.1.2-7-2008 “Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об`єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека» - ДСТУ-НБВ.1.1-33: 2013 «Керівництво з розрахунку і проектування захисту від шуму для забудови територій» - ДСТУ 7239:2011. ССБП. Засоби індивідуальної захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація. - Постанова Кабінету Міністрів України від 26.07.01р. №915 «Про впровадження системи збирання, сортування, транспортування, переробки та утилізації відходів як вторинної сировини» від 26.07.01р. № 915 |
| 11 | Вимоги щодо надання проектно документації Правил виконання робіт (ПВР) | Проєктна документація (ПВР) виконується українською мовою. Проєктна документація має бути виконана у форматах, які коректно завантажуються в Єдину державну електрону систему у сфері будівництва відповідно до норм чинного законодавства. Кінцевій результат проєктних робіт (ПВР) у вигляді погодженої проєктної документації надається Замовнику у вигляді 3-х примірниках у паперовому вигляді (всі матеріали у кольорі), та у 1 примірник в електронному вигляді на Flash носії USB 2.5 |
| 12 | Вимоги до благоустрою | Не вимагаються |
|  | Акт про демонтаж | Після закінчення демонтажу виключно в електронній формі з використанням Реєстру будівельної діяльності Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва складається акт про демонтаж |
| 13 | Строк виконання робіт | Два місяці |
| 14 | Додаткові вимоги | Роботи планується вести в умовах експлуатації будівлі |

СХЕМА ДЕМОНТАЖУ

| Відомість обсягів робіт |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Найменування робіт та витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на загальнобудівельні робрти |  |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Покриття |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання металевого огородження |  | м | 22,6 |  |  |
| 2 | Розбирання водостічних елементів |  | м | 58,4 |  |  |
| 3 | (Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м |  | м2 | 165,3 |  |  |
| 4 | Розбирання слухових вікон прямокутних на односхилих покрівлях |  | шт | 1 |  |  |
| 5 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами |  | м2 | 142,5 |  |  |
| 6 | Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних |  | м2 | 22,8 |  |  |
| 7 | Розбирання дерев'янихелементів кроквяної системи |  | м2 | 165,3 |  |  |
| 8 | (Демонтаж) Укладання залізобетонних крокв |  | шт | 14 |  |  |
| 9 | (Демонтаж) Укладання прогонів масою до 1 т |  | шт | 3 |  |  |
| 10 | (Демонтаж) Установлення залізобетонних колон |  | шт | 3 |  |  |
| 11 | (Демонтаж) Установлення залізобетонних подушок під колони |  | шт | 3 |  |  |
| 12 | (Демонтаж) Укладання залізобетонних мауерлатів |  | шт | 6 |  |  |
| 13 | (Демонтаж) Установлення залізобетонних плит карнизних |  | шт | 12 |  |  |
| 14 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари |  | м2 | 133,6 |  |  |
| 15 | (Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки |  | м2 | 133,6 |  |  |
| 16 | (Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами |  | м3 | 20,04 |  |  |
| 17 | Розбирання металевих елементів покриття фронтону |  | м | 12 |  |  |
| 18 | Розбирання кам'яної кладки фронтону із цегли силікатної |  | м3 | 5,22 |  |  |
| 19 | Мурування фронтону із цегли силікатної |  | м3 | 5,22 |  |  |
| 20 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів |  | м | 12 |  |  |
| 21 | Улаштування з листової сталі примикань до фронтону |  | м | 12 |  |  |
| 22 | Навантаження сміття вручну |  | т | 37,03 |  |  |
| 23 | Перевезення сміття до 22 км |  | т | 28,84 |  |  |
|  | Роздiл 2. Перекриття |  |  |  |  |  |
| 24 | (Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 20 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] |  | шт | 38 |  |  |
| 25 | Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 20 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] |  | шт | 3 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | (Демонтаж) Установлення в панельних будівлях плит балконів | шт | 8 |  |
| 27 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій огородження балконів | т | 0,8 |  |
| 28 | (Демонтаж) Установлення в панельних будівлях козирків | шт | 1 |  |
| 29 | (Демонтаж) Монтаж металевої стійки козирку | т | 0,1 |  |
| 30 | Демонтаж залізобетонної стійки козирку | м3 | 0,5 |  |
| 31 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 133,6 |  |
| 32 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (додається до товщ. 40 мм) | м2 | 133,6 |  |
| 33 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції перекриття над техпідпіллям. | м2 | 133,6 |  |
|  | Роздiл 3. Сходи |  |  |  |
| 34 | (Демонтаж) Установлення сходових маршів без зварювання масою більше 1 т | шт | 9 |  |
| 35 | (Демонтаж) Установлення сходових площадок масою більше 1 т | шт | 9 |  |
| 36 | (Демонтаж) Монтаж металоконструкцій огородження сходів | т | 0,8 |  |
|  | Роздiл 4. Стiни |  |  |  |
| 37 | (Демонтаж) Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 15 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 41 |  |
| 38 | (Демонтаж) Установлення зовнішніх стінових панелей площею до 25 м2 у безкаркасно-панельних будівлях із розрізкою на поверх [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 10 |  |
| 39 | (Демонтаж) Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 10 м2 | шт | 50 |  |
| 40 | (Демонтаж) Установлення внутрішніх стінових панелей площею до 25 м2 | шт | 15 |  |
| 41 | Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS, глибина різання 200 мм | м різ. | 13,5 |  |
| 42 | Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій нарізчиком швів GSA-20LS HYDROSTRESS (до товщ. 160 мм) | м різ. | -13,5 |  |
| 43 | Розбирання вручну цегляної кладки вентканалів | м3 | 3,5 |  |
| 44 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т(покриття вентиляційних шахт) | т | 0,3 |  |
| 45 | (Демонтаж) Установлення сантехкабін | шт | 15 |  |
| 46 | (Демонтаж) Установлення вентиляційних блоків масою до 2,5 т | шт | 15 |  |
| 47 | Мурування зовнішніх простих стін із силікатної цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 0,51 |  |
|  | Роздiл 5. Вiкна |  |  |  |
| 48 | (Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 2,88 |  |
| 49 | (Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 123,48 |  |
| 50 | (Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 19,6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | (Демонтаж)Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 38,4 |  |
| 52 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (віконних зливів) | м | 94 |  |
| 53 | (Демонтаж)Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 87,2 |  |
| 54 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із силікатної цегли (віконних прорізів) | м3 | 6,44 |  |
|  | Роздiл 6. Дверi |  |  |  |
| 55 | (Демонтаж) Встановлення дверних блокiв (входу до під'їзду) | т | 0,15 |  |
| 56 | (Демонтаж) Встановлення дверних блокiв (входу до квартир) | т | 1,5 |  |
| 57 | Знімання дверних полотен | м2 | 84 |  |
| 58 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з виламуванням чвертей у кладці | шт | 50 |  |
| 59 | Мурування окремих ділянок простих стін із силікатної цегли (дверних прорізів) | м3 | 1,13 |  |
|  | Роздiл 7. Підлоги |  |  |  |
| 60 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну | м2 | 490 |  |
| 61 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 90 |  |
|  | Роздiл 8. Різні роботи |  |  |  |
| 62 | Навантаження з/б виробів краном на автомобільному ходу вантажопідйомністю до 40 т, маса 1 штуки вантажу до 8.0 т: навантаження | шт вантажу | 245 |  |
| 63 | Розвантаження устаткування краном на автомобільному ходу вантажопідйомністю до 40 т, маса 1 штуки вантажу до 8.0 т: навантаження | шт вантажу | 245 |  |
| 64 | Перевезення збірного залізобетону довжиною від 3 до 6, 6 м транспортом загального призначення на вiдстань 20 км | т | 1470 |  |
| 65 | Очищення приміщень від сміття (меблів) | т | 87 |  |
| 66 | Навантаження сміття вручну | т | 87 |  |
| 67 | Перевезення сміття до 22 км | т | 87 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на водопостачання та каналізацію |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Холодне водопостачання |  |  |  |
| 68 | (Демонтаж) Відключення ділянок трубопроводу від існуючих мереж водопостачання діаметром 25 мм | шт | 3 |  |
| 69 | Знімання водомірів діаметром 50 мм | шт | 15 |  |
| 70 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | м | 45 |  |
|  | Роздiл 2. Гаряче водопостачання |  |  |  |
| 71 | (Демонтаж) Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 15 |  |
|  | Роздiл 3. Каналiзацiя |  |  |  |
| 72 | (Демонтаж) Відключення від діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 3 |  |
| 73 | Знімання змивного бачка, безпосередньо приєднаного до унітазу | шт | 15 |  |
| 74 | Знімання унітазів, пісуарів | шт | 15 |  |
| 75 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 30 |  |
| 76 | Демонтаж ванн чавунних | к-т | 15 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 77 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 45 |  |  |
|  | Роздiл 4. Інші роботи |  |  |  |  |
| 78 | Навантаження сміття вручну | т | 1,52 |  |  |
| 79 | Перевезення сміття до 22 км | т | 1,52 |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на опалення та вентиляцію |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| 80 | Спускання води із системи | м | 150 |  |  |
| 81 | (Демонтаж) Відключення ділянок трубопроводу від існуючих мереж опалення діаметром 20 мм | шт | 10 |  |  |
| 82 | Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг | шт | 50 |  |  |
| 83 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм | м | 150 |  |  |
| 84 | Демонтаж кондиціонерів (зовнішніх блоків) | агрегат | 5 |  |  |
| 85 | Демонтаж кондиціонерів (внутрішніх блоків) | агрегат | 5 |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на газопостачання |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| 86 | (Демонтаж) Відключення газопроводу діаметром до 32 мм від діючої внутрішньої мережу | врізув. | 3 |  |  |
| 87 | (Демонтаж) Установлення квартирного газового лічильника на існуючому газопроводі | лічильн | 15 |  |  |
| 88 | Демонтаж газових плит | шт | 15 |  |  |
| 89 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів газопостачання зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 45 |  |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на силове електрообладнання |  |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| 90 | Демонтаж електролічильників | шт | 15 |  |  |
| 91 | Демонтаж кабелю | м | 40 |  |  |