 

- 12 -                                             238

Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

1. Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради 

2. Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7

3. ЄДРПОУ: 03365707
4. Предмет закупівлі: Капітальний ремонт внутрішніх електромереж житлового будинку за адресою: пров. Кобера, 13-А в м. Миколаєві. Коригування. ДК 021:2015 (45310000-3) – Електромонтажні роботи).
5. Кількість: 1 робота
6. Місце виконання робіт: 54001, Україна, Миколаївська область, Миколаїв,  житловий будинок № 13-А по пров. Кобера.                 
7. Очікувана вартість: 4 190 680,80 грн. з ПДВ.
8. Строк виконання робіт: з моменту підписання договору і до 15.12.2025 року.

9. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 27.08.2025.

10. Умови оплати: Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.
11. Гарантійний строк: 10 років з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3. 

12. Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська. 
13. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 20 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.
14. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 14 днів з моменту оголошення закупівлі.

15. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

16. Забезпечення виконання договору про закупівлю: Забезпечення виконання договору про закупівлю: 1,4 % від суми договору про закупівлю.
17. Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі проєктно-кошторисної документації з урахуванням складеного ними технічного завдання та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.10.0). 

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
	електросилове обладнання

	 
	 

	Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів



	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Демонтажні роботи
	 
	 
	 

	1
	Демонтаж електролічильників
	шт
	3
	 

	2
	Демонтаж трансформаторiв понижувальних потужнiстю

до 0,3 кВ.А
	шт
	3
	 

	3
	(Демонтаж) Установлення щитків освітлювальних

групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на

стіні
	шт
	3
	 

	4
	Демонтаж групових щитків (поверхові щити)
	шт
	21
	 

	5
	Демонтаж світильників для люмінесцентних ламп
	шт
	37
	 

	6
	Демонтаж кабелю
	м
	150
	 

	 
	Розділ №2.  ВРУ1
	 
	 
	 

	7
	Монтаж увідно-розподільних пристроїв
	 шафа
	1
	 

	8
	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-,

триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні

або колоні, струм до 400 А
	шт
	2
	 

	9
	Установлення електролічильників побутових трифазових
	шт
	2
	 

	10
	Установлення трансформаторів понижувальних

потужністю до 0,25 кВ.А
	шт
	6
	 

	11
	Перемикач [рубильник, що перемикає] триполюсний на

плиті з центральною або бічною рукояткою або

керуванням штангою, що установлюється на металевій

основі, струм до 400 А
	шт
	1
	 

	 
	Розділ №3.  ВРУ2
	 
	 
	 

	12
	Монтаж увідно-розподільних пристроїв
	 шафа
	1
	 

	13
	Установлення електролічильників побутових трифазових
	шт
	2
	 

	14
	Установлення трансформаторів понижувальних

потужністю до 0,25 кВ.А
	шт
	3
	 

	15
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 25 А
	шт
	17
	 

	16
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм понад 25 А до 100 А
	шт
	12
	 

	 
	Розділ №4.  ЩП-4 (Щити поверхові)
	 
	 
	 

	17
	Монтаж увідно-розподільних пристроїв
	 шафа
	27
	 

	18
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм понад 25 А до 100 А
	шт
	108
	 

	19
	Установлення електролічильників побутових

однофазових
	шт
	108
	 

	 
	Розділ №5.  ЩП-5
	 
	 
	 

	20
	Монтаж увідно-розподільних пристроїв
	 шафа
	9
	 

	21
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм понад 25 А до 100 А
	шт
	45
	 

	22
	Установлення електролічильників побутових

однофазових
	шт
	45
	 

	 
	Розділ №6.  ЩОЛ-1,2
	 
	 
	 

	23
	Установлення щитків освітлювальних групових масою

до 3 кг у готовій ніші або на стіні
	шт
	2
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	24
	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-

х полюсних на струм до 25 А


	шт
	6
	 

	 
	Розділ №7.  Провода і кабелі
	 
	 
	 

	 
	ТРУБИ
	 
	 
	 

	25
	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки

діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах

під заливку
	м
	290
	 

	26
	Труба гофрована гнучка з протяжкою д60
	м
	290
	 

	27
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються

прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із

кріпленням накладними скобами, діаметр умовного

проходу до 50 мм
	м
	190
	 

	28
	Труба ПВХ жорстка гладка д.63мм ДКС 63963 3м, сірий

колір
	м
	190
	 

	29
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються

прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із

кріпленням накладними скобами, діаметр умовного

проходу до 32 мм
	м
	225
	 

	30
	Труба ПВХ жорстка гладка д.32мм ДКС 63932 3м, сірий

колір
	м
	60
	 

	31
	Труба ПВХ жорстка гладка д.25мм ДКС 63925 3м, сірий

колір
	м
	165
	 

	32
	Прокладання вініпластових труб, що поставляються

прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із

кріпленням накладними скобами, діаметр умовного

проходу до 25 мм
	м
	125
	 

	33
	Труба ПВХ жорстка гладка д.20мм ДКС 63920 3м, сірий

колір
	м
	125
	 

	34
	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до

200 мм
	 м
	86
	 

	35
	Короб/лоток перфорований 100х50
	м
	74
	 

	36
	Короб/лоток перфорований 100х50
	м
	12
	 

	37
	Прокладання коробів пластикових
	м
	3250
	 

	38
	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 25х30мм
	м
	1500
	 

	39
	Кабельний канал з ПВХ білого кольору 20х25мм
	м
	1750
	 

	 
	КАБЕЛЯ
	 
	 
	 

	40
	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до

16 мм2 в труби
	м
	350
	 

	41
	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2

до 70 мм2 в труби
	м
	480
	 

	42
	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2

на скобах
	м
	20
	 

	43
	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах
	м
	1225
	 

	44
	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах
	м
	1920
	 

	45
	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2

у коробах
	м
	100
	 

	46
	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2

у коробах
	м
	350
	 

	47
	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2

у лотках
	м
	3265
	 

	48
	Провід ПВ 3-0,66 1*50мм2
	м
	2400
	 

	49
	Силовий кабель ВВГнгд 4х10
	м
	80
	 

	50
	Силовий кабель ВВГнгд 4х6.0
	м
	100
	 

	51
	Силовий кабель ВВГнгд 3х4.0
	м
	1550
	 

	52
	Силовий кабель ВВГнгд 3х2,5
	м
	450
	 

	53
	Силовий кабель ВВГнгд 5х1,5
	м
	50
	 

	54
	Силовий кабель ВВГнгд 4х1,5
	м
	450
	 

	55
	Силовий кабель ВВГнгд 3х1,5
	м
	1300
	 

	56
	Силовий кабель ВВГнгд 2х1,5
	м
	300
	 

	57
	Кабель FLAME-X(N)HXH FE180/E30 3x1.5
	м
	1000
	 

	58
	Кабель FLAME-X(N)HXH FE180/E90 3x1.5
	м
	30
	 

	59
	Наконечники алюмінієві для опресування DL-185
	шт
	8
	 

	60
	Наконечник мідний DT-50
	шт
	80
	 

	61
	Наконечник мідний DT-10
	шт
	8
	 

	62
	Стиск відгалужувальний У859М (50-70/4-35 мм) 
	шт
	134
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	63
	Монтажна коробка для відкритої установки 75*40

КМ41237
	шт
	300
	 

	 
	Розділ №8.  Будівельни роботи
	 
	 
	 

	64
	Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях,

переріз отворів 500х500 мм
	шт
	9
	 

	65
	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50

мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах
	шт
	300
	 

	66
	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50

мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах

додавати або виключати
	шт
	30
	 

	67
	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50

мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах

додавати або виключати
	шт
	270
	 

	68
	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу

щілини 100 см2
	м
	50
	 

	69
	Піна монтажна 750 мл
	шт
	16,7
	 

	70
	Навантаження сміття вручну
	 т
	3
	 

	71
	Перевезення сміття до 22 км
	т
	3
	 

	 
	Розділ №9.  Земляні роботи
	 
	 
	 

	72
	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною до 2 м,

глибиною до 2 м, з кріпленнями, група ґрунту 2
	 м3
	3
	 

	73
	Улаштування піщаної основи під трубопроводи
	м3
	1
	 

	74
	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям,

група ґрунту 1
	 м3
	2
	 

	75
	Ямковий ремонт асфальтобетонних тротуарів
	м2
	6
	 

	 
	Розділ №10.  Заземлення
	 
	 
	 

	76
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних

основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2
	 м
	32
	 

	77
	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової,

 переріз 160 мм2
	 м
	12
	 

	78
	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 20

мм
	 шт
	3
	 

	79
	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних

основах з круглої сталі діаметром 8 мм
	 м
	150
	 

	80
	Провод ПВЗ 1х6мм2
	м
	150
	 

	81
	Гофрована труба 16
	м
	150
	 

	придбання силового електрообладнання


	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	
	ВРУ-1
	 
	 
	 

	1
	Автоматичний вимикач ВА-74Е 320А 3Р In = 125-320А 36kA (4-14In);   (маса=0,00185)
	шт
	2
	 

	2
	Трансформатор струму Т-0,66 250/5 кл.0,5 S Мегометр;         ( маса=0,00174)
	шт
	6
	 

	3
	Лічильник електроенергії NІК 2300 0,5S ARTT.2800.MC.21 (багатотарифний,GSM/PLC/LTE, RS-485) трансформаторного включення   (5-10А);   ( маса=0,005)
	шт
	2
	 

	4
	Перемикач на 2 напрямки ПЦ-4 400А  ;   ( маса=0,0028)
	шт
	1
	 

	5
	Щит із монтажною панеллю металевий ЩМП 1800 х800 х300 напольний IP54;( маса=0,05)


	шт
	1
	 

	
	ВРУ-2
	
	
	 

	6
	Трансформатор струму Т-0,66 250/5 кл.0,5 S Мегометр;   (маса=0,00174)
	шт
	3
	 

	7
	Лічильник електроенергії NІК 2300 0,5S ARTT.2800.MC.21 (багатотарифний,GSM/PLC/LTE, RS-485) трансформаторного включення   (5-10А);   ( маса=0,005)
	шт
	1
	 

	8
	Лічильник електроенергії "NIK 2300 ARP6T.2802.MC.11 5-80А 380В + PLCмодуль, кл.1;   ( маса=0,005)
	шт
	1
	 

	9
	Автоматичний вимикач FB1-125 3р С, Ін=100А;   (маса=0,00185)
	шт
	8
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	10

11
	Автоматичний вимикач FB1-63 3р С, Ін=50А;   (маса=0,00185)

Автоматичний вимикач FB1-63 3р С, Ін=40А;   (маса=0,00185)
	шт

шт
	1

1


	 

	12
	Автоматичний вимикач FB1-63 3р С, Ін=25А;   (маса=0,00185)
	шт
	1
	 

	13
	Автоматичний вимикач FB1-63 1р С, Ін=25А;   (маса=0,00185)
	шт
	1
	 

	14
	Автоматичний вимикач FB1-63 1р С, Ін=16А;   (маса=0,00185)
	шт
	11
	 

	15
	Автоматичний вимикач FB1-63 1р С, Ін=6А;   (маса=0,00185)
	шт
	6
	 

	16
	Щит із монтажною панеллю металевий ЩМП 1800 х800 х300 напольний IP54; ( маса=0,05)


	шт
	1
	 

	
	ЩП-4
	
	
	 

	17
	Щит поверховий вбудований Білмакс ЩЕ-4-01;   (маса=0,05)
	шт
	27
	 

	18
	Автоматичний вимикач FB1-63 3P C 32A 6кА;   (маса=0,00185)
	шт
	108
	 

	19
	Електролічильник NIK 2100 AP6T.2802.MC.11 5-80А PLC-модуль;   ( маса=0,005)


	шт
	108
	 

	
	ЩП-5
	
	
	

	20
	Щит поверховий ЩЕ-5-02 640х1162х140 вбудовуваний цельнокорпусныйБилмакс ;   ( маса=0,05)
	шт
	9
	

	21
	Автоматичний вимикач FB1-63 3P C 32A 6кА;   (маса=0,00185)
	шт
	45
	

	22
	Електролічильник NIK 2100 AP6T.2802.MC.11 5-80А PLC-модуль;   ( маса=0,005)


	шт
	45
	

	
	ЩОЛ 1,2
	
	
	

	23
	Корпус пластиковий 6-модульний e.plbox.stand.n.06k, навісний;   ( маса=0,00065)
	шт
	2
	

	24
	Автоматичний вимикач FB1-63 1P C 20A ;   ( маса=0,00185)
	шт
	2
	

	25
	Автоматичний вимикач FB1-63 1P C 16A ;   ( маса=0,00185)
	шт
	2
	

	26
	Автоматичний вимикач FB1-63 1P C 6A ;   ( маса=0,00185)
	шт
	4
	


	електросвітлення

	 
	 

	Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, щоексплуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів



	 
	 

	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	Розділ №1.  Світлотехнічне обладнання
	 
	 
	 

	1
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які

встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт
	шт
	242
	 

	2
	Світлодіодний світильник Maxus Batten Light 36W 5000K

IP65
	шт
	5
	 

	3
	Світильник точковий накладний Євросвітло 18Вт

квадрат LED-SS-225-18 4200К
	шт
	151
	 

	4
	Світильник накладаний антивандальний GLOBAL 1-GBH-

02-1250-C 12W 5000K
	шт
	60
	 

	5
	Світильник світлодіодний GLOBAL 1-GBH-02-1250-C

12W 5000K з датчиком руху 
	шт
	22
	 

	6
	Аварійний світлодіодний світильник Євросвітло SFT-

LED-60-01 акумуляторний
	шт
	4
	 

	7
	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які

встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4

шт
	шт
	3
	 

	1
	2
	3
	4
	5

	8
	Світильник EVROLIGHT 36Вт PRISMAT-40 5000K
	шт
	3
	 

	9
	Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання
	шт
	35
	 

	10
	Патрон Е27 настінний похилий
	шт
	35
	 

	11
	Лампа Lemanso LED 12W A60 E27
	шт
	35
	 

	12
	Монтаж ящика зі знижувальним трансформатором
	шт
	3
	 

	13
	Ящик із знижувальним трансформатором ЯТП-0,25

220/36В IP54
	шт
	3
	 

	 
	Розділ №2.  Електроустановочні пристрої
	 
	 
	 

	14
	Установлення штепсельних розеток утопленого типу

при схованій проводці
	шт
	58
	 

	15
	Розетка штепсельна  накладна 1-на з заземленням

250В 16А
	шт
	40
	 

	16
	Розетка штепсельна  накладна 1-на з заземленням

250В 16А, IP44
	шт
	18
	 

	17
	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій

проводці, 1-клавішних
	шт
	150
	 

	18
	Вимикач накладний 1-клавішний 10А/250В P20
	шт
	130
	 

	19
	Вимикач накладний 1-клавішний 10А/250В P44
	шт
	20
	 

	20
	Заміна вимикачів утопленого типу при схованій проводці

2-клавішних
	шт
	10
	 

	21
	Вимикач 2-клавішний прохідний 10А 250В IP20
	шт
	10
	 

	22
	Монтажна коробка для відкритої установки 75*40

КМ41237
	шт
	300
	 

	 

	будівельні роботи

	 
	 

	Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів



	Об'єми робіт

	№

Ч.ч.
	Найменування робіт і витрат


	Одиниця

виміру
	  Кількість
	Примітка

	1
	2
	3
	4
	5

	 
	НІШИ
	 
	 
	 

	1
	Улаштування обшивки стін гiпсокартонними плитами по

металевому каркасу
	м2
	90
	 

	2
	Безпіщане накриття поверхонь розчином із клейового

гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при

нанесенні за 2 рази
	 м2
	90
	 

	3
	Шпатлевка Сатенгипс
	кг
	90
	 

	4
	Поліпшене фарбування полівінілацетатними

водоемульсійними сумішами стін по збірних

конструкціях, підготовлених під фарбування
	м2
	90
	 

	 


