Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: Україна, 54005, Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Скоропадського Павла, 7.

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. 6 Слобідська, 51 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді). Коригування (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість: 1 робота та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце виконання робіт: 54001, Україна, Миколаївська область, Миколаїв,  житловий будинок № 51 по вул. 6 Слобідська.

7. Очікувана вартість: 1 594 558,80 грн. з ПДВ.

- Строк виконання робіт: з моменту підписання договору і до 31.10.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 29.07.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на виконані роботи на термін 10 (десять) з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 7 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 14 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі проєктно-кошторисної документації з урахуванням складеного ними технічного завдання та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.10.1).

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| ремонтно-будівельні роботи |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель іспоруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Приложение Б. таб. Б1, п. 2 к=1,2 |  |  |  |  |  |
|  | Розділ №1. Роботи з демонтажу |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари |  | м2 | 668,5 |  |  |
| 2 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі (к=5) |  | м2 | 668,5 |  |  |
| 3 | Розбирання ухилоутворюючої цементної стяжки (70%) |  | м2 | 458 |  |  |
| 4 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари (примикань) |  | м2 | 155,5 |  |  |
| 5 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (покриття парапетів) |  | м | 30 |  |  |
| 6 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (звісів) |  | м | 8 |  |  |
| 7 | Знімання засклених віконних рам |  | м2 | 6 |  |  |
| 8 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 6 |  |  |
| 9 | (Демонтаж) Установлення металевих грат |  | т | 0,03 |  |  |
| 10 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 3 |  |  |
| 11 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 2 |  |  |
| 12 | (Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т |  | шт | 6 |  |  |
| 13 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток |  | м2 | 127 |  |  |
| 14 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (відливу) |  | м | 0,6 |  |  |
|  | Розділ №2. Роботи з монтажу |  |  |  |  |  |
| 15 | Ремонт стикiв зовнiшнiх стiн будiвель мастиками, що тужавiють, нанесеними по iснуючiй тривкiй цементно- пiщанiй основi (виходи на покрівлю) |  | м | 92 |  |  |
| 16 | Полiпшене штукатурення стiн по сiтцi без улаштування каркасу (ліфтових та ділянки примикань вентканалів) |  | м2 | 150 |  |  |
| 17 | Нанесення шару глибокопроникаючого грунту на стіни ліфтових з драбин |  | м2 | 127 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з люльок по підготовленій поверхні | м2 | 127 |  |
|  | Вікна |  |  |  |
|  | В-1 (2 шт.), В-2 (2 шт.), В-3 (2 шт.) |  |  |  |
| 19 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 5,04 |  |
| 20 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 0,96 |  |
| 21 | Шуруп 3,5х25 по металу | шт | 33 |  |
| 22 | Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища | л | 0,919 |  |
| 23 | Пена монтажная 750 мл | шт | 3 |  |
| 24 | Блоки віконні для житлових будівель з подвійним склінням із спареними стулками одностулчасті, ОС 9-9, площа 0,75 м2 | м2 | 6 |  |
|  | Грати |  |  |  |
|  | Г-1 (2 шт.), Г-2 (2 шт.) |  |  |  |
| 25 | Виготовлення металевих грат | т | 0,06044 |  |
| 26 | Сталь кутова 35х3мм | т | 0,0278144 |  |
| 27 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 10 мм | кг | 30,952 |  |
| 28 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 12 мм | кг | 5,3 |  |
| 29 | Установлення металевих грат В наступній позиції враховано К=1 | т | 0,06044 |  |
| 30 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / (к=2) В наступній позиції враховано К=1 | м2 | 3,92 |  |
| 31 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / (к=2) | м2 | 3,92 |  |
|  | Металеві двері |  |  |  |
|  | Д-1 (2 шт.) |  |  |  |
| 32 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,136 |  |
| 33 | Установка анкерів для кріплення дверних коробок | т | 0,01 |  |
| 34 | Блоки дверні протипожежні | м2 | 3 |  |
| 35 | Замок гвинтовий висячий з ключем А-19-00М СБ | шт | 2 |  |
| 36 | Герметизування монтажного шву з двох сторін - Стіз Б | м | 68 |  |
| 37 | Герметик, Стіз А (для внутрішнього застосування) | кг | 3,74 |  |
| 38 | Герметик, Стіз Б (для зовнішньго застосування) | кг | 1,36 |  |
| 39 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів | м | 6,8 |  |
| 40 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,00786 |  |
|  | Дорощування труб вентиляції каналізації |  |  |  |
| 41 | Прокладання трубопроводiв каналiзацiї з полiетиленових труб дiаметром 120 мм | м | 2,8 |  |
| 42 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм | м | 2,8 |  |
| 43 | Муфти діаметр муфт 120 мм | шт | 4 |  |
| 44 | Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі круглого перерізу діаметром 315 мм | зонт | 8 |  |
| 45 | Грибок на труби вентиляції каналізації, діаметр 200 мм | шт | 8 |  |
| 46 | Улаштування цементної вирiвнювальної стяжки (80%) | м2 | 523 |  |
| 47 | Улаштування з листової сталi брандмауерiв, парапетiв (парапетного відливу) | м | 0,6 |  |
| 48 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,0021 |  |
| 49 | Улаштування капельнику з оцинкованої сталі по периметру покрівлі | м | 118,4 |  |
| 50 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,1976 |  |
| 51 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | м | 8 |  |
| 52 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,02023 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 668,5 |  |
| 54 | Праймер битумный | т | 0,5348 |  |
| 55 | Рубероид наплавляемый Акваизол Еласт-ПЕ-5,0П (верхний слой) | м2 | 768,775 |  |
| 56 | Рубероид наплавляемый Аквизол СБС-ПЕ-3,0 (нижний слой) | м2 | 755,405 |  |
|  | Примикання |  |  |  |
|  | Н=800 мм, парапети по периметру покрівлі |  |  |  |
| 57 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобіт" | м | 117,5 |  |
| 58 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (к=4) | м | 117,5 |  |
| 59 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,088125 |  |
| 60 | Рубероид наплавляемый Акваизол Еласт-ПЕ-5,0П (верхний слой) | м2 | 121,025 |  |
| 61 | Рубероид наплавляемый Аквизол СБС-ПЕ-3,0 (нижний слой) | м2 | 121,025 |  |
| 62 | Стрічка герметизувальна самоклейна Екобіт, ширина 100 мм | м | 123,375 |  |
|  | Н=400 мм, стіни та вентканали (з влаштуванням прижимної планки та фартуку з оцинкованої сталі) |  |  |  |
| 63 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | м | 85,9 |  |
| 64 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,036937 |  |
| 65 | Рубероид наплавляемый Акваизол Еласт-ПЕ-5,0П (верхний слой) | м2 | 50,681 |  |
| 66 | Рубероид наплавляемый Аквизол СБС-ПЕ-3,0 (нижний слой) | м2 | 50,681 |  |
| 67 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,02522 |  |
| 68 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,06054 |  |
|  | Н=600 мм, парапети |  |  |  |
| 69 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобіт" | м | 34 |  |
| 70 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] (к=2) | м | 34 |  |
| 71 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,02006 |  |
| 72 | Рубероид наплавляемый Акваизол Еласт-ПЕ-5,0П (верхний слой) | м2 | 27,54 |  |
| 73 | Рубероид наплавляемый Аквизол СБС-ПЕ-3,0 (нижний слой) | м2 | 27,54 |  |
| 74 | Стрічка герметизувальна самоклейна Екобіт, ширина 100 мм | м | 35,7 |  |
| 75 | Герметик в місцях примикань | м | 85,9 |  |
| 76 | Герметик силиконовий | л | 14,4312 |  |
| 77 | Установлення сміттєуловлювачів на воронках внутрішнього водостоку | шт | 3 |  |
| 78 | Сміттєуловлювачі на воронки внутрішнього водостоку | шт | 3 |  |
| 79 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | м | 39,2 |  |
| 80 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,09912 |  |
| 81 | Улаштування сіток Ф3Вр-І 30х30мм на вентканали (від потрапляння птахів) | м2 | 16,8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улаштування з/б плит покриття вентканалів П-1 (3,0 х 1, 2м) 2 шт. / П-2 (3,0 х 0,9м) 4 шт. |  |  |  |
| 82 | Улаштування перекриттів каналів бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 10-20мм | м3 | 1,204 |  |
| 83 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,1635 |  |
|  | Ремонт металевого огородження |  |  |  |
| 84 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 30 |  |
| 85 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 30 |  |
| 86 | Монтаж металоконструкцiй сходiв, площадок, огороджень (стоєк та прута) | т | 0,08941 |  |
| 87 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 16 мм | кг | 30,8 |  |
| 88 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 12 мм В наступній позиції враховано К=1 | кг | 58,61 |  |
| 89 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / В наступній позиції враховано К=1 | м2 | 14,7 |  |
| 90 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 14,7 |  |
|  | Розділ №3. Козирки над під'їздами 2 шт |  |  |  |
| 91 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари | м2 | 17,4 |  |
| 92 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари (примикань) | м2 | 7,9 |  |
| 93 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (покриття парапетів) | м | 17,4 |  |
| 94 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (відливів) | м | 2,4 |  |
| 95 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 17,4 |  |
| 96 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | м | 17,4 |  |
| 97 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,02887 |  |
| 98 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 17,4 |  |
| 99 | Праймер битумный | т | 0,01392 |  |
| 100 | Рубероид наплавляемый Акваизол Еласт-ПЕ-5,0П (верхний слой) | м2 | 20,01 |  |
| 101 | Рубероид наплавляемый Аквизол СБС-ПЕ-3,0 (нижний слой) | м2 | 19,662 |  |
|  | Примикання Н=300 мм, (з улаштуванням прижимної планки та фартуку з оцинкованої сталі) |  |  |  |
| 102 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | м | 7,4 |  |
| 103 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] | м | -7,4 |  |
| 104 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,00259 |  |
| 105 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,00217 |  |
| 106 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,00561 |  |
| 107 | Рубероид наплавляемый Акваизол Еласт-ПЕ-5,0П (верхний слой) | м2 | 7,104 |  |
|  | Н=400 мм |  |  |  |
| 108 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобіт" | м | 16,8 |  |
| 109 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,007224 |  |
| 110 | Рубероид наплавляемый Акваизол Еласт-ПЕ-5,0П (верхний слой) | м2 | 19,824 |  |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 111 |  |  | Стрічка герметизувальна самоклейна Екобіт, ширина 100 мм |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 17,64 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | Улаштування з листової сталi брандмауерiв, парапетiв (відливів) |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,00845 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №4. Інші роботи В наступній позиції враховано К=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | Навантаження сміття вручну |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 39,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | Перевезення сміття до 22 км |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 39,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| улаштування ганкив під'їзду №1, №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель іспоруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  | Кількість |  |  |  | Примітка |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Приложение Б. таб. Б1, п. 2 к=1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №1. Ганок під'їзду №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Різання покриття з асфальтобетону |  |  |  |  |  | м шва |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Розбирання покриття з асфальтобетону (товщ. 50мм) вручну |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0,575 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Перевезення ґрунту до 22 км |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 1,28 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Улаштування монолітних елементів пандусу з бетону [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М250], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм] |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0,92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,06992 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Залізнення бетонних покриттів |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 11,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №2. Ганок під'їзду №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | = Ремонт ділянки вимощення, в т.ч.: = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (вимощення товщ.80*мм) |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 1,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Перевезення ґрунту до 22 км |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 2,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Улаштування плит бетонних плоских бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 2,43 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Улаштування компенсаторной вставки |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 0,432 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Компенсаторна вставка |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 0,432 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Залізнення бетонних покриттів |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 16,2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | = Ремонт сходів, в т.ч. = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | (Демонтаж) Установлення металевого огородження ганку |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Різання покриття з асфальтобетону |  |  |  |  |  | м шва |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну (товщ. 50*мм) |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0,0475 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Улаштування монолітних елементів пандусу з бетону [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М250], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм] |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0,19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,037 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0,08 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| 27 |  |  | Залізнення бетонних покриттів |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 2,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Улаштування стрічки на розчині із сухої клеючої суміші |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Стрiчка для маркування сходинок (шир. 50 мм) |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | = Улаштування пандусу металевго = |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Монтаж металоконструкцій пандусу |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,28394 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Сталь кутова 100х7 мм |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,11277 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Труба профильная 40х40х3 мм |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,0531 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Труба профильная 60х60х3 |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,0042 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Сталь штабова 100х4, 120х6 мм |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,00727 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 500 мм, товщина 4 мм В наступній позиції враховано К=1 |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,1066 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 В наступній позиції враховано К=1 |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 19,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115( к=2) |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 19,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Заглушки пластикові для труби 40х40мм |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Виготовлення гратчастих конструкцій [огорож пандусу та сходів ганку] |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,141548 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Труба профильная 40х40х3 мм |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,05003136 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Труби сталеві, діаметр 40х3 мм |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 33,7464 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Стрижнева арматура А-І, діаметр 10 мм |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 1,634688 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Сталь штабова 100х4, 120х6 мм |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,00194429 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Монтаж металоконструкцій огороджень В наступній позиції враховано К=1 |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,141548 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / В наступній позиції враховано К=1 |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / (к=2) |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Зрізання труби металевої Ф110мм (зливова каналізація) |  |  |  |  |  | м різа |  |  |  | 0,345 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Електродугове зварювання (приварювання труби металевої Ф110мм (зливова каналізація)) |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,0252 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Труби сталеві, діаметр 110 мм, (зливової каналізації) |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №3. Інші роботи В наступній позиції враховано К=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Навантаження сміття вручну |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Перевезення сміття до 22 км |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг сміття уточнюється по актах при розбиранні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| блискавкозахист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 |  | Монтаж блискавкоприймачів |  |  | т |  | 0,0054 |  |  |  |
| 2 |  | Блискавкоприймач з боковим кріпленням 4 м M- 01/401501406) |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 3 |  | Болти анкерні |  |  | т |  | 0,00142 |  |  |  |
| 4 |  | Труба вініпластова по фасаду, діаметр до 25 мм |  |  | м |  | 24 |  |  |  |
| 5 |  | Затягування дроту в трубу |  |  | м |  | 24 |  |  |  |
| 6 |  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] |  |  | м |  | 56 |  |  |  |
| 7 |  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] |  |  | м |  | 56 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 8 |  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 15 до 30 м] |  |  | м |  | 153 |  |  |  |
| 9 |  | Дріт сталевий,оц.д=8мм W-08/st |  |  | м |  | 289 |  |  |  |
| 10 |  | Тримач дроту пласт.для плоского даху з бетоном Н-303 |  |  | шт |  | 55 |  |  |  |
| 11 |  | Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем Н-031 (1303011) |  |  | шт |  | 210 |  |  |  |
| 12 |  | Злучник для дроту універсальний С-011 |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |
| 13 |  | Клема фальцева металева С-092 |  |  | шт |  | 17 |  |  |  |
| 14 |  | Монтаж фасадной коробки |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |
| 15 |  | Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-681 |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |
| 16 |  | Злучник для дроту 8мм і полоси 40х4мм контрольний С- 034 |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |
| 17 |  | Труба монтажна для блискавкозахисту D20мм, L=2м К- 201 |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |
| 18 |  | З'єднувач для труби 20мм, L=45мм, К-202 |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |
| 19 |  | Затискач для труби UD-20, K-203 |  |  | шт |  | 40 |  |  |  |
| 20 |  | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 |  |  | м |  | 158 |  |  |  |
| 21 |  | Смуга 25х4 W-25x4/ST |  |  | кг |  | 199,08 |  |  |  |
| 22 |  | Тримач полоси H-035 |  |  | шт. |  | 38 |  |  |  |
| 23 |  | Злучник для полоси 40х4мм хрестовий С-024 |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |
| 24 |  | Захист полоси і болт. з'єднання антикорозійною стрічкою |  |  | м |  | 40 |  |  |  |
| 25 |  | Стрічка антикорозійна 50мм, L=10m G-115 |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |
| 26 |  | Клей бітумний 10л К-910 |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |
| 27 |  | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом |  |  | м3 |  | 0,72 |  |  |  |
| 28 |  | Розбирання щебеневих покриттів та основ |  |  | м3 |  | 2,16 |  |  |  |
| 29 |  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  |  | м3 |  | 2,4 |  |  |  |
| 30 |  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  |  | м3 |  | 2,4 |  |  |  |
| 31 |  | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску |  |  | м3 |  | 1,44 |  |  |  |
| 32 |  | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] |  |  | м2 |  | 14,4 |  |  |  |
| 33 |  | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттiв iз дрiбнозернистої асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см |  |  | м2 |  | 14,4 |  |  |  |
| 34 |  | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 |  |  | м2 |  | 14,24 |  |  |  |
| 35 |  | Навантаження сміття вручну |  |  | т |  | 4,94 |  |  |  |
| 36 |  | Перевезення сміття до 22 км |  |  | т |  | 4,94 |  |  |  |
| 37 |  | Hавішування канатних систем |  |  | навішув |  | 1 |  |  |  |
| 38 |  | Перенавішування канатних систем |  |  | перен. |  | 7 |  |  |  |
| 39 |  | Знімання канатних систем |  |  | зніман |  | 1 |  |  |  |