Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: Україна, 54005, Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Скоропадського Павла, 7.

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою:                       м. Миколаїв, вул. Рибна, 1/2 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді). (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість: 1 робота та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце виконання робіт: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 1/2 по вул. Рибна.

7. Очікувана вартість: 5 760 295,73 грн. з ПДВ.

- Строк виконання робіт: з моменту підписання договору і до 28.02.2026 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 08.07.2024.

- Умови оплати: Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на виконані роботи на термін 10 (десять) з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 28 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 14 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі проєктно-кошторисної документації з урахуванням складеного ними технічного завдання та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.10.0).

Технічне завдання

| на ремонтно-будівельні роботи |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт: Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Приложение Б. таб. Б1, п. 2 Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 |  |  |  |  |  |
|  | Розділ №1. Роботи з демонтажу |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (примикань) |  | м | 542,14 |  |  |
| 2 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1- 3 шари (примикань) |  | м2 | 256,7 |  |  |
| 3 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари |  | м2 | 1958,65 |  |  |
| 4 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі (к=5) |  | м2 | 1958,65 |  |  |
| 5 | Розбирання цементних стяжок |  | м2 | 1958,65 |  |  |
| 6 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (парапетів) |  | м | 493,3 |  |  |
| 7 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (карнизних звісів) |  | м | 27,3 |  |  |
| 8 | /Демонтаж/ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 | 8,64 |  |  |
| 9 | Демонтаж металевого каркасу над вентшахтами |  | т | 0,585 |  |  |
| 10 | Розбирання покриттів над вентшахтами з листової сталі |  | м2 | 26,09 |  |  |
| 11 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (парапетних відливів) |  | м | 1,2 |  |  |
| 12 | Знімання засклених віконних рам |  | м2 | 12 |  |  |
| 13 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 12 |  |  |
| 14 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (відливів віконних) |  | м | 12 |  |  |
| 15 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм |  | м | 60 |  |  |
| 16 | Очищення вручну ділянок зовнішніх стін ліфтових |  | м2 | 20 |  |  |
|  | Розділ №2. Роботи з монтажу |  |  |  |  |  |
| 17 | Ремонт раніше загерметизованих стиків зовнішніх стін нетверднучими мастиками, нанесеними поверх пружної прокладки |  | м | 88,8 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Забивання борозен примикань цементо-пісчаним розчином (парапети по периметру покрівлі) |  |  |  |
| 18 | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 395 |  |
| 19 | На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати (к=7) | м | 395 |  |
| 20 | На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати | м | 395 |  |
|  | Забивання борозен примикань газобетоном на клейовій суміші (нижня частина виходів на покрівлю) |  |  |  |
| 21 | Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м | м3 | 0,66 |  |
| 22 | Суміш для укладання газобетонних блоків | кг | 66 |  |
| 23 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу місць примикань парапетів та стін | м2 | 374 |  |
| 24 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 1958,65 |  |
| 25 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до товщ. 40 мм) | м2 | 587 |  |
| 26 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів (ліфтові) | м | 27,3 |  |
| 27 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,05523 |  |
| 28 | Виготовлення костилів покрівельних (Т3 54 шт.) | т | 0,41166 |  |
| 29 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,0373862 |  |
| 30 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 1958,65 |  |
| 31 | Праймер битумний | т | 1,56692 |  |
| 32 | Руберойд, що наплавляється Акваізол Еласт-ПЕ-5,0-П (верхній шар) | м2 | 2252,448 |  |
| 33 | Руберойд, що наплавляється Акваізол СБС-ПЕ-3,0 (нижній шар) | м2 | 2213,275 |  |
|  | Примикання |  |  |  |
|  | Н=1000 мм, парапети по периметру покрівлі |  |  |  |
| 34 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобіт" | м | 95,6 |  |
| 35 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] | м | 95,6 |  |
| 36 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,0869 |  |
| 37 | Руберойд, що наплавляється Акваізол Еласт-ПЕ-5,0-П (верхній шар) | м2 | 119,5 |  |
| 38 | Руберойд, що наплавляється Акваізол СБС-ПЕ-3,0 (нижній шар) | м2 | 119,5 |  |
| 39 | Стрiчка самоклейна "Экобіт" | м | 100,38 |  |
|  | Н=900 мм, парапети по периметру покрівлі |  |  |  |
| 40 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобіт" | м | 299,4 |  |
| 41 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] | м | 299,4 |  |
| 42 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,2488 |  |
| 43 | Руберойд, що наплавляється Акваізол Еласт-ПЕ-5,0-П (верхній шар) | м2 | 341,316 |  |
| 44 | Руберойд, що наплавляється Акваізол СБС-ПЕ-3,0 (нижній шар) | м2 | 341,316 |  |
| 45 | Стрiчка самоклейна "Экобіт" | м | 314,37 |  |
|  | H=700мм, до парапетів перехідних лоджий, що товщ. 100мм (з улаштуванням прижимної планки з оцинкованої сталі) |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | м | 7 |  |
| 47 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] | м | 7 |  |
| 48 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,0047 |  |
| 49 | Руберойд, що наплавляється Акваізол Еласт-ПЕ-5,0-П (верхній шар) | м2 | 6,44 |  |
| 50 | Руберойд, що наплавляється Акваізол СБС-ПЕ-3,0 (нижній шар) | м2 | 6,44 |  |
| 51 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,00206 |  |
|  | Н=600 мм, парапети виходів на покрівлю |  |  |  |
| 52 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобіт" | м | 99,6 |  |
| 53 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] | м | 99,6 |  |
| 54 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,059 |  |
| 55 | Руберойд, що наплавляється Акваізол Еласт-ПЕ-5,0-П (верхній шар) | м2 | 80,676 |  |
| 56 | Руберойд, що наплавляється Акваізол СБС-ПЕ-3,0 (нижній шар) | м2 | 80,676 |  |
| 57 | Стрiчка самоклейна "Экобіт" | м | 104,58 |  |
|  | H=700мм, стіни в місцях перехідних лоджий |  |  |  |
| 58 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобіт" | м | 7 |  |
| 59 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] | м | 7 |  |
| 60 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,00469 |  |
| 61 | Руберойд, що наплавляється Акваізол Еласт-ПЕ-5,0-П (верхній шар) | м2 | 6,44 |  |
| 62 | Руберойд, що наплавляється Акваізол СБС-ПЕ-3,0 (нижній шар) | м2 | 6,44 |  |
| 63 | Стрiчка самоклейна "Экобіт" | м | 7,35 |  |
|  | H=400мм, вентшахти та ліфтові (з улаштуванням прижимної планки та фартуку з оцинкованої сталі) |  |  |  |
| 64 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | м | 133,14 |  |
| 65 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,0573 |  |
| 66 | Руберойд, що наплавляється Акваізол Еласт-ПЕ-5,0-П (верхній шар) | м2 | 78,5525 |  |
| 67 | Руберойд, що наплавляється Акваізол СБС-ПЕ-3,0 (нижній шар) | м2 | 78,5525 |  |
| 68 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,03908 |  |
| 69 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,09672 |  |
| 70 | Герметик в місцях примикань | м | 140,14 |  |
| 71 | Герметик силиконовий | л | 23,54352 |  |
| 72 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (парапетів шир.100 мм ) | м | 7 |  |
| 73 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,01239 |  |
| 74 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (парапетів шир.300 мм ) | м | 434,75 |  |
| 75 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 1,20926 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 76 | Виготовлення костилів покрівельних Т1 (750 шт) | т | 0,5093 |  |
| 77 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,539858 |  |
| 78 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (парапетів шир.400 мм ) | м | 38,4 |  |
| 79 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,12623 |  |
| 80 | Виготовлення костилів покрівельних Т2 (72 шт) | т | 0,05789 |  |
| 81 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,0613634 |  |
| 82 | Улаштування з листової сталі парапетів по деформаційному шву (вісь 5) | м | 12,45 |  |
| 83 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,05037 |  |
| 84 | Улаштування з листової сталі парапетів по деформаційному шву (вісі 3, 7) | м | 7,7 |  |
| 85 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,02337 |  |
| 86 | Сміттєуловлювачі на воронки внутрішнього водостоку | шт | 6 |  |
| 87 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (парапетних відливів 600х600 мм) | м | 1,2 |  |
| 88 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,00424 |  |
|  | Двері металеві Д-1 (6 шт.) |  |  |  |
| 89 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 8,64 |  |
| 90 | Блоки дверні металеві ДМП ЕІ30 1 12,0-12,0 В2 | м2 | 8,64 |  |
|  | Покриття вентшахт (6 шт.) |  |  |  |
| 91 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (каркас покриття вентканалів) | т | 0,6144 |  |
| 92 | Сталь кутова 50х5 мм | т | 0,42978 |  |
| 93 | Сталь штабова 50х4 мм | т | 0,18462 |  |
| 94 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 27,36 |  |
| 95 | Вартість профлисту Н40, t=0.7мм | м2 | 32,832 |  |
| 96 | Гвинти самонарiзнi покрівельні В наступній позиції враховано: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 | шт | 224 |  |
| 97 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 35,76 |  |
| 98 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 35,76 |  |
| 99 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2 | грати | 18 |  |
| 100 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2 | грати | 6 |  |
| 101 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,12234 |  |
| 102 | Рiзання стального оцинкованого листу | м різа | 112,38 |  |
| 103 | Закриття щілин деформаційних швів сіткой | т | 0,00504 |  |
|  | = Вікна ПВХ 12 шт. = |  |  |  |
| 104 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 12 |  |
| 105 | Блоки віконні металопластикові (монтажна товщина рами не менше 70 мм, двокамерний склопакет товщиною не менше 32 мм з одним енергоефективним склом та заповненням інертним газом) | м2 | 12 |  |
| 106 | Дюбель 10*150 | шт | 61 |  |
| 107 | Піна монтажна | л | 4,5 |  |
| 108 | Герметик СТІЗ А | л | 1,8 |  |
| 109 | Герметик СТІЗ А (додано за проектним рішенням) | л | 5,88 |  |
| 110 | Установлення віконних зливів | м | 12 |  |
| 111 | Шурупи самонарізні | шт | 42 |  |
| 112 | Зливи віконні | м/п | 12,44 |  |
| 113 | Мастика "Гермобутіл-С" | т | 0,003524 |  |
| 114 | Наклеювання пароізоляційної стрічки | м шва | 48 |  |
| 115 | Стрічка водонепроникна пароізоляційна | м | 48 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Укоси внутрішні |  |  |  |
| 116 | Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином | м2 | 10,56 |  |
| 117 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 10,56 |  |
| 118 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 48 |  |
| 119 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 52,8 |  |
| 120 | Листи гіпсокартонні вологостійки | м2 | 11,088 |  |
| 121 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 10,56 |  |
| 122 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (к=2) | м2 | 10,56 |  |
| 123 | Шпаклівка "Сатенгіпс" | кг | 10,56 |  |
| 124 | Шпаклівка "Ізогіпс" | кг | 10,56 |  |
| 125 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 10,56 |  |
| 126 | Прокладання труби з поліетиленових труб діаметром 100 мм від водосточної воронки до стояка | м | 60 |  |
| 127 | Труби поліетиленові РЕ 80 SDR-11(0,6МПа) , зовнішній діаметр 110х10 мм з фасонними частями | м | 66 |  |
| 128 | Кріплення для трубопроводів [Підвіси] | кг | 6 |  |
| 129 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 20 |  |
|  | Розділ №3. Покрівлі над лоджиями (12 шт.) |  |  |  |
|  | Роботи з демонтажу |  |  |  |
| 130 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1- 3 шари (примикань) | м2 | 15,12 |  |
| 131 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари | м2 | 75,6 |  |
| 132 | Розбирання цементних стяжок | м2 | 75,6 |  |
|  | Роботи з монтажу |  |  |  |
| 133 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 75,6 |  |
| 134 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | м | 99,6 |  |
| 135 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,20148 |  |
| 136 | Виготовлення костилів покрівельних Т3 (180 шт) | т | 0,1176 |  |
| 137 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,124656 |  |
| 138 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 75,6 |  |
| 139 | Праймер битумний | т | 0,0605 |  |
| 140 | Руберойд, що наплавляється Акваізол Еласт-ПЕ-5,0-П (верхній шар) | м2 | 86,94 |  |
| 141 | Руберойд, що наплавляється Акваізол СБС-ПЕ-3,0 (нижній шар) | м2 | 85,428 |  |
|  | Примикання |  |  |  |
|  | H=400мм, стіни (з улаштуванням прижимної планки з оцинкованої сталі) |  |  |  |
| 142 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | м | 75,6 |  |
| 143 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,0325 |  |
| 144 | Руберойд, що наплавляється Акваізол Еласт-ПЕ-5,0-П (верхній шар) | м2 | 44,604 |  |
| 145 | Руберойд, що наплавляється Акваізол СБС-ПЕ-3,0 (нижній шар) | м2 | 44,604 |  |
| 146 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,0222 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 147 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,05735 |  |
| 148 | Герметик в місцях примикань | м | 75,6 |  |
| 149 | Герметик силиконовий | л | 12,7008 |  |
|  | Розділ №4. Козирки над під'їздами (6 шт.) |  |  |  |
|  | Роботи з демонтажу |  |  |  |
| 150 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари | м2 | 75,3 |  |
| 151 | Розбирання покриттiв покрiвлi з рулонних матерiалiв в 1- 3 шари (примикань) | м2 | 44 |  |
| 152 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (відливів парапетних) | м | 3,6 |  |
| 153 | Розбирання цементних стяжок | м2 | 75,3 |  |
|  | Роботи з монтажу |  |  |  |
| 154 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 75,3 |  |
| 155 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 75,3 |  |
| 156 | Праймер битумний | т | 0,0602 |  |
| 157 | Руберойд, що наплавляється Акваізол Еласт-ПЕ-5,0-П (верхній шар) | м2 | 86,595 |  |
| 158 | Руберойд, що наплавляється Акваізол СБС-ПЕ-3,0 (нижній шар) | м2 | 85,089 |  |
| 159 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (парапетів шир.150 мм ) | м | 76,26 |  |
| 160 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,1157 |  |
| 161 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (парапетів шир.300 мм ) | м | 5,7 |  |
| 162 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,01297 |  |
|  | Примикання |  |  |  |
|  | H=500 мм, парапети |  |  |  |
| 163 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобіт" | м | 72,36 |  |
| 164 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] | м | 72,36 |  |
| 165 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,0369 |  |
| 166 | Руберойд, що наплавляється Акваізол Еласт-ПЕ-5,0-П (верхній шар) | м2 | 50,652 |  |
| 167 | Руберойд, що наплавляється Акваізол СБС-ПЕ-3,0 (нижній шар) | м2 | 50,652 |  |
| 168 | Стрiчка самоклейна "Экобіт" | м | 75,98 |  |
|  | H=400мм, стіни (з улаштуванням прижимної планки з оцинкованої сталі) |  |  |  |
| 169 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі | м | 37,2 |  |
| 170 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,016 |  |
| 171 | Руберойд, що наплавляється Акваізол Еласт-ПЕ-5,0-П (верхній шар) | м2 | 21,948 |  |
| 172 | Руберойд, що наплавляється Акваізол СБС-ПЕ-3,0 (нижній шар) | м2 | 21,948 |  |
| 173 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,01092 |  |
| 174 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,02822 |  |
| 175 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (парапетних відливів 500х500 мм) | м | 3 |  |
| 176 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,00882 |  |
|  | Розділ №5. Інші роботи |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 177 |  | Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  |  |  | т |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  |
| 178 |  | Перевезення сміття до 17 км |  |  |  |  | т |  |  | 146 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Обсяг сміття уточнюється по актах при розбиранні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| на улаштування пандусів та ганкив |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт: Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Кількість |  |  | Примітка |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  | Приложение Б. таб. Б1, п. 2 Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №1. Улаштування пандусів у під'їздах №1 та №2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розбирання бортових каменів |  |  |  |  | м |  |  | 12,15 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Розбирання плитки бетонної на сходах |  |  |  |  | м2 |  |  | 1,44 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Розбирання монолітних бетонних сходів |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,65 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,185 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 |  |  |  |  | м3 |  |  | 28,4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Улаштування деформаційних швів (прокладка з пружного матеріалу) |  |  |  |  | м2 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | прокладка з пружного матеріалу |  |  |  |  | м2 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Улаштування монолітних стін пандусу та сходів армованих з бетону [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М250], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм] |  |  |  |  | м3 |  |  | 6,8 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм |  |  |  |  | т |  |  | 0,683 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Дротяна арматура Вр-І, діаметр 5 мм |  |  |  |  | кг |  |  | 11,7 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 |  |  |  |  | м3 |  |  | 21,3 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  |  |  |  | м3 |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Перевезення ґрунту до 22 км |  |  |  |  | т |  |  | 10,24 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Робота на відвалі, група ґрунту 2-3 |  |  |  |  | м3 |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  |  |  | м3 |  |  | 1,3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Улаштування шару бетону С16/20, армованого сіткою (товщ. 80мм), (пандус та сходи) /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ |  |  |  |  | м3 |  |  | 5,2 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Арматура-сітки, клас А1, діаметр 8 мм |  |  |  |  | т |  |  | 0,1276 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  |  |  | м2 |  |  | 20 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Установлення металевих огорож без поручня |  |  |  |  | м |  |  | 32,4 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Огорожі площадок, поґрунтовані та пофарбовані |  |  |  |  | пм |  |  | 32,4 |  |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 19,2 |  |
| 23 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (к=4) | м2 | 19,2 |  |
| 24 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 19,2 |  |
| 25 | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу | м2 | 5,7 |  |
| 26 | Встановлення металевого кутика по периметру ганку 50х50х4 | м | 22 |  |
| 27 | Сталь кутова 50х4 мм | т | 0,0671 |  |
| 28 | Дротяна арматура Вр-І, діаметр 5 мм | кг | 1,36 |  |
| 29 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях | м | 5,3 |  |
| 30 | Каменi бортовi, БР100.30.15 | шт | 5,3 |  |
| 31 | Маркування сходинок контрасною фарбою (перший під'їзд) | м2 | 0,56 |  |
| 32 | Фарба контрасна для зовнішніх робіт | кг | 0,203 |  |
| 33 | Монтаж гофр.ПВХ труб для електропроводки дiаметром до 25 мм | м | 11,6 |  |
| 34 | Гофротруба ПВХ діам.20мм (ДКС 91820) | м | 11,6 |  |
| 35 | Укладання труб поліетиленових діаметром 315 мм (к=2) | м | 3 |  |
| 36 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 315х6,2 мм | м | 3,03 |  |
|  | Розділ №2. Ганок під'їзду №4 |  |  |  |
| 37 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 0,5 |  |
| 38 | (Демонтаж) Установлення металевих огорож без поручня | м | 1,5 |  |
| 39 | Розбирання бортових каменів | м | 3,42 |  |
| 40 | Зрізанка ділянки бетонного бордюру за ухилом та по вертикалі | м різу | 0,7 |  |
| 41 | (Демонтаж) Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | м2 | 2,7 |  |
| 42 | Зняття плодючого шару грунту, глиб. 350мм | м3 | 4,06 |  |
| 43 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях | м | 5,2 |  |
| 44 | Каменi бортовi, БР100.30.15 | шт | 6 |  |
|  | = Покриття Тип 1, 11,2 м2 = |  |  |  |
| 45 | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації | м2 | 11,2 |  |
| 46 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (к=10) | м2 | -11,2 |  |
| 47 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 11,2 |  |
| 48 | Арматура-сітки, клас А1, діаметр 8 мм | т | 0,06272 |  |
| 49 | Улаштування шару покриття з пiщано-щебеневої сумiшi 0-40мм (С7) | м3 | 1,68 |  |
| 50 | Бетонування окремих ділянок де в ході демонтажу було порушено асфальтове покриття. Бетон С16/20 (товщ. 20 мм) | м2 | 0,34 |  |
| 51 | На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати або виключати (до товщ. 50 мм) | м2 | 0,34 |  |
| 52 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 0,01734 |  |
| 53 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 8 |  |
| 54 | Огорожі площадок, поґрунтовані та пофарбовані | пм | 8 |  |
|  | Розділ №3. Ганок під'їзду №5 |  |  |  |
| 55 | Розбирання бортових каменів | м | 4,45 |  |
| 56 | Зрізанка ділянки бетонного бордюру за ухилом та по вертикалі | м різу | 0,7 |  |
| 57 | (Демонтаж) Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | м2 | 2,7 |  |
| 58 | Зняття плодючого шару грунту, глиб. 350мм | м3 | 4,6375 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 59 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях | м | 7,5 |  |
| 60 | Каменi бортовi, БР100.30.15 | шт | 8 |  |
|  | = Покриття Тип 1, 12,15 м2 = |  |  |  |
| 61 | Улаштування цементно-бетонних покриттів одношарових товщиною шару 20 см засобами малої механізації | м2 | 12,15 |  |
| 62 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-34-1 (к=10) | м2 | -12,15 |  |
| 63 | Укладання металевої сітки в цементно-бетонне покриття | м2 | 12,15 |  |
| 64 | Арматура-сітки, клас А1, діаметр 8 мм | т | 0,06804 |  |
| 65 | Улаштування шару покриття з пiщано-щебеневої сумiшi 0-40мм (С7) | м3 | 1,8225 |  |
| 66 | Бетонування окремих ділянок де в ході демонтажу було порушено асфальтове покриття. Бетон С16/20 (товщ. 20 мм) | м2 | 0,15 |  |
| 67 | На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати або виключати (до товщ. 50 мм) | м2 | 0,15 |  |
| 68 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 0,00765 |  |
| 69 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 8,3 |  |
| 70 | Огорожі площадок, поґрунтовані та пофарбовані | пм | 8,3 |  |
|  | Розділ №4. Ганок під'їзду №6 |  |  |  |
| 71 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну | м3 | 0,18 |  |
| 72 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,5 м | ям | 2 |  |
|  | = Металевий майданчик = Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 |  |  |  |
| 73 | Виготовлення гратчастих конструкцій [майданчику] | т | 0,08507 |  |
| 74 | Сталь кутова 100х7 мм | т | 0,04456176 |  |
| 75 | Труба профільна 80х80х4 | т | 0,0260064 |  |
| 76 | Труба профильная 40х40х4 мм | т | 0,0044376 |  |
| 77 | Сталь штабова 100х100х4 мм | т | 0,00065016 |  |
| 78 | Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 500 мм, товщина 4 мм | т | 0,01215696 |  |
| 79 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 4,5 |  |
| 80 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1,2 | м2 | 4,5 |  |
| 81 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 0,08507 |  |
| 82 | Бетонування металевих конструкцій бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 0,108 |  |
| 83 | Бетонування окремих ділянок де в ході демонтажу було порушено асфальтове покриття. Бетон С16/20 (товщ. 20 мм) | м2 | 0,32 |  |
| 84 | На кожні 5 мм зміни товщини бетонного покриття додавати або виключати (до товщ. 50 мм) | м2 | 0,32 |  |
| 85 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 0,01632 |  |
| 86 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 11 |  |
| 87 | Огорожі площадок, поґрунтовані та пофарбовані | пм | 11 |  |
|  | Розділ №5. Інші роботи Перелік нарахувань: Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт = 1 |  |  |  |
| 88 | Навантаження сміття вручну | т | 5 |  |
| 89 | Перевезення сміття до 17 км | т | 5 |  |

| на електромонтажні роботи для підключення підйомників |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Електромонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А |  | шт | 3 |  |  |
| 2 | Автоматичний диференційний вимикач 10A 30MA 6KA 2 полюси, IDPN N VIGI SCHNEIDER ELECTRIC |  | шт | 3 |  |  |
| 3 | Прокладання коробів пластикових (міні-канал) |  | м | 45 |  |  |
| 4 | Міні-канал 15х15мм ПВХ |  | м | 45,45 |  |  |
| 5 | Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм |  | м | 9 |  |  |
| 6 | Лоток MKSM (0.75мм) неперфорований 60х50х3050, FS (18-22мм) |  | шт | 3 |  |  |
| 7 | Кришка неперфорован. 50х3000 для лотків, FS (18-22мм) |  | шт | 3 |  |  |
| 8 | Аксесуари (кути, тощо) |  | шт | 12 |  |  |
| 9 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях (металорукав) |  | м | 6 |  |  |
| 10 | Металорукав з протяжкою Sokol РЗ-ЦХ d 20 мм |  | м | 6 |  |  |
| 11 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  | м | 45 |  |  |
| 12 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг |  | м | 9 |  |  |
| 13 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби |  | м | 6 |  |  |
| 14 | Кабель ВВГ нгд 3х2,5мм2 |  | м | 61,2 |  |  |
| 15 | Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 4 |  | шт | 6 |  |  |
| 16 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (перегородки) |  | шт | 6 |  |  |
| 17 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (стіни) |  | шт | 6 |  |  |
| 18 | На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати на 150мм (стіни) (к=3) |  | шт | 6 |  |  |
| 19 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 20 мм (к=0,2) |  | шт | 12 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм | м | 6 |  |
|  | Розділ №2. Заземлення сталевого лотка |  |  |  |
| 21 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях (металорукав) | м | 3 |  |
| 22 | Металорукав з протяжкою Sokol РЗ-ЦХ d 20 мм | м | 3 |  |
| 23 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги (труба гофрована ПВХ) | м | 3 |  |
| 24 | Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм | м | 3 |  |
| 25 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби або металорукави | м | 6 |  |
| 26 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 1х 4 мм2 | м | 6,12 |  |
|  | Розділ №3. Улаштування контуру заземлення |  |  |  |
| 27 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 2,52 |  |
| 28 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 2,52 |  |
| 29 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 18 |  |
| 30 | Смуга сталева оцинкована 40х4мм W-40х4/ST | м | 18 |  |
| 31 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 6 |  |
| 32 | Смуга сталева оцинкована 40х4мм W-40х4/ST | м | 6 |  |

| на встановлення підйомнику вертикального для ММГН |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Монтаж підіймача вертикального |  | шт | 3 |  |  |

на придбання устаткування, меблів та інвентарю

| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Підійомник вертикальний для ММГН; ( маса=0,15) |  | шт | 3 |  |

| на блискавкозахист |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм |  | м | 60 |  |
| 2 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] |  | м | 180 |  |
| 3 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] |  | м | 210 |  |
| 4 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 15 до 30 м] |  | м | 450 |  |
| 5 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 30 до 60 м] |  | м | 710 |  |
| 6 | Сталевий оцинкований дріт діаметром 8 мм W-08/ST |  | м | 1610 |  |
| 7 | Тримач дроту пласт.для плоского даху з бетоном Н-303 |  | шт | 156 |  |
| 8 | Тримач дроту NIRO з дюбелем Н-023 |  | шт | 445 |  |
| 9 | Злучник для дроту універсальний С-011 |  | шт | 68 |  |
| 10 | Тримач дроту пласт. з дюбелем Н-013 |  | шт | 960 |  |
| 11 | Злучник для дроту 8мм і смуги 40х4мм контрольний С- 034 |  | шт | 30 |  |
| 12 | Монтаж фасадной коробки |  | шт | 30 |  |
| 13 | Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682 |  | шт | 30 |  |
| 14 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 |  | м | 541 |  |
| 15 | Смуга 25х4 W-25x4/ST |  | кг | 681,66 |  |
| 16 | Злучник для полоси 40х4мм хрестовий С-024 |  | шт | 28 |  |
| 17 | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм |  | шт | 2 |  |
| 18 | Комплект стержневого уземлювача 16мм G-16/30 L=3 м ( в к.те: стрижень різьбовий-2шт., муфта з'єднувальна, з'єднувач для стержня і смуги, наконечник для стержня, ударний гвинт, муфта для гвинта) |  | шт | 2 |  |
| 19 | Монтаж блискавкоприймачів |  | т | 0,0528 |  |
| 20 | Блискавкоприймач з боковим кріпленням, h = 5 м, M- 03/50 |  | шт | 6 |  |
| 21 | Захист полоси антикорозійною стрічкою |  | м | 60 |  |
| 22 | Стрічка антикорозійна 50мм, L=10m G-115 |  | шт | 6 |  |
| 23 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну |  | м3 | 7,66 |  |
| 24 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  | м3 | 102,2 |  |
| 25 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  | м3 | 102,2 |  |
|  | = Відновлення асфальтобетонного покриття = |  |  |  |  |
| 26 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] |  | м2 | 153,2 |  |
| 27 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей |  | м2 | 153,2 |  |
| 28 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 (к=2) |  | м2 | 153,2 |  |
| 29 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 |  | т | 18,50656 |  |
|  | Розділ №1. Інші роботи |  |  |  |  |
| 30 | Hавішування канатних систем |  | навішув | 1 |  |
| 31 | Перенавішування канатних систем |  | перен. | 29 |  |
| 32 | Знімання канатних систем |  | зніман | 1 |  |