Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: Україна, 54005, Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Скоропадського Павла, 7.

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Рюміна, 15 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді). Коригування (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість: 1 робота та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце виконання робіт: 54001, Україна, Миколаївська область, Миколаїв,  житловий будинок № 15 по вул. Рюміна.

7. Очікувана вартість: 2 867 847,60 грн. з ПДВ.

- Строк виконання робіт: з моменту підписання договору і до 20.02.2026 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 14.10.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на виконані роботи на термін 10 (десять) з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 14 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 14 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі проєктно-кошторисної документації з урахуванням складеного ними технічного завдання та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.10.2).

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| ремонтнобудівельні роботи |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Приложение Б. таб. Б1, п. 2 |  |  |  |  |  |
|  | Розділ №1. Роботи з демонтажу |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (коньків) |  | м | 40,1 |  |  |
| 2 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів |  | м2 | 574,4 |  |  |
| 3 | Розбирання покриттiв покрiвлi з листової сталi (обшивки стінок слухових вікон) |  | м2 | 5,2 |  |  |
| 4 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (примикань) |  | м | 77,2 |  |  |
| 5 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами |  | м2 | 411,3 |  |  |
| 6 | Розбирання лат [решетування] суцiльних |  | м2 | 149,3 |  |  |
| 7 | Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях |  | шт | 2 |  |  |
| 8 | Демонтаж дерев'яних жалюзійних решіток 1,3х0,8 м |  | шт | 2 |  |  |
| 9 | Знiмання незасклених вiконних рам жалюзійних решіток |  | м2 | 2,08 |  |  |
| 10 | Розбирання вітрової дошки |  | м2 | 8,03 |  |  |
| 11 | Вiдбивання штукатурки по цеглi та бетону зi стiн та стель, площа вiдбивання в одному мiсцi до 5 м2 (штукатурки вентканалів) |  | м2 | 59,53 |  |  |
| 12 | Розбирання парапетних грат (повернення балансоутрим) |  | м | 78 |  |  |
| 13 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (настінних жолобів з оцинк. сталі) |  | м | 78 |  |  |
| 14 | Розбирання пояскiв, сандрикiв, жолобiв, вiдливiв, звисiв тощо з листової сталi (карнизних звісів з оцинк. сталі) |  | м | 78 |  |  |
| 15 | (Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 150 мм |  | шт | 6 |  |  |
| 16 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з люльок |  | м | 90 |  |  |
| 17 | Очищення горищного перекриття від сміття |  | т | 11,625 |  |  |
| 18 | (Демонтаж) Улаштування горищних люків у збірному залізобетонному перекритті при готових отворах |  | люк | 1 |  |  |
| 19 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 5,04 |  |  |
| 20 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 2 |  |  |
| 21 | Знімання засклених віконних рам |  | м2 | 2,4 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
|  | Розділ №2. Роботи з монтажу |  |  |  |
| 23 | Полiпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стiн фасадiв (Штукатурка вентканалів) | м2 | 59,53 |  |
| 24 | Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні | м2 | 39 |  |
| 25 | Замiна кобилок iз брусiв | м | 30 |  |
| 26 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 50-150 мм, товщина 150 мм і більше, ІІ сорт | м3 | 0,1575 |  |
| 27 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (к=2) | м2 | 25,6 |  |
| 28 | Улаштування дерев'яного брусу 50х50мм по з/б кроквам | м3 | 0,9275 |  |
| 29 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт | м3 | 0,973875 |  |
| 30 | Установлення крiплень анкерами | шт | 550 |  |
| 31 | Дротяна арматура Вр-І, діаметр 4 мм | кг | 107,5 |  |
| 32 | Кріплення анкерами брусу до з/б крокв | кг | 42,625 |  |
| 33 | Кріпильні анкери М10х130 | шт | 550 |  |
| 34 | Улаштування прокладної гідроiзоляцiї в один шар (покрівля та слухові вікна) | м2 | 585 |  |
| 35 | Гідроізоляційна мембрана високої паропроникливості | м2 | 643,5 |  |
| 36 | Укладання контрійки iз брусiв | м3 | 0,5565 |  |
| 37 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 50-150 мм, товщина 30-75 мм, І сорт | м3 | 0,584325 |  |
| 38 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок під покрівлю з листової сталі | м2 | 411,3 |  |
| 39 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 50 мм, ІІ сорт | м3 | 5,4534375 |  |
| 40 | Улаштування лат [решетування] суцільних із дощок | м2 | 149,3 |  |
| 41 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 50 мм, ІІ сорт | м3 | 7,914375 |  |
| 42 | Монтаж бруса 100х30 навколо примикань до вентканалів | м3 | 0,1848 |  |
| 43 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 30 мм, І сорт | м3 | 0,19404 |  |
| 44 | Улаштування слухових вікон | шт | 2 |  |
| 45 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІ сорт | м3 | 0,652785 |  |
| 46 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,30996 |  |
| 47 | Улаштування з листової сталi крапельнику | м | 78 |  |
| 48 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,15779 |  |
| 49 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | м | 78 |  |
| 50 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,10724 |  |
| 51 | Виготовлення покрівельних костилів, (132 шт Т-подібн.) | т | 0,07033 |  |
| 52 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,0745498 |  |
| 53 | Улаштування з листової сталі настінних жолобів | м | 78 |  |
| 54 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,23668 |  |
| 55 | Виготовлення покрівельних костилів, (180 шт Г-подібн.) | т | 0,06698 |  |
| 56 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,0709988 |  |
| 57 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 557 |  |
| 58 | Вартість профлисту НС44, t=0,6 мм з полімерним покриттям | м2 | 668,4 |  |
| 59 | Гвинти самонарiзнi покрівельні | шт | 4456 |  |
| 60 | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів | м2 | 17,4 |  |
| 61 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм з полімерним покриттям | т | 0,088 |  |
| 62 | Улаштування з листової сталi коньків | м | 40,1 |  |
| 63 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,1014 |  |
| 64 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | м | 8 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,02225 |  |
| 66 | Укладання ущільнюючого профілю з ПВД (поліетилен високого тиску) в місці коньку, примикань | м | 162,6 |  |
| 67 | Ущільнюючий профіль з ПВД (поліетилен високого тиску) | м | 162,6 |  |
| 68 | Улаштування з листової сталі примикань (вент./слухові вікна/парапети) | м | 82,4 |  |
| 69 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,6 мм | т | 0,25003 |  |
| 70 | Пробивання штраб в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2 | м | 50,8 |  |
| 71 | Улаштування вітрової дошки | м2 | 12,045 |  |
| 72 | Дошки стругані хвойних порід, товщина 20-32 мм, сорт ІІІ | м3 | 0,252945 |  |
| 73 | Улаштування обшивки стінок слухових вікон з профлисту | м2 | 10,6 |  |
| 74 | Вартість профлисту С10, t=0,6 мм | м2 | 12,72 |  |
| 75 | Гвинти самонарiзнi покрівельні | шт | 88 |  |
|  | Влаштування жалюзійних решіток у слухових вікнах Р-1 ( 2 шт.) |  |  |  |
| 76 | Виготовлення гратчастих конструкцiй [залюзійних решіток] | т | 0,04234 |  |
| 77 | Сталь кутова 35х3 мм | т | 0,03170304 |  |
| 78 | Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,00138288 |  |
| 79 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,0152736 |  |
| 80 | Рiзання стального оцинкованого листу | м різа | 43,2 |  |
| 81 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 1 до 1,5 м2 | грати | 2 |  |
| 82 | Петлі | шт | 8 |  |
| 83 | Замок в позиції п.84,п.85 враховано коефіцієнт впливу умов виконання будівельних робіт к=1 | шт | 2 |  |
| 84 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / ( в позиції враховано коефіцієнт | м2 | 2,7 |  |
| 85 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /чергування при виконанні робіт із пожежовибуховими і шкідливими речовинами в замкнутих об'ємах для фарбування/ (к=2) | м2 | 2,7 |  |
| 86 | Огородження покрівель перилами | м | 78 |  |
| 87 | Влаштування снігозатримувачів трубчастих (Н=150мм) | м | 78 |  |
| 88 | Снігоутримувач трубчастий | м | 78 |  |
| 89 | Улаштування з листової сталi вiдливiв | м | 3,6 |  |
| 90 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,0088 |  |
| 91 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 99 |  |
| 92 | Воронка водостічна Ф140 мм | шт | 6 |  |
| 93 | Труби водостічні Ф140 | м | 93,6 |  |
| 94 | Хомути для водостічних труб | шт | 96 |  |
| 95 | Коліна водостічних труб Ф140 | шт | 18 |  |
| 96 | Сітчатий грибок для воронки | шт | 6 |  |
| 97 | Нанесення механiзованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матерiалу ДСА-1 на горизонтальнi i вертикальнi поверхнi дерев'яних конструкцiй | м2 | 964 |  |
| 98 | На кожний наступний шар нанесення механiзованим способом покриття з вогнезахисного матерiалу додавати до норми 13-74-1 | м2 | 964 |  |
| 99 | Вогнезахисний матерiал ДСА-1 | кг | 771,2 |  |
| 100 | Очищення поверхонь щітками | м2 | 7,8 |  |
| 101 | Знепилювання металевих поверхонь в позиції п.102,п.103 враховано коефіцієнт впливу умов виконання будівельних робіт к=1 | м2 | 7,8 |  |
| 102 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 7,8 |  |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 103 |  |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /чергування при виконанні робіт із пожежовибуховими і шкідливими речовинами в замкнутих об'ємах для фарбування/ (к=2) |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 7,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 |  |  | Улаштування драбин ДД-1 |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 1,68 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 |  |  | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт |  |  |  |  |  | м3 |  |  |  | 0,09912 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Покриття вентканалів (12 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ======================= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 |  |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,400634 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 |  |  | Сталь штабова 40х4 мм |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,400634 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 |  |  | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 |  |  | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм в позиції п.110,п.111 враховано коефіцієнт впливу умов виконання будівельних робіт к=1 |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,1116 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 |  |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 18,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 |  |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /чергування при виконанні робіт із пожежовибуховими і шкідливими речовинами в замкнутих об'ємах для фарбування/ (к=2) |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 18,84 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 |  |  | Улаштування з листової сталі дрібних планок |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 40,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 |  |  | П- образна деталь з оцинк. сталі із полімерним покриттям (торці покрівлі та слухових вікон) |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 45,696 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встановлення люку виходу на горищє Л-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ================================= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 |  |  | Монтаж конструкцiй дверей, люкiв, лазiв |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 0,028 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 |  |  | Люк протипожежний ЛПМ ЕІ60 1 9,0-9,0 В2 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встановлення дверей металевих Д-1(П)/Д-1(Л) 1/1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ======================================= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 |  |  | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 5,04 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 |  |  | Блоки дверні металеві протипожежні ЕІ 30 |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 5,04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Встановлення вікон ПВХ В-1 (2 шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ============================= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 |  |  | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 |  |  | Блоки віконні металопластикові (монтажна товщина рами не менше 70 мм, двокамерний склопакет товщиною не менше 32 мм з одним енергоефективним склом та заповненням інертним газом) |  |  |  |  |  | м2 |  |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 |  |  | Дюбель-шуруп 100х10мм |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 |  |  | Піна монтажна |  |  |  |  |  | л |  |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 |  |  | Герметик силіконовий |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0,36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 |  |  | Герметизування примикання вікон та дверей до стін з двох сторін |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 20,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 |  |  | Герметик, Стіз А (для внутрішнього застосування) |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 1,892 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 |  |  | Герметик, Стіз Б (для зовнішньго застосування) |  |  |  |  |  | кг |  |  |  | 0,688 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №3. Інші роботи коефіцієнт впливу умов виконання будівельних робіт к=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 |  |  | Вишка телескопічна, висота підйому 25 м |  |  |  |  |  | маш.год |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 |  |  | Навантаження сміття вручну |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 |  |  | Перевезення сміття до 22 км |  |  |  |  |  | т |  |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| електрообладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  |  | Кількість |  |  |  | Примітка |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Відділ №1. Силове електрообладнання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №1. Монтажнi роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Монтаж щитів распреділітельних навісних, висота i ширина до 600х600 мм |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Пiдключення жил кабелiв або проводiв зовнiшньої мережi до блокiв затискачiв i до затискачiв апаратiв i приладiв, установлених на пристроях, перерiз жили до 10 мм2 |  |  |  |  |  | жил |  |  |  | 12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Монтаж модульних апаратів в існуючий ГРЩ |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Затягування кабелю перерiзом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Затягування кабелю перерiзом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Монтаж гофр.ПВХ труб для електропроводки дiаметром до 25 мм |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Монтаж гофр. ПВХ труб для електропроводки дiаметром понад 32 мм до 50 мм |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Електрообігрів водостоків |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Монтаж датчиків ( h=14,05м) (к=1,0905) |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації, спосіб підключення під гвинт з окінцюванням наконечником |  |  |  |  |  | кінц. |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Кабель нагрівальний, що пiдвiшується в водостічних трубах |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 60 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Кабель нагрівальний, що пiдвiшується в водостічних трубах [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Кабель нагрівальний, що пiдвiшується в водостічних трубах [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Кабель нагрівальний, що прокладається в горизонтальних жолобах [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 191 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Суха обробка кінців кабелю |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №2. Материали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Кабель ВВГнг пер.5х6 мм2 |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 15,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Гофротруба ПВХ діам.25мм (ДКС 91825) |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Гофротруба ПВХ діам.40мм (ДКС 91840) |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Кабель нагрівальний DEVIsnow 30T 3290W, 230V L =110м |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Кабель нагрівальний DEVIsnow 30T 2340W, L =78м |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Стрічка монтажна подвійна (50мм)25м |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Комплект термоусаджуваних трубок |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Відділ №2. Електроосвітлення горища |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №1. Монтажнi роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Монтаж свiтильникiв з пiдвiшуванням на гаках |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Затягування кабелю перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 55 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Монтаж гофр.ПВХ труб для електропроводки дiаметром до 25 мм |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №2. Материали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Світильник світлодіодний підвісний ДСП11-9-111 IP65,9т |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Гак для підвіски світильника |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Вимикач 1 клав.відкритої установки 10А,IP20 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Кабель ВВГнг пер. 3х1,5 мм2 |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 56,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Коробка розподільна ДКС ЕС 4862 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Коробка для трубного проведення КТ-3/4, IP54 |  |  |  |  |  | шт |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Труби сталевi легкi, дiаметр 20х2,5мм |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 41 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Металорукав РЗЦХ-20 |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Гофротруба ПВХ діам.25мм |  |  |  |  |  | м |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |

| придбання електрообладнання |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Шафа силове розподільна ШРП |  |  |  |  |  |
| 1 | Щит навісний Каедра 36 мод. IP65; ( маса=0,00385) |  | шт | 1 |  |  |
| 2 | Вимикач автоматичний iC60N 3п.32А; ( маса=0,0013) |  | шт | 1 |  |  |
| 3 | Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, триполюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; ( маса=0) |  | шт | 1 |  |  |
| 4 | Вимикач автоматичний iC60N 1п.10А; ( маса=0,0011) |  | шт | 1 |  |  |
| 5 | Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; ( маса=0) |  | шт | 1 |  |  |
| 6 | Вимикач автоматичн. DPN N VIGI 2п.16А 30 мА; ( маса=0,0013) |  | шт | 2 |  |  |
| 7 | Вимикач автоматичний DPN N VIGI 2п.20А 30 мА; ( маса=0,0013) |  | шт | 2 |  |  |
| 8 | Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50,АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, двополюсний. Установлення та монтаж в НКУ.; ( маса=0) |  | шт | 4 |  |  |
| 9 | Контактор КМ 20-22м 2п.20А; ( маса=0,0015) |  | шт | 4 |  |  |
| 10 | Контактори змінного та постійного струму, номінальний струм до 63а КМВ-621,КПД-100,МК-1,МК-2,КТ-6000/00,КТП-6000/00 та ін. Одноблоковий, 2 полюси. Установлення та монтаж в НКУ.; ( маса=0) |  | шт | 4 |  |  |
| 11 | Терморегулятор Devireg 850 IV з джерелом живлення; ( маса=0,00066) |  | шт | 1 |  |  |
| 12 | Терморегулятор, одноблокові. Установлення та монтаж в НКУ.; ( маса=0) монтаж за місцем |  | шт | 1 |  |  |
| 13 | Датчик даху для Devireg 850; ( маса=0,00045) |  | шт | 1 |  |  |
| 14 | Выключатель автоматический iC 60N 3п.40А; (маса=0,0001) |  | шт | 1 |  |  |

| улаштування ганкив під'їзду №1, №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Кількість |  |  | Примітка |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
|  |  |  | Приложение Б. таб. Б1, п. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №1. Ганок під'їзду №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Різання покриття з асфальтобетону |  |  |  | м шва |  |  | 6,5 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Розбирання покриття з асфальтобетону (товщ. 50мм) вручну |  |  |  | м3 |  |  | 0,053 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Свердлення отворів в бетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм |  |  |  | шт |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати |  |  |  | шт |  |  | -60 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм Додавати (к=0,5) |  |  |  | шт |  |  | -60 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Забивання отворів |  |  |  | шт |  |  | 60 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | Монтаж дрібних металоконструкцій (анкери та пруток) |  |  |  | т |  |  | 0,01021 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Стрижнева арматура А-І, діаметр 12 мм |  |  |  | кг |  |  | 26,21 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Домонолічування сходинок бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм |  |  |  | м3 |  |  | 0,7 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Залізнення бетонних покриттів |  |  |  | м2 |  |  | 5,1 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Улаштування розворотного майданчику для пандусу, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ==================================== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Різання покриття з асфальтобетону |  |  |  | м шва |  |  | 3,8 |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Розбирання покриття з асфальтобетону (товщ. 100 мм) вручну |  |  |  | м3 |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 2 |  |  |  | м3 |  |  | 0,2104 |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Встановлення водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу до 200 мм |  |  |  | м |  |  | 3,4 |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Лоток водовідвідний бетонний Pro DN100 H150 з решіткою чавунною щілинною D400 Vodaland |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  |  | м3 |  |  | 0,2104 |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ |  |  |  | м3 |  |  | 0,263 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм |  |  |  | т |  |  | 0,0158 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Залізнення бетонних покриттів |  |  |  | м2 |  |  | 2,63 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Улаштування пандусу металевого |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | =========================== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Монтаж металоконструкцій пандусу |  |  |  | т |  |  | 0,14155 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Сталь кутова 100х7 мм |  |  |  | т |  |  | 0,07662 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Труба профильная 40х40х3 мм |  |  |  | т |  |  | 0,02083 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 500 мм, товщина 4 мм в позиції п.24,п.25 враховано коефіцієнт впливу умов виконання будівельних робіт к=1 |  |  |  | т |  |  | 0,0441 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  |  | м2 |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (к=2) |  |  |  | м2 |  |  | 9,3 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Заглушки пластикові для труби 40х40мм |  |  |  | шт |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Виготовлення гратчастих конструкцій [огорож пандусу та сходів ганку] |  |  |  | т |  |  | 0,04897 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Труба профильная 40х40х3 мм |  |  |  | т |  |  | 0,02501568 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Труби сталеві, діаметр 40х3 мм |  |  |  | м |  |  | 8,772 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Стрижнева арматура А-І, діаметр 10 мм |  |  |  | кг |  |  | 0,8256 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Сталь штабова 100х4, 120х6 мм |  |  |  | т |  |  | 0,00065016 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Монтаж металоконструкцій огороджень в позиції п.33,п.34 враховано коефіцієнт впливу умов виконання будівельних робіт к=1 |  |  |  | т |  |  | 0,04897 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 33 |  |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / |  |  |  | м2 |  |  | 2,45 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / (к=2) |  |  |  | м2 |  |  | 2,45 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Улаштування стрічки на розчині із сухої клеючої суміші |  |  |  | м2 |  |  | 0,42 |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | Стрiчка для маркування сходинок (шир. 50 мм) |  |  |  | м |  |  | 8,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №2. Ганок під'їзду №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | Розбирання кам'яної кладки існуючого ганку |  |  |  | м3 |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Різання покриття з асфальтобетону |  |  |  | м шва |  |  | 4,2 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Розбирання покриття з асфальтобетону (товщ. 100 мм) вручну |  |  |  | м3 |  |  | 0,44 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 |  |  |  | м3 |  |  | 5,7 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Улаштування деформаційних швів з пружного матеріалу |  |  |  | м2 |  |  | 4,65 |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | прокладка з пружного матеріалу |  |  |  | м2 |  |  | 4,65 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  |  | м3 |  |  | 0,2 |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В20 [М250], крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм] |  |  |  | м3 |  |  | 2,05 |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм |  |  |  | т |  |  | 0,2664 |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм |  |  |  | т |  |  | 0,00205 |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 |  |  |  | м3 |  |  | 8,43 |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  |  |  | м3 |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ |  |  |  | м3 |  |  | 0,95 |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм |  |  |  | т |  |  | 0,05412 |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу |  |  |  | м2 |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |
| 52 |  |  | Улаштування вертикальної двокомпонентної полімерцементної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм |  |  |  | м2 |  |  | 2,4 |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Силікатне фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні |  |  |  | м2 |  |  | 2,6 |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | Залізнення бетонних покриттів |  |  |  | м2 |  |  | 8,5 |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | Встановлення водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу до 200 мм |  |  |  | м |  |  | 3,5 |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | Лоток водовідвідний бетонний Pro DN100 H150 з решіткою чавунною щілинною D400 Vodaland |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | Улаштування стрічки на розчині із сухої клеючої суміші |  |  |  | м2 |  |  | 0,32 |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | Стрiчка для маркування сходинок (шир. 50 мм) |  |  |  | м |  |  | 6,4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Відновлення ділянки асфальтобетонного покриття |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ======================================= |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см |  |  |  | м2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (к=3) |  |  |  | м2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Суміші піщано-щебнева для будівельних робіт N7 |  |  |  | м3 |  |  | 1,1388 |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттiв iз дрiбнозернистої асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см |  |  |  | м2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1 (к=4) |  |  |  | м2 |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Виготовлення гратчастих конструкцій [огорож пандусу та сходів ганку] |  |  |  | т |  |  | 0,07477 |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Труба профильная 40х40х3 мм |  |  |  | т |  |  | 0,0312696 |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Труби сталеві, діаметр 40х3 мм |  |  |  | м |  |  | 12,384 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 67 |  |  | Стрижнева арматура А-І, діаметр 10 мм |  |  |  | кг |  |  | 1,032 |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Сталь штабова 100х4, 120х6 мм |  |  |  | т |  |  | 0,0032508 |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Монтаж металоконструкцій огороджень в позиції п.70,п.71 враховано коефіцієнт впливу умов виконання будівельних робіт к=1 |  |  |  | т |  |  | 0,07477 |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / |  |  |  | м2 |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / (к=2) |  |  |  | м2 |  |  | 3,3 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Розділ №3. Інші роботи коефіцієнт впливу умов виконання будівельних робіт к=1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Навантаження сміття вручну |  |  |  | т |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Перевезення сміття до 22 км |  |  |  | т |  |  | 5,8 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Обсяг сміття уточнюється по актах при розбиранні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| електромонтажні роботи для підключення підйомників |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Електромонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3- х полюсних на струм до 25 А |  | шт | 1 |  |  |
| 2 | Автоматичний диференційний вимикач 10A 30MA 6KA 2 полюси, IDPN N VIGI SCHNEIDER ELECTRIC |  | шт | 1 |  |  |
| 3 | Прокладання коробів пластикових (міні-канал) |  | м | 15 |  |  |
| 4 | Міні-канал 15х15мм ПВХ |  | м | 15,15 |  |  |
| 5 | Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм |  | м | 3 |  |  |
| 6 | Лоток MKSM (0.75мм) неперфорований 60х50х3050, FS (18-22мм) |  | шт | 1 |  |  |
| 7 | Кришка неперфорован. 50х3000 для лотків, FS (18-22мм) |  | шт | 1 |  |  |
| 8 | Аксесуари (кути, тощо) |  | шт | 4 |  |  |
| 9 | Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм |  | м | 2 |  |  |
| 10 | Металорукав з протяжкою Sokol РЗ-ЦХ d 20 мм |  | м | 2 |  |  |
| 11 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах |  | м | 15 |  |  |
| 12 | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням по всій довжині, маса 1 м до 1 кг |  | м | 3 |  |  |
| 13 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби |  | м | 2 |  |  |
| 14 | Кабель ВВГ нгд 3х2,5мм2 |  | м | 20,4 |  |  |
| 15 | Закладення сухе кінцеве для контрольного кабеля перерізом однієї жили до 2,5 мм2, кількість жил до 4 |  | шт | 2 |  |  |
| 16 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (перегородки) |  | шт | 2 |  |  |
| 17 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (стіни) |  | шт | 2 |  |  |
| 18 | На кожні 50 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати на 150мм (стіни) (к=3) |  | шт | 2 |  |  |
| 19 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм |  | м | 2 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ №2. Заземлення сталевого лотка |  |  |  |
| 20 | Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях (металорукав) | м | 1 |  |
| 21 | Металорукав з протяжкою Sokol РЗ-ЦХ d 20 мм | м | 1 |  |
| 22 | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги (труба гофрована ПВХ) | м | 1 |  |
| 23 | Захисна трубка /гофрована/ 20х2,25 мм | м | 1 |  |
| 24 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби або металорукави | м | 2 |  |
| 25 | Кабель силовий з мідними жилами ВВГнгд 1х 4 мм2 | м | 2,04 |  |
|  | Розділ №3. Улаштування контуру заземлення |  |  |  |
| 26 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 0,84 |  |
| 27 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 0,84 |  |
| 28 | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 | м | 6 |  |
| 29 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2 | м | 2 |  |
| 30 | Смуга сталева оц.40x4 W-40х4/ST | м | 8 |  |

| встановлення підйомнику для ММГН |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Монтаж підіймача |  | шт | 1 |  |  |

| придбання підйомника для ММГН |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Підійомник для ММГН FIL150-2 (ТОВ Форстор Індастрі); ( маса=0,15) |  | шт | 1 |  |  |

| блискавкозахист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 1 |  | Монтаж блискавкоприймачів |  |  | т |  | 0,005 |  |  |  |
| 2 |  | Блискавкоприймач для комину 2 м М-01/20 |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |
| 3 |  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм |  |  | м |  | 16 |  |  |  |
| 4 |  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] |  |  | м |  | 48 |  |  |  |
| 5 |  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] |  |  | м |  | 56 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 6 |  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 15 до 30 м] |  |  | м |  | 147 |  |  |  |
| 7 |  | Дріт сталевий,оц.д=8мм W-08/st |  |  | м |  | 267 |  |  |  |
| 8 |  | Тримач коньковий прямий NIRO H-042 |  |  | шт |  | 39 |  |  |  |
| 9 |  | Тримач дроту Niro з шурупом та підкладкою Н-021 |  |  | шт |  | 74 |  |  |  |
| 10 |  | Злучник для дроту універсальний С-011 |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |
| 11 |  | Клема фальцева металева С-092 |  |  | шт |  | 14 |  |  |  |
| 12 |  | Тримач дроту пласт. з дюбелем Н-013 |  |  | шт |  | 122 |  |  |  |
| 13 |  | Злучник для дроту 8мм і полоси 40х4мм контрольний С- 034 |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |
| 14 |  | Монтаж фасадной коробки |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |
| 15 |  | Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682 |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |
| 16 |  | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 |  |  | м |  | 160 |  |  |  |
| 17 |  | Смуга сталева оц.40x4 W-40х4/ST |  |  | м |  | 160 |  |  |  |
| 18 |  | Злучник для полоси 40х4мм хрестовий С-024 |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |
| 19 |  | Захист полоси антикорозійною стрічкою |  |  | м |  | 20 |  |  |  |
| 20 |  | Стрічка антикорозійна 50мм, L=10m G-115 |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 21 |  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  |  | м3 |  | 30,4 |  |  |  |
| 22 |  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  |  | м3 |  | 30,4 |  |  |  |
| 23 |  | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом |  |  | м3 |  | 3,04 |  |  |  |
| 24 |  | Розбирання щебеневих покриттів та основ |  |  | м3 |  | 9,12 |  |  |  |
| 25 |  | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску |  |  | м3 |  | 6,08 |  |  |  |
| 26 |  | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] |  |  | м2 |  | 60,8 |  |  |  |
| 27 |  | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттiв iз дрiбнозернистої асфальтобетонної сумiшi товщиною 3 см |  |  | м2 |  | 60,8 |  |  |  |
| 28 |  | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-46-1(к=4) |  |  | м2 |  | 60,8 |  |  |  |
| 29 |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | т |  | 20,824 |  |  |  |
| 30 |  | Перевезення сміття до 22 км |  |  | т |  | 20,824 |  |  |  |