Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Найменування замовника: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: м. Миколаїв, 54005, вул. Павла Скоропадського, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Капітальний ремонт тротуару по проспекту Героїв України (непарна сторона) від перехідного мосту через р. Інгул до автостанції «ОРІОН» (Тернівське кільце) в Центральному районі м. Миколаєва. 1-а черга. (ДК 021:2015 (45230000-8) – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

- Кількість: 1 робота та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце виконання робіт: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                проспект Героїв України.

- Очікувана вартість: 16 989 693,60 грн. з ПДВ.

- Строк виконання робіт: з моменту підписання договору і до 28.11.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 09.07.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на виконані роботи на термін 10 (десять) років з моменту введення об’єкту в експлуатацію (у випадку, якщо об'єкт потребує введення в експлуатацію) або з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 (у випадку, якщо об'єкт не потребує введення в експлуатацію).

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 84 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 14 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: 1,2% вартості договору про закупівлю.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі робочого проекту з урахуванням складеного ними технічного завдання, за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.10.0).

Технічне завдання

| Капітальний ремонт тротуару по проспекту Героїв України (непарна сторона) від перехідного мосту через р. Інгул до автостанції "ОРІОН" (Тернівське кільце) в Центральному районі м. Миколаєва. 1-а черга підготовчі роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1 | Обрізування та проріджування крон дерев з діаметром стовбура від 250 мм до 400 мм вручну |  |  |  |  | дерево |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 2 | Навантаження сміття вручну |  |  |  |  | т |  |  | 0,032 |  |  |  |  |
| 3 | Перевезення сміття до 22 км |  |  |  |  | т |  |  | 0,032 |  |  |  |  |
| 4 | Звалювання дерев твердих порід і модрини з кореня, діаметр стовбурів до 32 см |  |  |  |  | шт |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 5 | Обробка деревини твердих порід і модрин, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см |  |  |  |  | шт |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 6 | Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см |  |  |  |  | пнів |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 7 | Оббивання землі з викорчуваних пнів викорчовувачами- збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів понад 24 см |  |  |  |  | пнів |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 8 | Засипання підкорінних ям бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] |  |  |  |  | ям |  |  | 5 |  |  |  |  |
| 9 | Навантажування або розвантажування колод та пнів загальною масою вантажу, що підіймається 0,3 т |  |  |  |  | т |  |  | 2,19 |  |  |  |  |
| 10 | Перевезення лісоматеріалів транспортом загального призначення з напівпричіпом на вiдстань 22 км |  |  |  |  | т |  |  | 2,19 |  |  |  |  |
| 11 | Дрова оброблені, довжина 1 м, з берези, бука, ясеня, ільма, в'яза, дуба, модрини, клена, граба (зворотнi матерiали) |  |  |  |  | м3 |  |  | 2,74 |  |  |  |  |
| 12 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. |  |  |  |  | т |  |  | 0,15 |  |  |  |  |
| 13 | Перевезення сміття до 22 км |  |  |  |  | т |  |  | 0,15 |  |  |  |  |
| 14 | Розбирання дорожніх покриттів асфальтобетонних на тротуарі |  |  |  |  | м3 |  |  | 247,08 |  |  |  |  |
| 15 | Розбирання дорожніх покриттів та основ з щебеню екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди |  |  |  |  | м3 |  |  | 823,62 |  |  |  |  |
| 16 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. |  |  |  |  | т |  |  | 593 |  |  |  |  |
| 17 | Перевезення сміття до 22 км |  |  |  |  | т |  |  | 593 |  |  |  |  |
| 18 |  | Перевезення заповнювачів природних, що транспортуються навалом, самоскидами на вiдстань 30 км |  |  |  |  | т |  | 1482,52 |  |  |  |  |
|  |  | **Ремонт горловин оглядових колодязів на тротуарі** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня з твердим покриттям |  |  |  |  | колодязь |  | 6 |  |  |  |  |
| 20 |  | Люк полімерний типу "Л" із замком |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| 21 |  | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 |  |  |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| 22 |  | Навантаження сміття вручну |  |  |  |  | т |  | 0,264 |  |  |  |  |
| 23 |  | Перевезення металоконструкцій важкого та легкого типів транспортом загального призначення на вiдстань 5 км |  |  |  |  | т |  | 0,264 |  |  |  |  |
| 24 |  | Брухт металевий (зворотнi матерiали) |  |  |  |  | т |  | 0,264 |  |  |  |  |
| влаштування дорожнього одягу Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт. № Ч.ч.; Найменування робіт і витрат; Одиниця виміру; Кількість; Примітка. 1; 2; 3; 4; 5. Розділ №1. Земляні роботи. 1; Зняття рослинного шару ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м; м3; 59,41. 2; Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм; м2; 8830,23. 3; Перевезення ґрунту до 22 км; т; 1582,64. 4; Насування раніше розробленого рослинного ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м; м3; 59,41. Розділ №2. Дорожній одяг на тротуарі (Тип 1). 5; Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см; м2; 8568,4. 6; Готова щебенево-піщана сумiш С-7; м3; 1305,82. 7; Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу; м2; 8568,4. 8; Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2; м2; 9253,87. 9; Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]; м2; 8568,4. 10; Розчин для укладки ФЕМ РЦГ-75 Ж-1; м3; 342,74. 11; Пісок природний, рядовий; м3; 12. 12; Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 80 мм, (тротуар, тип 1); м2; 8654,08. Розділ №3. Дорожній одяг на велодоріжці (Тип 2). 13; Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см; м2; 218,43. 14; Готова щебенево-піщана сумiш С-7; м3; 33,29. 15; Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу; м2; 218,43. 16; Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2; м2; 235,9. 17; Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ]; м2; 218,43. 18; Розчин для укладки ФЕМ РЦГ-75 Ж-1; м3; 8,74. 19; Пісок природний, рядовий; м3; 0,31. 20; Плити бетоннi тротуарнi фiгурнi, товщина 80 мм, (велодоріжка, тип 2); м2; 220,61. Розділ №4. Новий дорожній одяг на розділювальній смузі (між велодоріжкою та тротуаром) (Тип 3). 21; Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші за товщини шару 12 см; м2; 43,4. 22; Готова щебенево-піщана сумiш С-7; м3; 6,61. 23; Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу; м2; 43,4. 24; Геотекстиль термофікований щільністю 200-300 г/м2; м2; 46,87. 25; Улаштування бруківок товщиною 14 см з колотого або булижного каменю по готовій основі з ущільненням при трьох проходах котка; м2; 43,4. 26; На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-27-1 (приведено до 5 см); м2; -43,4. 27; Розчин для укладки ФЕМ РЦГ-75 Ж-1; м3; 3,03. 28; Установлення бетонних поребриків на бетонну основу; м; 4881,2. 29; Поребрик бетонний, БР50.20.6; шт; 9762,4. 30; Улаштування тактильної плитки; м2; 135,83. 31; Пісок природний, рядовий; м3; 0,19. 32; Тактильна плитка для слабозорих та сліпих направляюча 0,3х0,3 м; м2; 10,91. 33; Тактильна плитка для слабозорих та сліпих попереджуюча 0,33х0,33 м; м2; 127,01. 34; Розчин для укладки ФЕМ РЦГ-75 Ж-1; м3; 2,72. |