Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Найменування: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: м. Миколаїв, 54005, вул. Павла Скоропадського, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Капітальний ремонт тротуару з облаштуванням заїзної кишені по пр. Богоявленський ріг вул. Дмитра Кременя (непарний бік) в м. Миколаєві (ДК 021:2015 (45230000-8) – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

- Кількість: 1 робота та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце виконання робіт: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                ріг пр. Богоявленський та вул. Д. Кременя (непарний бік).

- Очікувана вартість: 2 359 806,00 грн. з ПДВ.

- Строк виконання робіт: з моменту підписання договору і до 06.06.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 03.04.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на виконані роботи на термін 10 (десять) років з моменту введення об’єкту в експлуатацію (у випадку, якщо об'єкт потребує введення в експлуатацію) або з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 (у випадку, якщо об'єкт не потребує введення в експлуатацію).

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 11 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 14 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі робочого проекту з урахуванням складеного ними технічного завдання, за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.9.3).

Технічне завдання

| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  | Розділ №1. Підготовчі роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Видалення дерев з діаметром прикорня від 12 см до 16 см вручну |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 2 | Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня 12-18 см |  |  | пнів |  | 2 |  |  |  |
| 3 | Видалення чагарнику неколючого діаметром до 0,5 м вручну |  |  | кущ. |  | 18 |  |  |  |
| 4 | Навантаження матеріалів на транспортні засоби вручну, незручні вантажі |  |  | т |  | 0,2 |  |  |  |
| 5 | Перевезення інших вантажів транспортом загального призначення на вiдстань 5 км |  |  | т |  | 0,2 |  |  |  |
|  | Розділ №2. Покриття тип 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт, глибина різання 50 мм |  |  | м шва |  | 82 |  |  |  |
| 7 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом |  |  | м3 |  | 4,1 |  |  |  |
| 8 | Розбирання бортових каменів |  |  | м |  | 82 |  |  |  |
| 9 | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 20 км |  |  | т |  | 14,76 |  |  |  |
| 10 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм |  |  | м2 |  | 268 |  |  |  |
| 11 | Перевезення ґрунту до 10 км |  |  | т |  | 181,65 |  |  |  |
| 12 | Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів (існуючого та недостаючого) |  |  | м |  | 86 |  |  |  |
| 13 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] |  |  | м2 |  | 250,8 |  |  |  |
| 14 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи з пiщано-щебеневої сумiшi 0-40мм (С7) |  |  | м3 |  | 37,62 |  |  |  |
| 15 | Улаштування вирівнювального шару з асфальтобетонної суміші без застосування укладальників асфальтобетону |  |  | т |  | 45,9 |  |  |  |
| 16 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну |  |  | м2 |  | 225 |  |  |  |
| 17 |  | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 до 8 см |  |  | м2 |  | 225 |  |  |  |
| 18 |  | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi БМПА тип А, марка 1 |  |  | т |  | 43,2 |  |  |  |
|  |  | Розділ №3. Покриття тип 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну |  |  | м3 |  | 1,8 |  |  |  |
| 20 |  | Розбирання монолітних бетонних фундаментів |  |  | м3 |  | 0,875 |  |  |  |
| 21 |  | (Демонтаж) Улаштування тротуарів із бетонних плит із заповненням швів піском |  |  | м2 |  | 12 |  |  |  |
| 22 |  | Розбирання бетонних поребрикiв на бетонній основі |  |  | м |  | 20 |  |  |  |
| 23 |  | Улаштування корит вручну, глибина корита до 250 мм |  |  | м2 |  | 185 |  |  |  |
| 24 |  | Планування площ ручним способом, група ґрунту 1 |  |  | м2 |  | 200 |  |  |  |
| 25 |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  | т |  | 10,82 |  |  |  |
| 26 |  | Перевезення будівельного сміття самоскидами на вiдстань 20 км |  |  | т |  | 10,82 |  |  |  |
| 27 |  | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу |  |  | м |  | 82 |  |  |  |
| 28 |  | Поребрик 500х200х60 |  |  | шт |  | 164 |  |  |  |
| 29 |  | Улаштування основ пiд тротуари та паребрик товщиною 12 см iз пщс 0-40мм (С7) |  |  | м2 |  | 249,6 |  |  |  |
| 30 |  | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу |  |  | м2 |  | 225 |  |  |  |
| 31 |  | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів |  |  | м2 |  | 225 |  |  |  |
| 32 |  | Плити бетонні тротуарні, товщина 60 мм, бетон В22,5 [М300] [МРЗ150] |  |  | м2 |  | 194,8896 |  |  |  |
| 33 |  | Плити для тротуарiв квадратнi, довжина 200-300 мм, ширина 200-300 мм (спеціальні тактильні індікатори) |  |  | м2 |  | 32,04 |  |  |  |
|  |  | Розділ №4. Перильна огорожа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,7 м |  |  | ям |  | 19 |  |  |  |
| 35 |  | Улаштування бетонної підготовки |  |  | м3 |  | 3,325 |  |  |  |
| 36 |  | Установлення металевої огорожі без поручня |  |  | м |  | 27 |  |  |  |
| 37 |  | Направляюче пішохідне огородження |  |  | шт |  | 13 |  |  |  |
| 38 |  | Стійки направляючого пішохідного огородження |  |  | шт |  | 14 |  |  |  |
| 39 |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 |  | 14 |  |  |  |
| 40 |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) |  |  | м2 |  | 14 |  |  |  |
|  |  | Розділ №5. Підпірна стінка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 |  |  | м3 |  | 31,5 |  |  |  |
| 42 |  | Перевезення ґрунту до 10 км |  |  | т |  | 47,25 |  |  |  |
| 43 |  | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи з пiщано-щебеневої сумiшi 0-40мм (С7) |  |  | м3 |  | 10,08 |  |  |  |
| 44 |  | Улаштування бетонної основи для підпірної стіни товщиною 20 см |  |  | м3 |  | 10,08 |  |  |  |
| 45 |  | Улаштування залізобетонних підпірних стін висотою до 3 м, товщиною до 300 мм |  |  | м3 |  | 18,9 |  |  |  |
| 46 |  | Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону |  |  | м2 |  | 63 |  |  |  |
| 47 |  | Поліпшене штукатурення цементнимрозчином по каменю стін |  |  | м2 |  | 63,9 |  |  |  |
| 48 |  | Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань з підготовленням поверхні |  |  | м2 |  | 63,9 |  |  |  |
| 49 |  | Облицювання верху підпірної стінки плитами по бетонній поверхні |  |  | м2 |  | 12,6 |  |  |  |
| 50 |  | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 |  |  | м3 |  | 10,25 |  |  |  |
|  |  | Розділ №6. Малі форми |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  | (Демонтаж) Улаштування малих форм (павільйон та 2 урни) |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |
| 52 |  | Улаштування малих форм (павільйон та 2 урни) |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |
| 53 |  | Улаштування бетонної підготовки |  |  | м3 |  | 0,64 |  |  |  |
| 54 |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  | м2 |  | 7 |  |  |  |
| 55 |  | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за два рази) |  |  | м2 |  | 7 |  |  |  |
| 56 |  | Установлення стовпчикiв огороджувальних металевих |  |  | шт |  | 26 |  |  |  |
| 57 |  | Стовпчики металеві |  |  | шт |  | 26 |  |  |  |
|  |  | Розділ №7. Зелена зона |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 (зняття рослинного шару) |  |  | м3 |  | 21 |  |  |  |
| 59 |  | Перевезення ґрунту до 10 км |  |  | т |  | 31,5 |  |  |  |
| 60 |  | Планування ділянки під озеленення вручну |  |  | м2 |  | 140 |  |  |  |
| 61 |  | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см |  |  | м2 |  | 140 |  |  |  |
| 62 |  | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну |  |  | м2 |  | 140 |  |  |  |
|  |  | Розділ №8. Облаштування зупинкового майданчику |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Дорожні знаки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  | (Демонтаж) Установлення дорожніх знаків на металевих стояках |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 64 |  | Улаштування бетонної підготовки |  |  | м3 |  | 0,16 |  |  |  |
| 65 |  | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 66 |  | При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3 |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |
| 67 |  | Кріплення дорожніх знаків |  |  | шт |  | 8 |  |  |  |
| 68 |  | Шляховi знаки 5.45.1 |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 69 |  | Шляховi знаки 5.45.2 |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 70 |  | Шляховi знаки 5.47.1 |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 71 |  | Шляховi знаки 5.47.2 |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 72 |  | Сояки сталевi зовнiшнiй дiаметр 76 мм, товщина стiнки 3,8 мм |  |  | м |  | 9 |  |  |  |
|  |  | Розмітка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1, 1.2, 1.4 - 1.8 |  |  | км лінії |  | 0,075 |  |  |  |
| 74 |  | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.12.1 - 1.13, 1.14. 3 - 1.23 |  |  | м2 |  | 9,06 |  |  |  |
| 75 |  | Фарба "Сигнакул 21-25" (біла) |  |  | кг |  | 3,75 |  |  |  |
| 76 |  | Фарба "Сигнакул 21-25" (жовта) |  |  | т |  | 0,00906 |  |  |  |
| 77 |  | Розчинник, марка Р-60 |  |  | т |  | 0,0006405 |  |  |  |
| 78 |  | Cкляні кульки імпортні |  |  | т |  | 0,0026901 |  |  |  |
| 79 |  | Фарбування бортового каменю з висотою пофарбованої поверхні 300мм |  |  | м |  | 40 |  |  |  |