Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв,                вул. Адміральська, 21 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з відновлення об’єктів житлового фонду, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф проти України). Коригування (ДК 021:2015 (45450000-6)) – інші завершальні будівельні роботи).

- Кількість: 1 робота та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце виконання робіт: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 21 по вул. Адміральська.

- Очікувана вартість: 12 687 982,80 грн. з ПДВ.

- Строк виконання робіт: з моменту підписання договору і до 15.12.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 02.07.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на виконані роботи на термін 10 (десять) років з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою             № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 63 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 14 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі проєктно-кошторисної документації з урахуванням складеного ними технічного завдання та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.10.0).

Технічне завдання

| Загальнобудівельні роботи. (Залишок) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Роботи з демонтажу покрівлі |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари |  | м2 | 517,4 |  |  |
| 2 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі |  | м2 | 517,4 |  |  |
| 3 | Розбирання карнизного звисів тощо з листової сталі |  | м | 35 |  |  |
| 4 | Розбирання цементних покриттів |  | м2 | 517,4 |  |  |
| 5 | (Демонтаж) покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами |  | м3 | 77,76 |  |  |
| 6 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари (пароізоляція) |  | м2 | 517,4 |  |  |
| 7 | (Демонтаж) плит перекриття площею до 0,8 м2 із забиванням швів (балконні плити) |  | м2 | 30 |  |  |
| 8 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів |  | м | 75 |  |  |
| 9 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (парапети ) |  | м3 | 41,8 |  |  |
| 10 | (Демонтаж) примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів |  | м | 129,5 |  |  |
| 11 | (Демонтаж) Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів [при улаштуванні примикань] ( 300 мм) |  | м | -129,5 |  |  |
| 12 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли (будинок виходу на покрівлю ) |  | м3 | 2,5 |  |  |
| 13 | (Демонтаж) перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м2 |  | шт | 2 |  |  |
| 14 | (Демонтаж) металоконструкцій , стояків металевих ф120 мм, довж. 1,5 пм ( 9 шт) |  | т | 0,1 |  |  |
|  | Розділ №2. Роботи з демонтажу , загальнобудівельні |  |  |  |  |  |
| 15 | (Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (металеві сходи) |  | т | 0,2 |  |  |
| 16 | віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель |  | м2 | 64,45 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 37,85 |  |
| 18 | Розбирання відливів, з листової сталі | м | 86 |  |
| 19 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін , площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 290 |  |
| 20 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 117,8 |  |
| 21 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму | м2 | 117,8 |  |
| 22 | (Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (перила сходової клітини) | т | 0,27 |  |
| 23 | (Демонтаж) дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (металеві віконні решітки зі збереженням) | т | 0,85 |  |
|  | Розділ №3. Прорізи |  |  |  |
|  | ===Віконні блоки==== |  |  |  |
| 24 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 7,704 |  |
| 25 | Вікна металопластикові 1800х2140 (ВК1-2 шт) | м2 | 7,704 |  |
| 26 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 85,96 |  |
| 27 | Вікна металопластикові 1280х2140 (ВК2-5 шт) | м2 | 13,696 |  |
| 28 | Вікна металопластикові 1100х2140 (ВК3-20 шт) | м2 | 47,08 |  |
| 29 | Вікна металопластикові 1040х2200 (ВК4-10 шт) | м2 | 22,88 |  |
| 30 | Вікна металопластикові 1280х1800 (ВК5-1 шт) | м2 | 2,304 |  |
| 31 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 72,6784 |  |
| 32 | Вікна металопластикові 1040х1280 (ВК6-52 шт) | м2 | 69,2224 |  |
| 33 | Вікна металопластикові 900х1280 (ВК7-3 шт) | м2 | 3,456 |  |
| 34 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 0,988 |  |
| 35 | Вікна металопластикові 950х1040 (ВК8-1 шт) | м2 | 0,988 |  |
| 36 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 128,1 |  |
| 37 | Улаштування з листової сталі підвіконних відливів | м | 130 |  |
| 38 | Відливи з оц. сталі з полімерним покриттям, шир. 300 мм | мп | 130 |  |
|  | ===Дверні блоки==== |  |  |  |
|  | ===Балконі блоки==== |  |  |  |
| 39 | Заповнення балконних прорізів у кам'яних стінах житлових і громадських будівель дверними блоками з полотнами спареними, площа прорізу до 3 м2 ( 25 шт) | м2 | 39,375 |  |
| 40 | Припливний клапан | шт | 25 |  |
|  | ===Люк виходу на покрівлю==== |  |  |  |
| 41 | Установлення люків герметичних (протипожежний 800х800) | шт | 1 |  |
| 42 | Люк протипожежний 800х800 марки Velux типу Velta ЕІ 60 | шт | 1 |  |
| 43 | Піна монтажна протипожежна | л | 0,75 |  |
|  | Розділ №4. Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
| 44 | Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м (вентканали) | м3 | 11,4 |  |
| 45 | Установлення вентрешіток в вентиляційні канали площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 8 |  |
| 46 | Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 133,2 |  |
| 47 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (решітки раніше демонтовані) | т | 0,85 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (решітки раніше демонтовані) | м2 | 60 |  |
| 49 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож (решітки раніше демонтовані) | м2 | 60 |  |
| 50 | Установлення металевих огорож без поручня | м | 24,5 |  |
| 51 | Огорожа сходів, площадки, вікон ( ОГ-1, ОГ-2, ОП-1, ОП- 2) | т | 0,51388 |  |
| 52 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (елементи сходової клітини)) | м2 | 42 |  |
| 53 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож(елементи сходової клітини) | м2 | 42 |  |
| 54 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (антена раніше демонтонова) | т | 0,1 |  |
| 55 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (антена) | м2 | 1 |  |
| 56 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб (антена) | м2 | 1 |  |
|  | =========== |  |  |  |
| 57 | Пробивання борозен в бетонних стелях, переріз борозен до 16 см2 (розчищення швів) | м | 270 |  |
| 58 | Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 270 |  |
| 59 | Суміші сухі штукатурні гіпсові | кг | 135 |  |
| 60 | Грунтівка бетоних конструкцій (перед нанесенням Ceresit CХ5) | м2 | 18 |  |
| 61 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 3,6 |  |
| 62 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | м2 | 18 |  |
| 63 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | м2 | 18 |  |
| 64 | Суміш для анкеровки Ceresit СX 5 | кг | 36 |  |
|  | ===посилення існуючої стіни 32 м2======== |  |  |  |
| 65 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 144 |  |
| 66 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 144 |  |
| 67 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм | м2 | 32 |  |
| 68 | Сітка Вр-1 ф6 з чарунками 100х100 | м2 | 39,6 |  |
| 69 | Сталь 6 мм | т | 0,00068 |  |
| 70 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,031104 |  |
|  | Розділ №5. Покрiвля |  |  |  |
| 71 | Мурування парапетів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м | м3 | 54,5 |  |
| 72 | Улаштування залізобетонного бортика карнізного МБк1 (по вісі А) | м3 | 8,9 |  |
| 73 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,131 |  |
| 74 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,315 |  |
| 75 | Улаштування залізобетонного бортика карнізного МБп1 (по вісі В,1 та 10) | м3 | 3,8 |  |
| 76 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,0544 |  |
| 77 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,156 |  |
| 78 | Установлення дрібних конструкцій [парапетів .] масою до 0,5 т | шт | 76 |  |
| 79 | Плити парапетні для громадських будівель серія 1.238.1- 2 марки АП 1-5 | шт | 76 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | Очищення залізобетоних плит від сміття | т | 15 |  |
| 81 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар(улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо ) | м2 | 825 |  |
| 82 | Плiвка пароізоляційна | м2 | 907,5 |  |
| 83 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки похилоутворюючої (М150) | м2 | 825 |  |
| 84 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до товщ. 160 мм (М150) | м2 | 825 |  |
| 85 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 825 |  |
| 86 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки похилоутворюючої (М150) | м2 | 825 |  |
| 87 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до товщ. 60 мм (М150) | м2 | 825 |  |
| 88 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 825 |  |
| 89 | Огородження покрівель перилами | м | 162 |  |
| 90 | Грати металеві ( ОГ-1, ОГ-2) | т | 1,27118 |  |
| 91 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 92 |  |
| 92 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати (250 мм) | шт | 92 |  |
| 93 | Забивання отворів у цегляних стінах | м3 | 0,2 |  |
| 94 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі ( парапети по периметру, вентканали) | м | 212 |  |
| 95 | Планка з оц.сталі , шириною 50 мм, довжиною 2000 мм | м.п. | 220 |  |
| 96 | Саморізи покрівельні | шт | 500 |  |
| 97 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі ( вихід на покрівлю) | м | 8 |  |
| 98 | Планка з оц.сталі , шириною 50 мм, довжиною 2000 мм | м.п. | 10 |  |
| 99 | Планка з оц.сталі , шириною 150 мм, довжиною 2000 мм | м.п. | 10 |  |
| 100 | Саморізи покрівельні | шт | 100 |  |
| 101 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм (стояк вентиляції каналізації) | м | 24 |  |
| 102 | Труба каналізаційна ПП ф110х1000 мм | м | 24 |  |
| 103 | Муфта каналізаційна ф110Х110 мм | шт. | 24 |  |
| 104 | Установлення зонтів над устаткуванням | м2 | 6 |  |
| 105 | Ізольований вентиляційний вихід VILPE -110/160/500, коричневий | шт | 12 |  |
| 106 | Ковпак VILPE FLOW 160, коричневий | шт | 12 |  |
| 107 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | м | 71,25 |  |
| 108 | Парапетний фартух ПФ-1 (довжина 1250, ширина 650/350/35 ) | шт | 57 |  |
| 109 | Саморізи покрівельні | шт | 570 |  |
| 110 | Установлення готових пожежних драбин (раніше демонтована) | т | 0,2 |  |
| 111 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 (пожежна драбина) | м2 | 15 |  |
| 112 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб (пожежна драбина) | м2 | 15 |  |
| 113 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки похилоутворюючої (покриття вентканалів) | м2 | 33,1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 114 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до товщ. 50 мм (покриття венканалів) | м2 | 33,1 |  |
|  | Водостічна система |  |  |  |
|  | ================= |  |  |  |
| 115 | Улаштування жолобів настінних зі звисами з оцинкованої сталі | м | 74,1 |  |
| 116 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 85,2 |  |
| 117 | Настінний водостічний жолоб Вж-1 довжина 1,3 пм ( 300/120/50) | шт | 57 |  |
| 118 | Вирва водостічна Вр-1 | шт | 6 |  |
| 119 | Лоток вирви Вл-1 | шт | 6 |  |
| 120 | Кронштейн вирви Кв-1 | шт | 6 |  |
| 121 | Коліно підлієчне Кл-1 | шт | 6 |  |
| 122 | Водостічна труба ф=150 мм, L=4000 мм | шт | 18 |  |
| 123 | Водостічна труба ф=150 мм, L=2200 мм | шт | 6 |  |
| 124 | Коліно зливне 60_ | шт | 6 |  |
| 125 | З_єднувач труби 0,5 м | шт | 30 |  |
| 126 | Кронштейн водостічної труби | шт | 72 |  |
| 127 | Дюбель 10х100 мм | шт | 72 |  |
|  | Розділ №6. Роботи з влаштування будівлі виходу на покрівлю |  |  |  |
| 128 | Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м (будка виходу на покрівлю) | м3 | 4,9 |  |
| 129 | Улаштування поясів в опалубці | м3 | 0,3 |  |
| 130 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0128 |  |
| 131 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 18 мм | т | 0,064 |  |
| 132 | Скоба ходова ф =16 мм, А 400 С, 1000 мм | шт. | 2 |  |
| 133 | Скоба ходова ф =16 мм, А 400 С, 1140 мм | шт. | 10 |  |
| 134 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен (вихід на покрівлю) | м2 | 1,35 |  |
| 135 | Петлі | шт | 2 |  |
| 136 | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, однопольних | комплект | 1 |  |
| 137 | Піна монтажна | л | 0,75 |  |
|  | ====Опорядження==== |  |  |  |
| 138 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 20 |  |
| 139 | Мурування парапетів та інших конструкцій із цегли прямокутних армованих при висоті поверху до 4 м | м3 | 1 |  |
| 140 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 7,5 |  |
| 141 | Плiвка пароізоляційна | м2 | 8,25 |  |
| 142 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки похилоутворюючої (М150) | м2 | 7,5 |  |
| 143 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до товщ. 160 мм (М150) | м2 | 7,5 |  |
| 144 | Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з монолітного полістіролбетону, товщ. 300 мм | м3 | 2,25 |  |
| 145 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 7,5 |  |
| 146 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки похилоутворюючої (М150) | м2 | 7,5 |  |
| 147 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати до товщ. 60 мм (М150) | м2 | 7,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 148 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 7,5 |  |
| 149 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм (нижче позначки верху покрівлі) | м2 | 6 |  |
| 150 | Улаштування вертикальної гідроізоляції бітумною мастикою | м2 | 6 |  |
| 151 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба (вище позначки верху покрівлі) | м2 | 16 |  |
| 152 | Улаштування з листової сталі парапетів | м | 7 |  |
| 153 | Планка парапетна П-2 | м.п. | 7 |  |
| 154 | Саморізи покрівельні | шт | 50 |  |
| 155 | Улаштування з листової сталі парапетів | м | 3 |  |
| 156 | Планка парапетна П-4 з оцинк. сталі 0,5 мм з полімерним покриттям | м.п. | 3 |  |
| 157 | Кріпельні профілі КП-2, | шт | 18 |  |
| 158 | Саморізи покрівельні | шт | 15 |  |
| 159 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | м | 3 |  |
| 160 | Планка карнизного відливу з оцинк. сталі 0,5 мм з полімерним покриттям | м.п. | 3 |  |
| 161 | Кріпельні профілі КП-2, | шт | 18 |  |
| 162 | Саморізи покрівельні | шт | 15 |  |
| 163 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (Т- образні елементи кріплення, ) | т | 0,02 |  |
| 164 | Т-образні елементи кріплення зі смуги 40х4 мм | шт | 8 |  |
| 165 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 1 |  |
| 166 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб | м2 | 1 |  |
|  | Розділ №7. Опоряджувальні роботи |  |  |  |
|  | СТЕЛЯ-22,0 м2 (балкон) |  |  |  |
|  | ======================== |  |  |  |
| 167 | Шпаклювання стелі фасадів мінеральною шпаклівкою СТ 29 | м2 | 22 |  |
| 168 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15- 184-1 СТ 29 | м2 | 22 |  |
|  | Стіни сходової клітки та маршів |  |  |  |
|  | ===================== |  |  |  |
| 169 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Ізогіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 180 |  |
| 170 | Обклеювання стiн сіткою армуючою | м2 | 180 |  |
| 171 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 180 |  |
| 172 | Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 180 |  |
|  | =====НИЗ СТІН або ПЕРЕГОРОДОК=== |  |  |  |
| 173 | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 5 |  |
|  | ПІДЛОГА |  |  |  |
|  | ====тип підлоги №5-16,80 м2===== |  |  |  |

| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 174 |  | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші |  |  |  |  | м2 |  |  | 16,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Загальнобудівельні рішення (додаткові роботи, коригування робіт) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Кількість |  |  | Примітка |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | Розділ №1. Демонтажні роботи Ганки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розбирання ганку №1 |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,47 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Розбирання ганку №2 |  |  |  |  | м3 |  |  | 1,2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Розбирання ганку №3 |  |  |  |  | м3 |  |  | 7,45 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Розбирання ганку №4 |  |  |  |  | м3 |  |  | 3,15 |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №2. Будівельні роботи Ганок №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Ущільнення ґрунту гравієм |  |  |  |  | м2 |  |  | 6,11 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу(геотекстиль) в земляному полотні |  |  |  |  | м2 |  |  | 6,11 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-щебенева суміші (100 мм) |  |  |  |  | м3 |  |  | 0,611 |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Улаштування залізобетонних ганків [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм] |  |  |  |  | м3 |  |  | 1,08 |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм |  |  |  |  | т |  |  | 0,02592 |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг |  |  |  |  | т |  |  | 0,0017 |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Сталь листова |  |  |  |  | т |  |  | 0,00141 |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм |  |  |  |  | т |  |  | 0,00027 |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Виготовлення огорожі |  |  |  |  | т |  |  | 0,02002 |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень |  |  |  |  | т |  |  | 0,2002 |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Металеві конструкції |  |  |  |  | т |  |  | 0,02002 |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 |  |  |  |  | м2 |  |  | 1,935 |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази |  |  |  |  | м2 |  |  | 1,935 |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  |  |  |  | м2 |  |  | 6,11 |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 0,9 |  |
| 20 | Установлення протиковзких планок | м | 15,6 |  |
| 21 | Протиковзкі планки | шт | 12 |  |
|  | Розділ №3. Будівельні роботи Ганок №2 |  |  |  |
| 22 | Ущільнення ґрунту гравієм | м2 | 9,32 |  |
| 23 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу(геотекстиль) в земляному полотні | м2 | 9,32 |  |
| 24 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші (100 мм) | м3 | 0,932 |  |
| 25 | Улаштування залізобетонних ганків [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм] | м3 | 1,99 |  |
| 26 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,04309 |  |
| 27 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,00829 |  |
| 28 | Сталь листова | т | 0,00282 |  |
| 29 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,00544 |  |
| 30 | Виготовлення огорожі | т | 0,03157 |  |
| 31 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 0,03157 |  |
| 32 | Металеві конструкції | т | 0,03157 |  |
| 33 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 3,555 |  |
| 34 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 3,555 |  |
| 35 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 8,45 |  |
| 36 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 3,625 |  |
| 37 | Установлення протиковзких планок | м | 27,3 |  |
| 38 | Протиковзкі планки | шт | 21 |  |
|  | Розділ №4. Будівельні роботи Ганок №3,4 |  |  |  |
| 39 | Ущільнення ґрунту гравієм | м2 | 22,14 |  |
| 40 | Улаштування прошарку суцільного перерізу з нетканого синтетичного матеріалу(геотекстиль) в земляному полотні | м2 | 22,14 |  |
| 41 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші (100 мм) | м3 | 2,214 |  |
| 42 | Улаштування залізобетонних ганків [сумiшi бетоннi готовi важкi, клас бетону В25 [М350], крупнiсть заповнювача бiльше 10 до 20 мм] | м3 | 6,58 |  |
| 43 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,15876 |  |
| 44 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,07636 |  |
| 45 | Сталь листова | т | 0,00188 |  |
| 46 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,07446 |  |
| 47 | Виготовлення огорожі | т | 0,0318 |  |
| 48 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 0,0318 |  |
| 49 | Металеві конструкції | т | 0,0318 |  |
| 50 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 2,34 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 2,34 |  |
| 52 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 8,7 |  |
| 53 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 25,2 |  |
| 54 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт (бокова поверхня зі сторони підйомника) | м2 | 3,375 |  |
| 55 | Установлення протиковзких планок | м | 7,8 |  |
| 56 | Протиковзкі планки | шт | 6 |  |
|  | Розділ №5. Козирьки над ганками - 4 шт |  |  |  |
| 57 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 64 |  |
| 58 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 64 |  |
| 59 | Анкера (ф12 А 400 С , L=250 ) | шт | 64 |  |
| 60 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,40544 |  |
| 61 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (ферма козирька) | т | 0,40544 |  |
| 62 | Металеві конструкції | т | 0,40544 |  |
| 63 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 20 |  |
| 64 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 20 |  |
| 65 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 18 |  |
| 66 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 18 |  |
| 67 | Профільований настил | м2 | 19,8 |  |
| 68 | Саморізи покрівельні | шт | 200 |  |
|  | ===Вертикальний підйомник інвалідний=== |  |  |  |
| 69 | Монтаж площадки підіймальної вантажопідйомністю 500 кг | шт | 2 |  |
| 70 | Вертикальний підйомник інвалідний | шт | 2 |  |
|  | Розділ №6. Посилення існуючої цеглянної стіни |  |  |  |
|  | Розділ №7. Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
| 71 | (Демонтаж) перемичок масою до 0,3 т | шт | 64 |  |
| 72 | Укладання перемичок масою до 0,3 т | шт | 64 |  |
| 73 | Перемички з/б марки 3ПБ25-8-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 4 |  |
| 74 | Перемички з/б марки 3ПБ21-8-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 16 |  |
| 75 | Перемички з/б марки 3ПБ16-37-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 44 |  |
| 76 | (Демонтаж) металоконструкцій сходів, площадок, огороджень | т | 0,51388 |  |
| 77 | Виготовлення сходів прямолінійних і криволінійних з огорожею | т | 0,51388 |  |
| 78 | Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 12,7 |  |
| 79 | Армування кладки стін та інших конструкцій | т | 0,31 |  |
| 80 | Сiтка арматурна С1-С6 , ф5 Вр І, | т | 0,31 |  |
|  | Розділ №8. Опоряджувальні роботи |  |  |  |
|  | СТЕЛЯ-235,78 м2 |  |  |  |
|  | ======================== |  |  |  |
| 81 | Очищення борозен в бетонних стелях, переріз борозен до 16 см2 | м | 100 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 100 |  |
| 83 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 235,78 |  |
| 84 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "Ізогіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 235,78 |  |
| 85 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "Ізогіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 235,78 |  |
| 86 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 235,78 |  |
| 87 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 235,78 |  |
|  | СТЕЛЯ -29,6 м2 |  |  |  |
|  | ======================== |  |  |  |
| 88 | Очищення борозен в бетонних стелях, переріз борозен до 16 см2 | м | 10 |  |
| 89 | Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 10 |  |
| 90 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 29,6 |  |
| 91 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 29,6 |  |
| 92 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 29,6 |  |
|  | СТЕЛЯ-22,0 м2 (балкон) |  |  |  |
|  | ======================== |  |  |  |
| 93 | Очищення борозен в бетонних стелях, переріз борозен до 16 см2 | м | 10 |  |
| 94 | Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 10 |  |
| 95 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 22 |  |
| 96 | Шпаклювання стелі фасадів мінеральною шпаклівкою СТ 225 | м2 | 22 |  |
| 97 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15- 184-1 СТ 225 | м2 | 22 |  |
|  | Стіни |  |  |  |
|  | ===================== |  |  |  |
| 98 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 (60% від всього об'єму) | м2 | 577,89 |  |
| 99 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 963,15 |  |
|  | Внутрішні укоси- дверні укоси-18,4 м2, віконні укоси-19,5 м2 |  |  |  |
|  | ===================== |  |  |  |
| 100 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 37,9 |  |
| 101 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків | м | 134 |  |
| 102 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "Ізогіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 37,9 |  |
| 103 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "Сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 37,9 |  |
|  | ====ПІДЛОГА==== |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ====тип підлоги №1-151,9 м2==== |  |  |  |
| 104 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 151,9 |  |
| 105 | Утеплювач ROCKWOОL (STEPROCK ND ) товщ.=30мм, щільність 120 кг/м3 | м2 | 154,938 |  |
| 106 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 151,9 |  |
| 107 | Сiтка дротяна 100х100мм, Вр 3 мм | м2 | 167,09 |  |
| 108 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (М150) | м2 | 151,9 |  |
| 109 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати 45 мм (М150) | м2 | 151,9 |  |
|  | ====тип підлоги №2-167,2 м2==== |  |  |  |
| 110 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 167,2 |  |
| 111 | Утеплювач ROCKWOОL (STEPROCK ND ) товщ.=30мм, щільність 120 кг/м3 | м2 | 170,544 |  |
| 112 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 167,2 |  |
| 113 | Сiтка дротяна 100х100мм, Вр 3 мм | м2 | 183,92 |  |
| 114 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (М150) | м2 | 167,2 |  |
| 115 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати 40 мм (М150) | м2 | 167,2 |  |
|  | ====тип підлоги №3-16,32 м2==== |  |  |  |
| 116 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (М150) | м2 | 16,32 |  |
| 117 | Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції | м2 | 16,32 |  |
| 118 | Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції | м2 | 16,32 |  |
| 119 | Ґрунтовка глибокого проникнення | л | 3,264 |  |
| 120 | Еластична гідроізоляційна суміш (2-х компонент.) Ceresit CR 66 | кг | 81,6 |  |
|  | ====тип підлоги №4-22 м2==== |  |  |  |
| 121 | Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих | м2 | 22 |  |
| 122 | Утеплювач ROCKWOОL (STEPROCK ND ) товщ.=30мм, щільність 120 кг/м3 | м2 | 22,44 |  |
| 123 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 22 |  |
| 124 | Сiтка дротяна 100х100мм, Вр 3 мм | м2 | 24,2 |  |
| 125 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 (М150) | м2 | 22 |  |
| 126 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати 35 мм (М150) | м2 | 22 |  |
|  | ===Дверні блоки==== |  |  |  |
| 127 | Влаштування металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 11,655 |  |
| 128 | Двері внутрішні вхідні в квартири Д1 21-9,2 ЕІ 30 | шт | 6 |  |
| 129 | Піна монтажна протипожежна | л | 4,5 |  |
| 130 | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних | комплект | 6 |  |
| 131 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-9 | блок | 10 |  |
| 132 | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних | комплект | 10 |  |
| 133 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-8 | блок | 6 |  |
| 134 | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних | комплект | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 135 | Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, серія блоку ДГ-21-7 | блок | 9 |  |
| 136 | Залізні вироби для блоків вхідних дверей до помешкання, однопольних | комплект | 9 |  |
| 137 | Установлення грат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 ( в дверях санвузлів) | грати | 9 |  |
|  | ===Балконний блок==== |  |  |  |
| 138 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 84,24 |  |
| 139 | Вікна металопластикові 5200х2700 (ВК9-6 шт) | м2 | 84,24 |  |
| 140 | Улаштування у вертикальних стиках водовідбійної стрічки | м | 746,16 |  |
| 141 | Стрічка гідроізоляційна ПСУЛ | м. | 783,468 |  |
| 142 | Стрічка гідроізоляційна ГПЛ | м. | 783,468 |  |
|  | Розділ №9. Козирьки над балконами - 4 шт |  |  |  |
| 143 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 64 |  |
| 144 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати | шт | 64 |  |
| 145 | Анкера (ф12 А 400 С , L=250 ) | шт | 64 |  |
| 146 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 0,40544 |  |
| 147 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (ферма козирька) | т | 0,40544 |  |
| 148 | Металеві конструкції | т | 0,40544 |  |
| 149 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 10 |  |
| 150 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 10 |  |
| 151 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі (контробрешітка) | м2 | 40 |  |
| 152 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 40 |  |
| 153 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 40 |  |
| 154 | Профільований настил | м2 | 44 |  |
| 155 | Саморізи покрівельні | шт | 200 |  |
| 156 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар | м2 | 20 |  |
| 157 | Плiвка гідроізоляційна | м2 | 22 |  |
| 158 | Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо | м2 | 20 |  |
| 159 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 20 |  |
| 160 | Пароізоляційна плівка | м2 | 22 |  |
|  | Розділ №10. Покрівля |  |  |  |
| 161 | Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо- 250 мм (100+100+50 мм) | м2 | 825 |  |
| 162 | Утеплювач IZOVAT щільність 180, товщ.=100мм | м2 | 1699,5 |  |
| 163 | Утеплювач IZOVAT щільність 180, товщ.=50мм | м2 | 849,75 |  |
| 164 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 (огородження) | м2 | 96,252 |  |
| 165 | Фарбування металевих грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази (огородження) | м2 | 96,252 |  |
|  | Розділ №11. Роботи з влаштування будівлі виходу на покрівлю |  |  |  |
| 166 | Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною до 100 мм | м3 | 0,75 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ====Інші роботи==== |  |  |  |
| 167 | Навантаження сміття вручну | т | 49,46 |  |
| 168 | Перевезення сміття до 30 км | т | 49,46 |  |

| Електротехнічне рішення (додаткові роботи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
|  |  | Розділ №1. Будівельні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  |  | м3 |  | 0,63 |  |  |  |
| 2 |  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  |  | м3 |  | 0,63 |  |  |  |
| 3 |  | Пробивання ніш глибиною в 1 цеглину у цегляних стінах вручну |  |  | м2 |  | 0,42712 |  |  |  |
| 4 |  | Пробивання отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах при товщині стіни в 2 цеглини вручну |  |  | отв. |  | 40 |  |  |  |
|  |  | Розділ №2. Електромонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ==ЩП2-ЩП5-4 шт== |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг |  |  | шт |  | 4 |  |  |  |
| 6 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |
| 7 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А (розподільчий пристрій) |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |
| 8 |  | DIN рейка шир. 35 мм |  |  | пм |  | 0,8 |  |  |  |
|  |  | ==ЩР10,11 ЩР13-16-6 шт== |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями в ніші, маса щитка до 6 кг |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |
| 10 |  | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А |  |  | шт |  | 24 |  |  |  |
|  |  | ========== |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм |  |  | м |  | 45 |  |  |  |
| 12 |  | Труба жорстка ПВХ ф 32 мм |  |  | м |  | 45 |  |  |  |
| 13 |  | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку |  |  | м |  | 5 |  |  |  |
| 14 |  | Гофротруба 25 мм |  |  | м |  | 5 |  |  |  |
| 15 |  | Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах |  |  | м |  | 30 |  |  |  |
| 16 |  | Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах |  |  | м |  | 30 |  |  |  |
| 17 |  | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, маса 1 м до 1 кг |  |  | м |  | 30 |  |  |  |
| 18 |  | Пробивання борозен в бетонних стінах (поштукатурені стіни) , переріз борозен до 16 см2 |  |  | м |  | 589 |  |  |  |
| 19 |  | Прокладання кабелів при схованій проводці в борознах |  |  | м |  | 589 |  |  |  |
| 20 |  | Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм |  |  | м |  | 589 |  |  |  |
| 21 |  | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією, що не поширює горіння ВВГнг перерізом 5х16 мм2 |  |  | м |  | 45 |  |  |  |
| 22 |  | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією, що не поширює горіння ВВГнг перерізом 4х1,5 мм2 |  |  | м |  | 76 |  |  |  |
| 23 |  | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією, що не поширює горіння ВВГнг перерізом 3х1,5 мм2 |  |  | м |  | 183 |  |  |  |
| 24 |  | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією, що не поширює горіння ВВГнг перерізом 3х2,5 мм2 |  |  | м |  | 375 |  |  |  |
| 25 |  | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| 26 |  | Світильник з давачем руху 12 Вт,5000 К, ІР 54 Delux WC-2 |  |  | шт |  | 5 |  |  |  |
| 27 |  | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  |  | шт |  | 65 |  |  |  |
| 28 |  | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних |  |  | шт |  | 20 |  |  |  |
| 29 |  | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |
| 30 |  | Монтаж патрона підвісного для ламп розжарювання |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |
| 31 |  | Колодка клемна 12х2,5 мм2 подільна, негорюча |  |  | шт |  | 6 |  |  |  |
| 32 |  | Колодка клемна відгалуджувальна для кабелю перерізом до 4 мм2 |  |  | шт |  | 100 |  |  |  |
|  |  | Розділ №3. Заземлення |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 100 мм2 |  |  | м |  | 3 |  |  |  |
| 34 |  | Смуга сталева 25_4 мм |  |  | пм |  | 3 |  |  |  |
| 35 |  | Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |
| 36 |  | Сталь кутова 50х50х5 мм |  |  | пм |  | 6 |  |  |  |
| 37 |  | Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях, маса 1 м до 1 кг [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] |  |  | м |  | 5 |  |  |  |
| 38 |  | Кабель силовий з мідними жилами з ізоляцією, що не поширює горіння ВВГнг перерізом 1х6 мм2 |  |  | м |  | 5 |  |  |  |
| 39 |  | Пристрої, що заземлюють. Визначення питомого опору ґрунту |  |  | вимір. |  | 2 |  |  |  |
| 40 |  | Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль» |  |  | струм-ч |  | 2 |  |  |  |
| 41 |  | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача |  |  | вимір. |  | 2 |  |  |  |
| 42 |  | Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму контуру з діагоналлю до 20 м |  |  | вимір. |  | 2 |  |  |  |
|  |  | Інші роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Навантаження сміття вручну |  |  | т |  | 2,055 |  |  |  |
| 44 |  | Перевезення сміття до 30 км |  |  | т |  | 2,055 |  |  |  |

Придбання устаткування для силового електрообладнання (додаткові роботи)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ===ЩП2-ЩП5=== Щит поверховий у комплекті 4шт |  |  |  |
| 1 | Щит поверховий у комплекті 4шт |  |  |  |
|  | Бокс монтажний вбудований 250х250х140 мм ІР31 Bilmax; ( маса=0,0024) | шт | 4 |  |
| 2 | Автоматичний вимикач Ін=25А 1п ЕТІМАТ 10 1Р С25 (або аналог); ( маса=0,406) | шт | 16 |  |
| 3 | Розподільчий блок 100 А (фазний) 4/4, 1,5-25 мм2 -1 жил 2,5-16 мм2 багатожил. EDBJ-4х25-4х25 ЕТІ або аналог; ( маса=0,0000375) | шт | 4 |  |
| 4 | Розподільчий блок 100 А (N) 4/4, 1,5-25 мм2 -1 жил 2,5-16 мм2 багатожил.EDBJ-4х25-4х25N ЕТІ або аналог; ( маса=0,0000375) | шт | 4 |  |
| 5 | Розподільчий блок 100 А (PE) 4/4, 1,5-25 мм2 -1 жил 2,5-16 мм2 багатожил.EDBJ-4х25-4х25PE ЕТІ або аналог; ( маса=0,0000375) | шт | 4 |  |
|  | ===ЩР10,11 ЩР13-16-6 компл.=== |  |  |  |
|  | Щит поверховий у комплекті 6шт |  |  |  |
| 6 7 8 9 | Корпус пластиковий вбудованого виконання , 8 модулів, ІР 40 ЕСМ 8 РО ЕТІ; ( маса=0,0024) Автоматичний вимикач Ін=25А 1п ЕТІМАТ 10 1Р С25 (або аналог); ( маса=0,406) Автоматичний вимикач Ін=10А 1п ЕТІМАТ 10 1Р С10 або аналог; ( маса=0,406) Диференційний автоматичний вимикач Ін=16А 30мА 1n+N KZS-2M С16/0,0310кА ЕТІ або аналог; ( маса=0,406) | шт шт шт шт | 6 6 6 12 |  |

| Опалення (додаткові роботи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель іспоруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Кількість |  |  | Примітка |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
|  |  |  | Розділ №1. Опалення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ===Демонтажні роботи=== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм |  |  |  | м |  |  | 30 |  |  |  |  |
| 2 |  |  | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм |  |  |  | м |  |  | 50 |  |  |  |  |
| 3 |  |  | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм |  |  |  | м |  |  | 100 |  |  |  |  |
| 4 |  |  | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм |  |  |  | м |  |  | 92 |  |  |  |  |
| 5 |  |  | Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм |  |  |  | шт |  |  | 64 |  |  |  |  |
| 6 |  |  | Демонтаж радіаторів масою до 80 кг |  |  |  | шт |  |  | 23 |  |  |  |  |
| 7 |  |  | (Демонтаж) сушарок для рук |  |  |  | шт |  |  | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  | ===Монтажні роботи=== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм |  |  |  | шт |  |  | 6 |  |  |  |  |
| 9 |  |  | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром понад 32 до 50 мм |  |  |  | шт |  |  | 16 |  |  |  |  |
| 10 |  |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм |  |  |  | м |  |  | 92 |  |  |  |  |
| 11 |  |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм |  |  |  | м |  |  | 104 |  |  |  |  |
| 12 |  |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм |  |  |  | м |  |  | 55 |  |  |  |  |
| 13 |  |  | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  |  |  | м |  |  | 36 |  |  |  |  |
| 14 |  |  | Установлення муфтових кранів водорозбірних |  |  |  | шт |  |  | 103 |  |  |  |  |
| 15 |  |  | Кран кульовий на радіатор Ду 15 |  |  |  | шт. |  |  | 40 |  |  |  |  |
| 16 |  |  | Кран для спускання повітря конструкції "Маевського" |  |  |  | шт. |  |  | 15 |  |  |  |  |
| 17 |  |  | Кран кульовий Ду 20 |  |  |  | шт. |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | Кран кульовий Ду 25 |  |  |  | шт. |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | Кран кульовий PPR Ду 20 на спускник |  |  |  | шт. |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | Перехід ПЕ/ст 50/57 |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | Трійник перехідний PPR ф25х20х25 мм |  |  |  | шт |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  | Трійник перехідний PPR ф32х20х32 мм |  |  |  | шт |  |  | 46 |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | Трійник перехідний PPR ф50х32х50 мм |  |  |  | шт |  |  | 12 |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  | Перехід PPR ф32х20 мм |  |  |  | шт |  |  | 16 |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | Муфта перехідна PPR 50х32 |  |  |  | шт. |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм |  |  |  | шт |  |  | 52 |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | Муфта протипожежна РТМК 32 |  |  |  | шт |  |  | 38 |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | Муфта протипожежна РТМК 25 |  |  |  | шт |  |  | 14 |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | Кутник прямий 90 для труби ф20х2,8 |  |  |  | шт. |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  | Кутник прямий 90 для труби ф25х3,5 |  |  |  | шт. |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | Кутник прямий 90 для труби ф32х4,4 |  |  |  | шт. |  |  | 40 |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  | Установлення опалювальних радіаторів сталевих |  |  |  | кВт |  |  | 26,085 |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  | Радiатор опалення біметалічний тип 500/96 5 ел. з комплектом підключення THERMO ALLIANCE Bi-Vulcan |  |  |  | шт |  |  | 9 |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | Радiатор опалення біметалічний тип 500/96 8 ел. з комплектом підключення THERMO ALLIANCE Bi-Vulcan |  |  |  | шт |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | Радiатор опалення біметалічний тип 500/96 9 ел. з комплектом підключення THERMO ALLIANCE Bi-Vulcan |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| 36 |  |  | Радiатор опалення біметалічний тип 500/96 10 ел. з комплектом підключення THERMO ALLIANCE Bi-Vulcan |  |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | З_єднувач прямий з різбленням до опалювального приладу 15/15 |  |  |  | шт. |  |  | 46 |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | Хомут для кріплення труб |  |  |  | шт |  |  | 140 |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | Кріплення опалювальних приладів |  |  |  | шт. |  |  | 46 |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | Установлення сушарок для рук |  |  |  | шт |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | Сушарка для рушників водяна LARIS Змійовик 25 РСЗ 400х500 G3/4_ |  |  |  | шт |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ===Інші роботи=== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | Навантаження сміття вручну |  |  |  | т |  |  | 0,1036 |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | Перевезення сміття до 30 км |  |  |  | т |  |  | 0,1036 |  |  |  |  |  |

Система водопроводу та каналізації (Додаткові роботи)

Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються

Об'єми робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Демонтаж внутрішнього водопроводу |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії, на фланцях, діаметр 50 мм | шт | 8 |  |
| 2 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм | м | 22 |  |
| 3 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм | м | 4 |  |
| 4 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 15мм | м | 80 |  |
| 5 | Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм | шт | 50 |  |
|  | Розділ №2. Демонтаж внутрішньої каналізації |  |  |  |
| 6 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 20 |  |
| 7 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм | м | 12 |  |
| 8 | Демонтаж унітазів зі змивними бачками | к-т | 6 |  |
| 9 | Демонтаж раковин [умивальників] | к-т | 6 |  |
| 10 | Демонтаж мийок чавунних | к-т | 6 |  |
| 11 | Демонтаж ванн чавунних | к-т | 6 |  |
|  | Розділ №3. Вузол поквартирного обліку В 1 (6 комплектів) |  |  |  |
|  | ===Монтажні роботи=== |  |  |  |
| 12 | Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм | шт | 6 |  |
| 13 | Лічильник ХВ КК-12.R IP68 420 DN 15мм з комплектом з_єднувальних частин 3/4_ | шт | 6 |  |
| 14 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 12 |  |
| 15 | Кран кульовий Ду 15 | шт. | 12 |  |
| 16 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 6 |  |
| 17 | Фільтр сітчастий Ду 15 мм ФММ-15 | шт. | 6 |  |
| 18 | Установлення клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм | шт | 6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Клапан STA зворотній з латунним штоком Ду 15 мм | шт | 6 |  |
| 20 | Муфта перехідна 3/4_х1/2_ | шт. | 12 |  |
| 21 | Кріплення водомірного вузла | шт | 6 |  |
| 22 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 4 |  |
| 23 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 23 |  |
| 24 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 47 |  |
| 25 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 30 |  |
| 26 | Кран кульовий Ду 15 | шт. | 30 |  |
| 27 | Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм | фільтр | 6 |  |
| 28 | Фільтр сітчастий Ду 15 мм ФММ-15 | шт. | 6 |  |
| 29 | Установлення клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм | шт | 6 |  |
| 30 | Клапан STA зворотній з латунним штоком Ду 15 мм | шт | 6 |  |
| 31 | Трійник PPR DN32х25х32 | шт | 2 |  |
| 32 | Трійник PPR DN25х20х25 | шт | 18 |  |
| 33 | Трійник PPR DN20х20х20 | шт | 6 |  |
| 34 | Перехід DN 32х25 | шт | 2 |  |
| 35 | Перехід DN 25х20 | шт | 6 |  |
| 36 | Коліно настінне з МРВ 20х1/2_ | шт | 6 |  |
| 37 | Муфта з МРЗ 20х1/2_ | шт | 12 |  |
| 38 | Монтажна планка 20х1/2_ | шт | 6 |  |
| 39 | Коліно 90_ PPR DN 25 | шт. | 20 |  |
| 40 | Коліно 90_ PPR DN 20 | шт. | 28 |  |
| 41 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм | шт | 8 |  |
| 42 | Гільза сталева L=0,3 м ф45х2 мм | шт | 8 |  |
| 43 | Гнучка підводка до унтітазів з металевими накидними гайками ф 12 мм ,L=0,6 м | шт. | 6 |  |
| 44 | Кріплення PPR труб хомут металевий DN 32 | шт | 4 |  |
| 45 | Кріплення PPR труб хомут металевий DN 25 | шт | 11 |  |
| 46 | Кріплення PPR труб хомут металевий DN 20 | шт | 130 |  |
| 47 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 74 |  |
| 48 | Теплова термоізоляція Termoflex FRZ DN 32 | мп. | 4 |  |
| 49 | Теплова термоізоляція Termoflex FRZ DN 25 | мп. | 23 |  |
| 50 | Теплова термоізоляція Termoflex FRZ DN 20 | мп. | 47 |  |
| 51 | Перехід ПЕ/ст 32/25 | шт | 3 |  |
| 52 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм | шт | 4 |  |
| 53 | Гільза протипожежна ф 32 мм | шт | 2 |  |
| 54 | Гільза протипожежна ф 25 мм | шт | 2 |  |
| 55 | Врізування в існуючі трубопроводи запірної арматури діаметром до 32 мм | шт | 3 |  |
|  | Розділ №4. Гаряче водопостачання (Т3) |  |  |  |
| 56 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 67 |  |
| 57 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 24 |  |
| 58 | Кран кульовий Ду 15 | шт. | 24 |  |
| 59 | Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену | м | 67 |  |
| 60 | Теплова термоізоляція Termoflex FRZ DN 20 | мп. | 67 |  |
| 61 | Кріплення PPR труб хомут металевий DN 20 | шт | 160 |  |
| 62 | Трійник PPR DN20х20х20 | шт | 12 |  |
| 63 | Муфта з МРЗ 20х1/2_ | шт | 12 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Муфта з МРВ 20х1/2_ | шт | 6 |  |
| 65 | Коліно 90_ PPR DN 20 | шт. | 50 |  |
| 66 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм | шт | 8 |  |
| 67 | Гільза сталева L=0,3 м ф45х2 мм | шт | 8 |  |
|  | Розділ №5. Каналізація К1 |  |  |  |
| 68 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 21 |  |
| 69 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 13 |  |
| 70 | Кріплення труби DN 110 | шт | 12 |  |
| 71 | Кріплення труби DN 50 | шт | 30 |  |
| 72 | Ревізія діам. 100 мм | шт | 3 |  |
| 73 | Прочищення діам. 50 мм | шт | 6 |  |
| 74 | Трійник 45_ ПП DN 110х110х110 | шт | 12 |  |
| 75 | Трійник 45_ ПП DN 50х50х50 | шт | 18 |  |
| 76 | Коліно 135_ PPR DN 110 | шт. | 6 |  |
| 77 | Коліно 90_ PPR DN 50 | шт. | 6 |  |
| 78 | Перехід редукційний DN 110х50 | шт. | 6 |  |
| 79 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм | шт | 8 |  |
| 80 | Гільза сталева L=0,3 м ф70х3,0 мм | шт | 8 |  |
| 81 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 200 мм | шт | 2 |  |
| 82 | Гільза сталева L=0,3 м ф159х4.5 мм | шт | 2 |  |
| 83 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 100 мм | шт | 7 |  |
| 84 | Гільза протипожежна ф 110 мм | шт | 7 |  |
| 85 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 6 |  |
| 86 | Змішувач | шт | 6 |  |
| 87 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 6 |  |
| 88 | Установлення раковин | к-т | 6 |  |
| 89 | Установлення змішувачів | шт | 6 |  |
| 90 | Установлення ванн купальних сталевих | к-т | 6 |  |
| 91 | Установлення змішувачів | шт | 6 |  |
| 92 | Запобіжний ковпак для вентиляційних стояків ф 110 мм | шт | 3 |  |
| 93 | Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм | шт | 3 |  |
|  | ===Інші роботи=== |  |  |  |
| 94 | Навантаження сміття вручну | т | 0,056 |  |
| 95 | Перевезення сміття до 30 км | т | 0,056 |  |