Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Капітальний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв,                вул. Євгенія Логінова, 12/2 (заходи з відновлення об’єктів житлового фонду, пошкоджених внаслідок збройної агресії рф проти України). Коригування (ДК 021:2015 (45450000-6)) – інші завершальні будівельні роботи).

- Кількість: 1 робота та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце виконання робіт: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 12/2 по вул. Є. Логінова.

- Очікувана вартість: 20 435 113,20 грн. з ПДВ.

- Строк виконання робіт: з моменту підписання договору і до 15.12.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 08.07.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на виконані роботи на термін 10 (десять) років з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою             № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 102 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 14 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: 1,1 відсоток вартості договору про закупівлю.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі проєктно-кошторисної документації з урахуванням складеного ними технічного завдання та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.10.0).

Технічне завдання

| ремонтнобудівельні роботи |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Виконання ремонтно-будівельних робіт в будинках, будівлях і спорудах, що експлуатуються, за наявності в приміщенні меблів, устаткування та інших предметів |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Коефіціент для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1,3 Розділ №1. Стiни |  |  |  |  |  |
| 1 | Забивання тріщин у стінах цементним розчином на цементі,що розширюється (кв. 4 і 44) |  | м | 18 |  |  |
| 2 | Забивання тріщин у стінах цементним розчином на цементі,що розширюється (кв. 17,18,19, 20, 25, 37, 40, 45, 48, 53, 57) |  | м | 11,2 |  |  |
| 3 | Установлення арматурних стикових накладок |  | т | 0,02632 |  |  |
| 4 | Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м (кв.1) |  | м3 | 0,08 |  |  |
| 5 | Суміш Ceresit СT 21 для укладання пінобетонних блоків [товщина швів від 1 до 6 мм] |  | кг | 1,2 |  |  |
| 6 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | м2 | 0,4 |  |  |
| 7 | Армування кладки стін та інших конструкцій |  | т | 0,00258 |  |  |
| 8 | Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 10 мм |  | кг | 2,58 |  |  |
| 9 | Забивання тріщин у стінах цементним розчином на цементі,що розширюється (кв. 4, 13, 14, 18, 19, 20, 36, 37, 38, 40, 53, 57, 58, сходових кліток) |  | м | 145 |  |  |
| 10 | Забивання тріщин у стінах цементним розчином на цементі,що розширюється (кв. 13, 14, 18, 19, 20, 40, 53, 57, 58, сходових кліток) |  | м | 65 |  |  |
| 11 | Ремонт покриття стельових бетонних та залізобетонних поверхонь ремонтним розчином для структурного відновлення Mapegrout Tissotropіco, вручну, товщина шару 20 мм (кв. 13, 14, 18, 19, 22, 40, 57, 58, сходових кліток) |  | м2 | 13 |  |  |
|  | Підсилення залізобетонної стінової панелі |  |  |  |  |  |
| 12 | Грунтування стін (Ceresit СT 19) |  | м2 | 660 |  |  |
| 13 | Зароблення тріщин перерізом до 20х20 мм в цегляних та кам'яних конструкціях ін’єктуванням розчину Mape- Antique I |  | м | 220 |  |  |
| 14 | Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях |  | м2 | 660 |  |  |
| 15 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 16-18 мм |  | т | 1,56222 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм (к=3) | м2 | 660 |  |
| 17 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2 | м2 | 660 |  |
| 18 | Ручна штукатурка стартова, цементно-вапняна | кг | 56100 |  |
| 19 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 11 |  |
|  | Кв. 6, 18, 20, 36, сходовій клітці 3-го під’їзду |  |  |  |
| 20 | Ремонт покриття вертикальних бетонних та залізобетонних поверхонь ремонтним розчином для структурного відновлення Mapegrout Tissotropіco, вручну, товщина шару 20 мм (кв. 6, 18, 20, 36, сходовій клітці 3-го під’їзду) | м2 | 11 |  |
| 21 | Додавати чи віднімати до норми 4-1 при зміні товщини шару на 10 мм (к=3) | м2 | 11 |  |
|  | Розділ №2. Перегордки |  |  |  |
|  | Кв. 1, 4, 16 |  |  |  |
| 22 | (Демонтаж) Установлення великопанельних залізобетонних перегородок площею до 6 м2 | шт | 6 |  |
| 23 | Улаштування армованих цегляних перегородок с прорізами товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 22,8 |  |
| 24 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 0,2145 |  |
| 25 | Армування кладки стін та інших конструкцій | т | 0,0013574 |  |
| 26 | Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 10 мм | кг | 1,3574 |  |
| 27 | Зароблення тріщин перерізом до 20х20 мм ін’єктуванням розчину (кв. 5, 13, 41) | м | 12 |  |
| 28 | Забивання тріщин у стінах цементним розчином на цементі,що розширюється (кв. 12, 32, 36) | м | 7,5 |  |
| 29 | Установлення арматурних стикових накладок | т | 0,00564 |  |
|  | Розділ №3. Карнизи |  |  |  |
| 30 | (Демонтаж) Установлення плит карнизних масою до 0,5 т (зі збереженням) | шт | 8 |  |
| 31 | Установлення плит карнизних масою до 0,5 т | шт | 8 |  |
| 32 | Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм | м | 30 |  |
| 33 | Ремонт покриття вертикальних бетонних та залізобетонних поверхонь ремонтним розчином для структурного відновлення Mapegrout Tissotropіco, вручну, товщина шару 20 мм | м2 | 100 |  |
| 34 | Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх стінових конструкціях, із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Сeresit CT 35, зерно 2,0 мм | м2 | 50 |  |
| 35 | Фарбування горизонтальных бетонних поверхонь декоративно-захисною силіконовою фарбою за два рази | м2 | 50 |  |
|  | Розділ №4. Балкони Коефіціент для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1 |  |  |  |
| 36 | Демонтаж обшивки балкону | м2 | 279,3 |  |
| 37 | Очищення вручнубалконних плит від вапняної фарби з драбин | м2 | 136,4 |  |
| 38 | Ремонт покриття стельових бетонних та залізобетонних поверхонь ремонтним розчином для структурного відновлення Mapegrout Tissotropіco, вручну, товщина шару 20 мм | м2 | 136,4 |  |
| 39 | Улаштування декоративної штукатурки «короїд» по зовнішніх конструкціях, із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «короїд» Сeresit CT 35, зерно 2,0 мм | м2 | 136,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | Фарбування горизонтальных бетонних поверхонь декоративно-захисною акриловою фарбою за два рази | м2 | 136,4 |  |
| 41 | Виготовлення гратчастих конструкцій [огороджень балконів] | т | 2,32064 |  |
| 42 | Труба профильная 40х60х2 мм | т | 2,39490048 |  |
| 43 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень балконів | т | 2,32064 |  |
| 44 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 81,2 |  |
| 45 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь/ (к=2) | м2 | 81,2 |  |
| 46 | Монтаж обшивки з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 279,3 |  |
| 47 | Вартість профлисту С20-900-0,7 | м2 | 321,195 |  |
| 48 | Гвинти самонарiзнi покрівельні | шт | 2240 |  |
|  | Навіси над балконами |  |  |  |
| 49 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,82692 |  |
| 50 | Металеві конструкції | т | 0,82692 |  |
| 51 | Дюбель розпірний сталевий | шт | 96 |  |
| 52 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 24 |  |
| 53 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь/ (к=2) | м2 | 24 |  |
| 54 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 44,4 |  |
| 55 | Вартість профлисту С20-900-0,7 | м2 | 51,06 |  |
| 56 | Гвинти самонарiзнi покрівельні | шт | 360 |  |
|  | Розділ №5. Перекриття Коефіціент для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1,3 |  |  |  |
| 57 | Ремонт покриття стельових бетонних та залізобетонних поверхонь ремонтним розчином для структурного відновлення Mapegrout Tissotropіco, вручну, товщина шару 20 мм | м2 | 5 |  |
| 58 | Підсилення залізобетонних конструкцій стрічками з вуглецевих волокон SikaCarboDur, ширина стрічки 50мм | м | 72,56 |  |
|  | Розділ №6. Покриття Коефіціент для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1 |  |  |  |
| 59 | (Демонтаж) Установлення плит карнизних масою більше 0,5 т (зі збереженням) | шт | 15 |  |
| 60 | Установлення плит карнизних масою більше 0,5 т | шт | 15 |  |
| 61 | Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій | м | 396 |  |
| 62 | (Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 20 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 7 |  |
| 63 | (Демонтаж) Укладання панелей перекриття з обпиранням по контуру площею до 15 м2 [для будівництва в районах із сейсмічністю до 6 балів] | шт | 4 |  |
| 64 | Улаштування перекриттів монолітних площею більше 5 м2, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 5- 10мм | м3 | 5 |  |
| 65 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,58 |  |
|  | Розділ №7. Покрiвля Коефіціент для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1 |  |  |  |
| 66 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 672 |  |
| 67 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 672 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 68 | (Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами | м3 | 200 |  |
| 69 | Демонтаж будки виходу на покрівлю з дерев'яних дощок | м2 | 21 |  |
| 70 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (жолобів) | м | 133 |  |
| 71 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з люльок | м | 120 |  |
| 72 | Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м | м3 | 12 |  |
| 73 | Суміш Ceresit СT 21 для укладання пінобетонних блоків [товщина швів від 1 до 6 мм] | кг | 180 |  |
| 74 | Монтаж залізобетонних перемичок у стінах існуючих будівель підіймачем будівельним | м3 | 0,3 |  |
| 75 | Перемички з/б марки 5ПБ18-27-П серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 3 |  |
| 76 | Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м | м3 | 2,7 |  |
| 77 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм | т | 0,267 |  |
| 78 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 3,6 |  |
| 79 | Блоки дверні металеві, утеплені | м2 | 3,6 |  |
| 80 | Замок | шт | 3 |  |
| 81 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 75 |  |
| 82 | Плита мінераловатна IZOVAT 135 | м3 | 12,0375 |  |
| 83 | Дюбелі фасадні, дл. 200 мм | шт | 606 |  |
| 84 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 75 |  |
| 85 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 75 |  |
| 86 | Шпаклівка "Ізогіпс" | кг | 75 |  |
| 87 | Шпаклівка "Сатенгіпс" | кг | 75 |  |
| 88 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 75 |  |
| 89 | Улаштування цементної ухилоутворювачої стяжки (40- 160 мм) | м2 | 594 |  |
| 90 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (к=14) | м2 | 594 |  |
| 91 | Улаштування прокладної гідроiзоляцiї в один шар | м2 | 672 |  |
| 92 | Гідроізоляційна мембрана високої паропроникливості | м2 | 739,2 |  |
| 93 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо | м3 | 160,2 |  |
| 94 | Плити мiнераловатнi MONROCK MAX E | м3 | 163,404 |  |
| 95 | Улаштування прокладної гідроiзоляцiї в один шар | м2 | 672 |  |
| 96 | Геотекстиль голкопробивний, щільність 500 г/м2 | м2 | 739,2 |  |
| 97 | Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран | м2 | 672 |  |
| 98 | Турбо-гвинт 7,5х72 мм (саморіз) | шт | 2688 |  |
| 99 | Шайба тарільчата | шт | 2688 |  |
| 100 | Дюбель нейлоновий 10х80 мм | шт | 2688 |  |
| 101 | Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм | м | 60 |  |
| 102 | Деталі фартуків з оцинк. сталі, L=2,0м, товщина 0,6 мм | шт. | 30 |  |
| 103 | Турбо-гвинт 7,5х72 мм (саморіз) | шт | 420 |  |
| 104 | Дюбель | шт | 420 |  |
|  | Водостічна система |  |  |  |
| 105 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 133 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 106 | Жолоб водостічний | м | 138,32 |  |
| 107 | З’єднувач ринви | шт | 40 |  |
| 108 | Тримачі підвісних жолобів | шт | 280 |  |
| 109 | Кут зовнішній | шт | 4 |  |
| 110 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 132 |  |
| 111 | Лійка | шт | 8 |  |
| 112 | Труби водостічні | м | 124,8 |  |
| 113 | Кріплення для водосточних труб | шт | 80 |  |
| 114 | Коліна водостічних труб | шт | 24 |  |
| 115 | З’єднувач труби | шт | 40 |  |
| 116 | Виготовлення гратчастих конструкцій [огороджень покрівлі] | т | 0,9465 |  |
| 117 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 14 мм | кг | 487,104 |  |
| 118 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 16 мм | кг | 489,3744 |  |
| 119 | Огородження покрівель перилами | м | 130 |  |
| 120 | Манжети примикання до стійок огородження | шт | 260 |  |
| 121 | Манжети примикання до труб Ф75-125 мм вентиляції каналізації | шт | 9 |  |
| 122 | Підсилення горизонтальних бетонних та залізобетонних конструкцій зверху покриттям вуглеволоконним високоміцним Mapewrap з використанням шпаклівки двокомпонентної тиксотропної епоксидної Mapewrap 11 | м2 | 7,68 |  |
| 123 | Підсилення вертикальних бетонних та залізобетонних конструкцій покриттям вуглеволоконним високоміцним Mapewrap з використанням шпаклівки двокомпонентної тиксотропної епоксидної Mapewrap 11 | м2 | 24 |  |
| 124 | Перхлорвінілове фарбування нових фасадів з риштувань по підготовленій поверхні | м2 | 31,68 |  |
| 125 | Улаштування з листової сталi крапельнику | м | 133 |  |
| 126 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм | т | 0,31233 |  |
|  | Розділ №8. Покриття прибудови Коефіціент для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1 |  |  |  |
| 127 | (Демонтаж) Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 35 |  |
| 128 | Демонтаж дерев'яних балок покриття | м2 | 35 |  |
| 129 | Улаштування дерев'яних балок покриття з брусу 100х200 | м3 | 1,2 |  |
| 130 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-200 мм, товщина 100, 125 мм, ІІ сорт | м3 | 1,26 |  |
| 131 | Укладання підшивної дерев'яної рейки 50х50 iз брусiв | м3 | 0,2 |  |
| 132 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІ сорт | м3 | 0,204 |  |
| 133 | Закріпленняя дерев'яної контррейки 30х100 | м3 | 0,2 |  |
| 134 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок під покрівлю з листової сталі | м2 | 35 |  |
| 135 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІ сорт | м3 | 0,408 |  |
| 136 | Нанесення механiзованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матерiалу ДСА-1 на горизонтальнi i вертикальнi поверхнi дерев'яних конструкцiй | м2 | 100 |  |
| 137 | На кожний наступний шар нанесення механiзованим способом покриття з вогнезахисного матерiалу додавати до норми 13-74-1 | м2 | 100 |  |
| 138 | Вогнезахисний матерiал ДСА-1 | кг | 80 |  |
| 139 | Теплоізоляція покриттів та перекриттів виробами з волокнистих і зернистих матеріалів насухо | м3 | 4,8 |  |
| 140 | Плити мiнераловатнi MONROCK MAX E | м3 | 4,896 |  |
| 141 | Улаштування прокладної гідроiзоляцiї в один шар | м2 | 35 |  |
| 142 | Гідробарьєр | м2 | 38,5 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 143 | Улаштування прокладної гідроiзоляцiї в один шар | м2 | 26 |  |
| 144 | Гідроізоляційна мембрана високої паропроникливості | м2 | 28,6 |  |
| 145 | Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів | м2 | 26 |  |
| 146 | Самонаріз 3,5х9,5мм | шт | 406 |  |
| 147 | Анкер-клин 6х40 | шт | 62 |  |
| 148 | Підвіси в комплекті | шт | 18 |  |
| 149 | Тяга підвісу | шт | 18 |  |
| 150 | Дюбель забивний 6х40мм | шт | 44 |  |
| 151 | Профіль UD. | м | 23,4 |  |
| 152 | Профіль CD. | м | 66,3 |  |
| 153 | Однорівневий з’єднувач профілів типу "краб" | шт | 44 |  |
| 154 | Стрічка ущільнувана звукоізоляційна шириною 30мм | м | 23,4 |  |
| 155 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 26 |  |
| 156 | Саморізи 3,5х25 мм | шт | 546 |  |
| 157 | Шпаклівка Фугенфюллер | кг | 9,282 |  |
| 158 | Стрiчка армувальна. | м | 25,74 |  |
| 159 | Листи гіпсокартонні для стелі, вологостійки | м2 | 27,3 |  |
| 160 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 35 |  |
| 161 | Вартість профлисту Т20, t=0,45 мм з полімерним покриттям | м2 | 42 |  |
| 162 | Гвинти самонарiзнi покрівельні | шт | 280 |  |
| 163 | Монтаж звісу з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 12 |  |
| 164 | Вартість профлисту Т20, t=0,45 мм з полімерним покриттям | м2 | 14,4 |  |
| 165 | Гвинти самонарiзнi покрівельні | шт | 96 |  |
|  | Розділ №9. Опорядження внутрiшнє |  |  |  |
|  | Коефіціент для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1,3 Стелі |  |  |  |
| 166 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 400 |  |
| 167 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 400 |  |
| 168 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (к=3) | м2 | 400 |  |
| 169 | Шпаклівка "Ізогіпс" | кг | 600 |  |
| 170 | Шпаклівка "Сатенгіпс" | кг | 600 |  |
| 171 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 400 |  |
|  | Стіни і перегородки в приміщеннях |  |  |  |
| 172 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 800 |  |
| 173 | Знімання шпалер простих та поліпшених | м2 | 850 |  |
| 174 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 1650 |  |
| 175 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати (к=4) | м2 | 1650 |  |
| 176 | Шпаклівка "Ізогіпс" | кг | 1650 |  |
| 177 | Шпаклівка "Сатенгіпс" | кг | 3300 |  |
|  | Стіни в санвузлах |  |  |  |
| 178 | Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток | м2 | 80 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 179 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 76 |  |
| 180 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 156 |  |
|  | Розділ №10. Зовнiшнє оздоблення Коефіціент для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1,2 |  |  |  |
| 181 | Розбирання теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм | м2 | 230 |  |
| 182 | Ремонт покриття вертикальних бетонних та залізобетонних поверхонь ремонтним розчином для структурного відновлення Mapegrout Tissotropіco, вручну, товщина шару 20 мм | м2 | 7 |  |
| 183 | Додавати чи віднімати до норми 4-1 при зміні товщини шару на 10 мм (к=3) | м2 | 7 |  |
| 184 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 1850 |  |
| 185 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі | м2 | 1490 |  |
| 186 | Плита мінераловатна IZOVAT 135 | м3 | 239,145 |  |
| 187 | Дюбелі фасадні, дл. 200 мм | шт | 12039 |  |
| 188 | Профіль цокольний на товщ. утеплювачу 150мм | м | 49,2 |  |
| 189 | Силіконова фарба Ceresit СT 48 | кг | 747,98 |  |
| 190 | Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 20 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм | м2 | 255 |  |
| 191 | Плита мінераловатна IZOVAT 135 | м3 | 3,57 |  |
| 192 | Дюбелі фасадні пластмасові, дл. 160 мм | шт | 1547 |  |
| 193 | Суміш для влаштування клеячого та захисного шару Thermo Universal | кг | 3111 |  |
| 194 | Армуюча сітка Ceresit СT 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm | м2 | 326,4 |  |
| 195 | Адгезионная грунтовка Ceresit CT 16 | кг | 43,35 |  |
| 196 | Декоративно-защитный слой СТ 174/25 силікат-силікон штук.1,5мм | кг | 701,25 |  |
| 197 | Профіль кутовий з сіткою | м | 857 |  |
| 198 | Силіконова фарба Ceresit СT 48 | кг | 128,01 |  |
| 199 | Установлення віконних зливів | м | 288,3 |  |
| 200 | Шурупи самонарізні | шт | 1018 |  |
| 201 | Мастика "Гермобутіл-С" | т | 0,08467 |  |
| 202 | Зливи віконні з оцинкованої сталі із полімерним покриттям шир.350 мм | м/п | 298,967 |  |
| 203 | Установлення кутового профілю | м | 1200 |  |
| 204 | Профіль кутовий з сіткою | м | 1260 |  |
|  | Розділ №11. Вимощення і цоколь будинку Коефіціент для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1,2 |  |  |  |
| 205 | (Демонтаж) Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | м2 | 100 |  |
| 206 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 100 |  |
| 207 | Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 10 |  |
| 208 | Грунтування цоколю з землі та риштувань | м2 | 190 |  |
| 209 | Ґрунтовка глибокопроникна безбарвна Ceresit CT 17 супер | л | 41,8 |  |
| 210 | Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою | м2 | 95 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Улаштування утеплення з екструдованого пінополістиролу нижче рівеню вимощення |  |  |  |
| 211 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС [без опорядження] при товщині пінополістирольних плит від 50 мм до 120 мм | м2 | 95 |  |
| 212 | Плита теплоізоляційна з пінополістиролу XPS | м3 | 10,45 |  |
| 213 | Дюбелі фасадні пластмасові, дл. 110 мм | шт | 768 |  |
| 214 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 90 |  |
| 215 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 13 см | м2 | 208,8 |  |
| 216 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 30,40128 |  |
| 217 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 125 |  |
| 218 | Поребрик сірий БР 100.20.5 | шт | 125 |  |
| 219 | Улаштування одношарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2] | м2 | 215 |  |
|  | Улаштування утеплення з екструдованого пінополістиролу вище рівеню вимощення |  |  |  |
| 220 | Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT ППС при товщині плити від 50 мм до 120 мм, фінішний шар - штукатурка декоративна та фасадна фарба | м2 | 95 |  |
| 221 | Улаштування додаткового захисного армувального шару товщиною 3 мм при теплоізоляції зовнішніх стінових будівельних конструкцій із застосуванням систем утеплення CERESIT MB чи CERESIT ППС | м2 | 95 |  |
| 222 | Дюбелі фасадні пластмасові, дл. 110 мм | шт | 768 |  |
| 223 | Плита теплоізоляційна з пінополістиролу XPS | м3 | 10,45 |  |
| 224 | Штукатурка декоративна "камінцева" Ceresit СT 137, зерно 2,5 мм | кг | 111 |  |
| 225 | Силіконова фарба Ceresit СT 48 | кг | 70,205 |  |
|  | Розділ №12. Вiкна Коефіціент для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1,3 |  |  |  |
| 226 | Знімання засклених віконних рам | м2 | 24,57 |  |
| 227 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 15 |  |
| 228 | Знімання бетонних та мозаїчних підвіконних дощок | м2 | 21 |  |
| 229 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 19,5 |  |
| 230 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 2,73 |  |
| 231 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 21,84 |  |
| 232 | Блоки віконні металопластикові (монтажна товщина рами не менше 70 мм, двокамерний склопакет товщиною не менше 32 мм з одним енергоефективним склом та заповненням інертним газом) | м2 | 24,57 |  |
| 233 | Дюбель 10*150 | шт | 133 |  |
| 234 | Піна монтажна | л | 9,724 |  |
| 235 | Герметик силиконовий | л | 3,74 |  |
| 236 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 21 |  |
| 237 | Піна монтажна | л | 2,915 |  |
| 238 | Дошки підвіконні пластикові | м | 21,42 |  |
| 239 | Бічні закладення для підвіконь | шт. | 30 |  |

| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 240 |  | Установлення віконних зливів |  |  |  |  | м |  |  | 19,5 |  |  |  |  |  |  |
| 241 |  | Шурупи самонарізні |  |  |  |  | шт |  |  | 69 |  |  |  |  |  |  |
| 242 |  | Мастика "Гермобутіл-С" |  |  |  |  | т |  |  | 0,005727 |  |  |  |  |  |  |
| 243 |  | Зливи віконні з оцинкованої сталі із полімерним покриттям шир.200мм |  |  |  |  | м/п |  |  | 20,222 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №13. Інші роботи Коефіціент для урахування впливу умов виконання будівельних робіт =1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 244 |  | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  |  |  |  | т |  |  | 104,405 |  |  |  |  |  |  |
| 245 |  | Перевезення сміття до 22 км |  |  |  |  | т |  |  | 104,405 |  |  |  |  |  |  |
| електроосвітлення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Кількість |  |  | Примітка |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |
| 1 |  | Монтаж автоматичних вимикачів на динрейку в існуючий щит |  |  |  |  | шт |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Установлення фотодатчика |  |  |  |  | шт |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Монтаж датчику руху |  |  |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Монтаж дін-рейки |  |  |  |  | м |  |  | 0,3 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Монтаж свiтильникiв накладних світлодіодних |  |  |  |  | шт |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  | Монтаж гофр.ПВХ труб для електропроводки дiаметром до 25 мм |  |  |  |  | м |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Затягування кабелю перерiзом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  |  |  |  | м |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Прокладання кабеля при схованiй проводцi в борознах |  |  |  |  | м |  |  | 90 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Прокладання проводу при схованiй проводцi в борознах |  |  |  |  | м |  |  | 1480 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  | Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці |  |  |  |  | шт |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  | Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних |  |  |  |  | шт |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  | Прокладання лотків |  |  |  |  | м |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Провiдник заземлюючий вiдкрито по будiвельних основах з мiдного проводу перерiзом 4 м2 |  |  |  |  | м |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №1. Матеріали |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  | Світильник світлодіодний ДББ26У-16-104 IP65,40Вт/ |  |  |  |  | шт |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Світильник світлодіодний ДББ26У-12-112 IP65 12Вт |  |  |  |  | шт |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  | Датчик руху ЕВРОСВЕТ Sm-01 180 IP 44 |  |  |  |  | шт |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Кабель ВВГнгд пер. 3х1,5 мм2 |  |  |  |  | м |  |  | 295,8 |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Кабель ВВГнгд пер.1х4 мм2 |  |  |  |  | м |  |  | 10,2 |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Провід ВВП-3 січ.3х1,5 мм2 |  |  |  |  | м |  |  | 494,4 |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Провід ВВП-3 січ.3х2,5 мм2 |  |  |  |  | м |  |  | 1030 |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Розетка для прихованого монтажу |  |  |  |  | шт |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Вимикач 1кл. для прихованої проводки 10А |  |  |  |  | шт |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Коробка У196 |  |  |  |  | шт |  |  | 174 |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Відгалужувальна коробка 53600 (ДКС) |  |  |  |  | шт |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Дін-рейка L=0,3м |  |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Лоток металевий н/перф.оц. 50х100х3000мм (ДКС 35020) |  |  |  |  | шт |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Кришка лотка 15х100x3000 (ДКС 35520) |  |  |  |  | м |  |  | 48 |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  | Консоль ML осн.100мм (ДКС BBL 5010) |  |  |  |  | шт |  |  | 17 |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Аксесуари |  |  |  |  | шт |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Гофротруба ПВХ діам.20мм (ДКС 91820) |  |  |  |  | м |  |  | 200 |  |  |  |  |  |  |

| придбання устаткування електроосвітлення |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Вимикач автоматичний 1p.10A, ETIMAT 1pC10; ( маса=0,0013) |  | шт | 3 |  |  |
| 2 | Сутінковий вимикач з фотоелементом SOU-1/230+SENZOR 16A; ( маса=0,0001) |  | шт | 2 |  |  |

| блискавкозахист |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 1 |  | Монтаж блискавкоприймачів |  |  | т |  | 0,0048 |  |  |  |  |
| 2 |  | Блискавкоприймач для комину 1,5м М-01/15 |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 3 |  | Блискавкоприймач для комину 2 м М-01/20 |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 4 |  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм |  |  | м |  | 20 |  |  |  |  |
| 5 |  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 2 до 8 м] |  |  | м |  | 60 |  |  |  |  |
| 6 |  | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботi на висотi понад 8 до 15 м] |  |  | м |  | 130 |  |  |  |  |
| 7 |  | Дріт алюмінієвий діам.8мм (1кг-7,4п.м.) W-08/AL |  |  | м |  | 210 |  |  |  |  |
| 8 |  | Злучник для дроту універсальний С-011 |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |
| 9 |  | Злучник контрольний ST C-032 ST |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |
| 10 |  | Затискач для дроту до ринви С-061 ОС |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |
| 11 |  | Злучник для стержня диам.16мм /та дроту /смуги С-042 |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |
| 12 |  | Тримач дроту пласт.для плоского даху з бетоном Н-303 |  |  | шт |  | 50 |  |  |  |  |
| 13 |  | Тримач дроту мет. з FLIP дюбелем H-034 |  |  | шт |  | 145 |  |  |  |  |
| 14 |  | Тримач полоси металевий FLIP H-037 ОС |  |  | шт. |  | 10 |  |  |  |  |
| 15 |  | Монтаж фасадной коробки |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |
| 16 |  | Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682 |  |  | шт |  | 10 |  |  |  |  |
| 17 |  | Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм |  |  | шт |  | 20 |  |  |  |  |
| 18 |  | Комплект стержневого уземлювача 16мм G-16/45 L=4, 5м (1016452)( в к.те: стрижень різьбовий-2шт., муфта з'єднувальна, з'єднувач для стержня і смуги, наконечник для стержня, ударний гвинт, муфта для гвинта) |  |  | шт |  | 20 |  |  |  |  |
| 19 |  | Насадка SDS-MAX для вібромолота G-160 |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 20 |  | Антикорозійна паста 0,5кг К-950 |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 21 |  | Стрічка ПВХ-мембран. 300х50мм К-303 ( для Н-303) |  |  | шт |  | 25 |  |  |  |  |
| 22 |  | Шуруп з дюбелем розріпним К-904 |  |  | шт |  | 50 |  |  |  |  |
| 23 |  | Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2 |  |  | м |  | 56,3 |  |  |  |  |
| 24 |  | Смуга 25х4 W-25x4/ST |  |  | кг |  | 45 |  |  |  |  |
| 25 |  | Захист полоси антикорозійною стрічкою |  |  | м |  | 30 |  |  |  |  |
| 26 |  | Стрічка антикорозійна 50мм, L=10m G-115 |  |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 27 |  | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  |  | м3 |  | 8,45 |  |  |  |  |
| 28 |  | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 |  |  | м3 |  | 8,45 |  |  |  |  |

| благоустрій |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Розбирання покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м |  | м2 | 2 |  |  |
| 2 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом |  | м3 | 0,126 |  |  |
| 3 | Навантаження сміття вручну |  | т | 0,302 |  |  |
| 4 | Перевезення сміття до 22 км |  | т | 0,302 |  |  |
| 5 | Улаштування покриття з тактильної плитки з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м |  | м2 | 4,52 |  |  |
| 6 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 15 (М 200), крупнiсть заповнювача 20-40мм |  | м3 | 0,1356 |  |  |
| 7 | Монтаж дрiбних конструкцій вагою до 0,1 т |  | т | 0,48 |  |  |

| придбання устаткування благоустрою |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Лавка; (маса=0,05) |  | шт | 6 |  |  |
| 2 | Урна; (маса=0,005) |  | шт | 6 |  |  |