Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв,                       вул. Айвазовського, 5-А (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, що сталися у зв’язку зі збройною агресією рф проти України) (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість: 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 5-А по вул. Айвазовського.

- Очікувана вартість: 581 294,36  грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: з моменту підписання договору і до 20.12.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 02.09.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта приймання наданих послуг/виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 17 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі складеного ними дефектного акту та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.10.0).

Технічне завдання

| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів; Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Плити перекриття 6,7 пов. |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів підлог з лінолеуму |  | м2 | 29,6 |  |  |
| 2 | Розбирання монолітних перекриттів безударним методом |  | м3 | 0,36 |  |  |
| 3 | Різання бетонних і залізобетонних конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа до 250 мм |  | м2 | 2 |  |  |
| 4 | Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм |  | м3 | 0,36 |  |  |
| 5 | Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 12 мм |  | т | 0,0143 |  |  |
| 6 | Установлення анкерів |  | кг | 22,8 |  |  |
| 7 | Арматура, діаметр 12 мм L=800мм (32 шт) |  | кг | 22,8 |  |  |
| 8 | Хіманкер PROFIX 410 мл |  | шт | 4 |  |  |
| 9 | Ін’єктування тріщин перекриття |  | м | 45 |  |  |
| 10 | Епоксидна смола Sikadur-53 або аналог |  | кг | 19,53 |  |  |
| 11 | Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій |  | м | 6 |  |  |
|  | Розділ №2. Стіна фасада 8 пов. |  |  |  |  |  |
| 12 | Підсилення стін у віконному пройомі стальними обоймами |  | т | 0,1803 |  |  |
| 13 | Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 12 мм |  | т | 0,0149 |  |  |
| 14 | Лист 100х300х6 |  | т | 0,0396 |  |  |
| 15 | Прокат кутовий 63х6 мм |  | т | 0,1258 |  |  |
| 16 | Улаштування стін з бетону |  | м3 | 0,3 |  |  |
| 17 | Ін’єктування тріщин стіни |  | м | 10 |  |  |
| 18 | Епоксидна смола Sikadur-53 або аналог |  | кг | 4,34 |  |  |
|  | Розділ №3. Опорядження приміщень 6,7,8 пов. |  |  |  |  |  |
|  | Підлога |  |  |  |  |  |
| 19 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 |  | м2 | 29,6 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм | м2 | 29,6 |  |
| 21 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної Ceresit CN 69 | м2 | 29,6 |  |
| 22 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 | м2 | 29,6 |  |
| 23 | Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах | м | 35,2 |  |
| 24 | Дюбелі пластмасові 6х60 з шурупом | шт | 141 |  |
| 25 | Улаштування алюмінієвої планки з антиковзкою вставкою на шурупах | м | 2,7 |  |
| 26 | Алюмінієвий профіль з антиковзкою вставкою | м | 2,7 |  |
| 27 | Дюбелі пластмасові 6х60 з шурупом | шт | 11 |  |
|  | Стіни/відкоси |  |  |  |
| 28 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 94,9 |  |
| 29 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 94,9 |  |
| 30 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 3,2 |  |
| 31 | Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм | м2 | 3,36 |  |
| 32 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 12,5 |  |
| 33 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 94,9 |  |
| 34 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 4мм | м2 | 94,9 |  |
| 35 | Гіпсова шпаклівка стартова | кг | 189,8 |  |
| 36 | Гіпсова шпаклівка фінішна | кг | 189,8 |  |
| 37 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 3,2 |  |
| 38 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 4мм | м2 | 3,2 |  |
| 39 | Гіпсова шпаклівка стартова | кг | 6,4 |  |
| 40 | Гіпсова шпаклівка фінішна | кг | 6,4 |  |
| 41 | Установлення кутиків | м | 12,5 |  |
| 42 | Кутик пластиковий | м | 12,5 |  |
| 43 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 3,2 |  |
|  | Стеля |  |  |  |
| 44 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 29,6 |  |
| 45 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 29,6 |  |
| 46 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 4мм | м2 | 29,6 |  |
| 47 | Гіпсова шпаклівка стартова | кг | 59,2 |  |
| 48 | Гіпсова шпаклівка фінішна | кг | 59,2 |  |
| 49 | Улаштування плінтусів стельових | м | 37,9 |  |
| 50 | Клей для плінтуса стельового | кг | 2 |  |
| 51 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 29,6 |  |
|  | Розділ №4. Прорізи |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1,89 |  |
| 53 | Блоки віконні з металопластику | м2 | 1,89 |  |
| 54 | Піна монтажна | л. | 0,709 |  |
| 55 | Дюбель | шт | 10 |  |
| 56 | Герметик силіконовий | л | 0,284 |  |
| 57 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 1,4 |  |
| 58 | Дошки підвіконні пластикові | м | 1,428 |  |
| 59 | Піна монтажна | л. | 0,194 |  |
| 60 | Установлення віконних зливів | м | 1,4 |  |
| 61 | Віконні зливи | м | 1,4518 |  |
|  | Розділ №5. Фасад |  |  |  |
| 62 | Оклеювання стін склосіткою | м2 | 8 |  |
| 63 | Сітка штукатурна скловолокниста | м2 | 8,4 |  |
| 64 | Клеюча суміш універсальна | т | 0,02 |  |
| 65 | Шпаклювання стін та укосів фасадів мінеральною шпаклівкою | м2 | 8 |  |
| 66 | Шпаклівка мінеральна | кг | 16 |  |
| 67 | Установлення кутиків | м | 4,2 |  |
| 68 | Кутик пластиковий | м | 4,41 |  |
| 69 | Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 1 раз з землі та риштувань | м2 | 8 |  |
| 70 | Hавішування канатних систем | навішув | 8 |  |
| 71 | Знімання канатних систем | зніман | 8 |  |
|  | Розділ №6. Покрівля основна |  |  |  |
| 72 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари | м2 | 297 |  |
| 73 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі (6 шарів) | м2 | 297 |  |
| 74 | Розбирання цементної стяжки | м2 | 89 |  |
| 75 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 89 |  |
| 76 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 177,6 |  |
| 77 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари (примикань) | м2 | 46,2 |  |
| 78 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 297 |  |
| 79 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,2376 |  |
| 80 | Руберойд наплавлюваний Акваизол СБС-ПЕ-3,0 або аналог (нижній шар) | м2 | 335,61 |  |
| 81 | Руберойд наплавлюваний Акваизол Еласт-ПЕ-5,0-П або аналог (верхній шар) | м2 | 341,55 |  |
| 82 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників | м | 92,4 |  |
| 83 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 500 мм | м | 92,4 |  |
| 84 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,047124 |  |
| 85 | Руберойд наплавлюваний Акваизол СБС-ПЕ-3,0 або аналог (нижній шар) | м2 | 64,68 |  |
| 86 | Руберойд наплавлюваний Акваизол Еласт-ПЕ-5,0-П або аналог (верхній шар) | м2 | 64,68 |  |
| 87 | Улаштування з листової сталі прижимних планок | м | 92,4 |  |
| 88 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | т | 0,401 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 89 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар | м2 | 251 |  |
| 90 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,2008 |  |
| 91 | Руберойд наплавлюваний Акваизол Еласт-ПЕ-5,0-П або аналог (верхній шар) | м2 | 288,65 |  |
| 92 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників | м | 93,2 |  |
| 93 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 500 мм | м | 93,2 |  |
| 94 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,047532 |  |
| 95 | Руберойд наплавлюваний Акваизол СБС-ПЕ-3,0 або аналог (нижній шар) | м2 | 65,24 |  |
| 96 | Руберойд наплавлюваний Акваизол Еласт-ПЕ-5,0-П або аналог (верхній шар) | м2 | 65,24 |  |
| 97 | Улаштування прижимних планок (від розбирання) | м | 93,2 |  |
|  | Розділ №7. Ліфтова |  |  |  |
| 98 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари | м2 | 31,2 |  |
| 99 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі (6 шарів) | м2 | 31,2 |  |
| 100 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари (примикань) | м2 | 4,92 |  |
| 101 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (парапетних кришек) | м | 16,4 |  |
| 102 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 31,2 |  |
| 103 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 31,2 |  |
| 104 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,02496 |  |
| 105 | Руберойд наплавлюваний Акваизол СБС-ПЕ-3,0 або аналог (нижній шар) | м2 | 35,256 |  |
| 106 | Руберойд наплавлюваний Акваизол Еласт-ПЕ-5,0-П або аналог (верхній шар) | м2 | 35,88 |  |
| 107 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників | м | 16,4 |  |
| 108 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 800 мм | м | 16,4 |  |
| 109 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,0123 |  |
| 110 | Руберойд наплавлюваний Акваизол СБС-ПЕ-3,0 або аналог (нижній шар) | м2 | 16,892 |  |
| 111 | Руберойд наплавлюваний Акваизол Еласт-ПЕ-5,0-П або аналог (верхній шар) | м2 | 16,892 |  |
| 112 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | м | 6,4 |  |
| 113 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | т | 0,028 |  |
| 114 | Улаштування з листової сталі парапетів | м | 17,6 |  |
| 115 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | т | 0,076 |  |
| 116 | Знімання дверних полотен | м2 | 2 |  |
| 117 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах | шт | 2 |  |
| 118 | (Демонтаж)Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 2 |  |
| 119 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4 |  |
| 120 | Двірні блоки з металопластику | м2 | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 121 | Піна монтажна | л. | 0,7404 |  |
| 122 | Дюбель | шт | 18 |  |
| 123 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (відливів) | м | 4,2 |  |
| 124 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм Перелiк нарахувань: Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт = 1 | т | 0,018 |  |
| 125 | Навантаження сміття вручну | т | 14,05472 |  |
| 126 | Перевезення сміття до 22 км | т | 14,05472 |  |