Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв,                       вул. Вадима Благовісного, 82 (літ. А-2) (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, що сталися у зв’язку зі збройною агресією рф проти України) (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість: 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 82 (літ. А-2) по вул. Вадима Благовісного.

- Очікувана вартість: 993 967,02  грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: з моменту підписання договору і до 31.10.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 14.05.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта приймання наданих послуг/виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 29 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі складеного ними дефектного акту та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.10.0).

Технічне завдання

| Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів |  | м2 | 90 |  |  |
| 2 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами |  | м2 | 90 |  |  |
| 3 | Розбирання горищних перекриттів по дерев'яних балках в цегляних будівлях |  | м2 | 34,2 |  |  |
| 4 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 4 |  |  |
| 5 | Знімання засклених віконних рам |  | м2 | 8,08 |  |  |
| 6 | Демонтаж пластикових підвіконних дошок |  | м | 4,75 |  |  |
| 7 | Розбирання дверних блоків площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 4,8 |  |  |
| 8 | Демонтаж металевих дверей |  | м2 | 1,6 |  |  |
| 9 | Розбирання кам'яної кладки стін із бутового каменю |  | м3 | 37,6 |  |  |
|  | Розділ №2. Стiни |  |  |  |  |  |
| 10 | Улаштування поясів в опалубці /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/ |  | м3 | 2,63 |  |  |
| 11 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм |  | т | 0,185 |  |  |
| 12 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм |  | т | 0,185 |  |  |
| 13 | Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м |  | м3 | 31,16 |  |  |
| 14 | Суміш Ceresit СT 21 для укладання газобетонних блоків |  | кг | 779 |  |  |
| 15 | Блоки газобетоні |  | м3 | 30,8484 |  |  |
| 16 | Улаштування поясів в опалубці зверху стіни /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 10-20 мм/ |  | м3 | 3,25 |  |  |
| 17 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм |  | т | 0,1512 |  |  |
| 18 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм |  | т | 0,1512 |  |  |
| 19 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг |  | т | 0,17217 |  |  |
| 20 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 10 мм |  | т | 0,0882 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21 | Сталь листова 6 мм | т | 0,0339 |  |
| 22 | Сталь кутова 100х75х10 мм | т | 0,0507 |  |
|  | Розділ №3. Перекриття |  |  |  |
| 23 | Улаштування перекриттів по дерев'яних балках з накатом з пластин в цегляних будівлях | м2 | 34,2 |  |
| 24 | Балки із суцільної деревини з одним черепним бруском, переріз 100х100 мм, довжина від 3000 до 4600 мм, БЦ1 30-46.15.9 | м3 | 1,38852 |  |
| 25 | Улаштування підшивки стель плитами деревноволокнистими OSB | м2 | 68,4 |  |
| 26 | Плити OSB 10х1250х2500 мм | м2 | 71,82 |  |
| 27 | Саморiзи 3,5х35 мм | шт | 1512 |  |
|  | Утеплення перекриття |  |  |  |
| 28 | Улаштування прокладної пароізоляції в один шар | м2 | 34,2 |  |
| 29 | Плiвка пароізоліційна | м2 | 39,33 |  |
| 30 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою | м3 | 3,42 |  |
| 31 | Плити мінераловатні 100 мм | м3 | 3,762 |  |
| 32 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар | м2 | 34,2 |  |
| 33 | Плiвка гідроізоляційна | м2 | 39,33 |  |
|  | Розділ №4. Стеля |  |  |  |
| 34 | Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами. | м2 | 34,2 |  |
| 35 | Листи гiпсокартоннi товщина 9 мм | м2 | 36 |  |
| 36 | Стрічка армувальна | м | 33,86 |  |
| 37 | Суміш суха гіпсова для заповнення швів між гіпсокартонними плитами | кг | 12,21 |  |
| 38 | Саморiзи 3,5х25 мм | шт | 718 |  |
|  | Розділ №5. Покрівля |  |  |  |
| 39 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,0159 |  |
| 40 | Сталь листова 6 мм | т | 0,0159 |  |
| 41 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] | т | 1,27 |  |
| 42 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т | т | 1,27 |  |
| 43 | Швелери N12. | т | 0,32 |  |
| 44 | Труба 80х40х3 мм | т | 0,61 |  |
| 45 | Труба 40х30х3 мм | т | 0,3 |  |
| 46 | Труба 40х20х3 мм | т | 0,04 |  |
| 47 | Труба 40х40х3 мм | т | 0,04 |  |
| 48 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо грунт-емаллю ПФ-012р за 2 рази | м2 | 46,66 |  |
| 49 | Улаштування прокладної гідроізоляції в один шар | м2 | 96 |  |
| 50 | Плiвка гідроізоляційна | м2 | 110,4 |  |
| 51 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 96 |  |
| 52 | Профнастил Н-40 т.0,45 з полімерним покриттям | м2 | 110,4 |  |
| 53 | Саморiз із свердлом та гумовою шайбою для крiплення профiльованого листа | шт | 768 |  |
| 54 | Улаштування з листової сталі конькової планки | м | 10 |  |
| 55 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | т | 0,01652 |  |
| 56 | Улаштування з листової сталі вітрової планки | м | 10 |  |
| 57 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | т | 0,010325 |  |
| 58 | Виготовлення гратчастих конструкцій [піддашка та ін.] | т | 0,0339 |  |
| 59 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,0339 |  |
| 60 | Труба 40х20х3 мм | т | 0,035 |  |
| 61 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо грунт-емаллю ПФ-012р за 2 рази | м2 | 1,68 |  |
| 62 | Монтаж покрівельного покриття піддашка з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 18 |  |
| 63 | Профнастил С-20 т.0,45 з полімерним покриттям | м2 | 20,7 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 64 | Саморiз із свердлом та гумовою шайбою для крiплення профiльованого листа | шт | 144 |  |
|  | Розділ №6. Вікна |  |  |  |
| 65 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 8,075 |  |
| 66 | Блоки віконні металопластикові із енергозберігаючим склопакетом | м2 | 8,075 |  |
| 67 | Піна монтажна (1л) | фл | 2,38 |  |
| 68 | Анкер 152х10 | шт | 31 |  |
| 69 | Силікон | л | 0,95 |  |
| 70 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 4,8 |  |
| 71 | Дошки підвіконні металопластикові | м | 4,9 |  |
| 72 | Піна монтажна (1л) | фл | 0,67 |  |
| 73 | Герметизацiя коробок вiкон пароізоляційною стрічкою | м шва | 18,35 |  |
| 74 | Стрiчка пароізоляційна внутрішня | м | 18,35 |  |
| 75 | Установлення віконних зливів | м | 5,15 |  |
| 76 | Віконні зливи | мп | 5,15 |  |
|  | Розділ №7. Двері |  |  |  |
| 77 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4,8 |  |
| 78 | Блоки дверні металопластикові із енергозберігаючим склопакетом | м2 | 4,8 |  |
| 79 | Піна монтажна (1л) | фл | 0,888 |  |
| 80 | Анкер 152х10 | шт | 21 |  |
| 81 | Установлення металевих дверей | м2 | 1,6 |  |
|  | Розділ №8. Фасади |  |  |  |
| 82 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 20,37 |  |
| 83 | Штукатурення цементно-церезитове по каменю і бетону | м2 | 20,37 |  |
| 84 | Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою | м2 | 49,33 |  |
| 85 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1 | м2 | 49,033 |  |
| 86 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 197,32 |  |
|  | Розділ №9. Вимощення |  |  |  |
| 87 | Улаштування вимощення з бетону товщиною покриття 10 см | м2 | 10 |  |
| 88 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 10 |  |
| 89 | Сітка дротяна кручена із шестикутними чарунками N 50 оцинкована | м2 | 10 |  |
|  | -------------------------- |  |  |  |
| 90 | Навантаження сміття вручну | т | 47,85 |  |
| 91 | Перевезення сміття до 22 км | т | 47,85 |  |