Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв,                       пр. Богоявленський, 27 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, що сталися у зв’язку зі збройною агресією рф проти України) (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість: 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 27 по пр. Богоявленський.

- Очікувана вартість: 774 830,44  грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: з моменту підписання договору і до 31.10.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 03.07.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта приймання наданих послуг/виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 23 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі складеного ними дефектного акту та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.10.0).

Технічне завдання

| Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель іспоруд, що експлуатуються та в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Установлення дерев'яного розвантажувального стояка при ремонті конструкцій |  | м | 15 |  |  |
| 2 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, ІІ сорт |  | м3 | 0,15 |  |  |
| 3 | Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 1 |  |  |
| 4 | Знімання засклених віконних рам |  | м2 | 1,76 |  |  |
| 5 | Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях |  | м2 | 0,42 |  |  |
| 6 | Розбирання зливів віконних з листової сталі |  | м | 1,4 |  |  |
| 7 | Розбирання жолобів з листової сталі |  | м | 6 |  |  |
| 8 | Розбирання карнизного звісу з листової сталі |  | м | 6 |  |  |
| 9 | Розбирання монолітних залізобетонних перекриттів |  | м3 | 0,15 |  |  |
|  | Розділ №2. Ремонт |  |  |  |  |  |
| 10 | Підсилення стін у віконному прорізі стальними обоймами |  | т | 0,0958 |  |  |
| 11 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-ІІ, діаметр 12 мм |  | т | 0,0085 |  |  |
| 12 | Прокат широкоштабовий, товщина 8 мм, із сталі марки Ст3сп |  | т | 0,0297 |  |  |
| 13 | Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина поличок 60-100 мм |  | т | 0,0597 |  |  |
|  | ====== |  |  |  |  |  |
| 14 | Підсилення стін та перекриття монолітними залізобетонними обоймами |  | м3 | 0,56 |  |  |
| 15 | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм |  | м2 | 2,7 |  |  |
| 16 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-ІІ, діаметр 12 мм |  | т | 0,02 |  |  |
| 17 | Прокат кутовий рівнополичковий із сталі марки 18кп, ширина поличок 60-100 мм |  | т | 0,035 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,006 |  |
| 19 | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т | 0,0028 |  |
|  | ========== |  |  |  |
| 20 | Протравлення бетонної поверхні нейтралізуючим розчином | м2 | 2,8 |  |
| 21 | Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт, СТ-19 | кг | 1,96 |  |
| 22 | Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 | м2 | 5 |  |
|  | Розділ №3. Монтажні роботи |  |  |  |
| 23 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1,76 |  |
| 24 | Блоки віконні металопластикові | м2 | 1,76 |  |
| 25 | Дюбель 10*150 | шт | 9 |  |
| 26 | Піна монтажна | л | 0,66 |  |
| 27 | Герметик силиконовий | л | 0,264 |  |
| 28 | Установлення пластикових підвіконних дошок | м | 1,4 |  |
| 29 | Піна монтажна | л | 0,194 |  |
| 30 | Дошки підвіконні пластикові шириною 300мм | м | 1,428 |  |
| 31 | Бічні закладення для підвіконь | шт. | 2 |  |
| 32 | Установлення віконних зливів | м | 1,4 |  |
| 33 | Шурупи самонарізні | шт | 5 |  |
| 34 | Мастика "Гермобутіл-С" | т | 0,000411 |  |
| 35 | Зливи віконні з оцинкованої сталі із полімерним покриттям шир.200мм | м/п | 1,45 |  |
| 36 | Герметизація коробок вікон пароізоляційною стрічкою | м шва | 5,28 |  |
| 37 | Стрічка пароізоляційна внутрішня | м | 5,28 |  |
| 38 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 1,86 |  |
| 39 | Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї | м2 | 1,86 |  |
| 40 | Листи гіпсокартонні вологостійки, товщина 12 мм | м2 | 1,953 |  |
| 41 | Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані | м | 4 |  |
| 42 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 1,86 |  |
| 43 | Безпіщане накриття поверхонь укосів розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 1,86 |  |
| 44 | Шпаклівка "Ізогіпс" | кг | 1,86 |  |
| 45 | Шпаклівка "Сатенгіпс" | кг | 1,86 |  |
| 46 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 1,86 |  |
| 47 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 22 |  |
| 48 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 22 |  |
| 49 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 22 |  |
| 50 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 22 |  |
| 51 | Шпаклівка "Ізогіпс" | кг | 22 |  |
| 52 | Шпаклівка "Сатенгіпс" | кг | 22 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 22 |  |
| 54 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби | м2 | 9 |  |
| 55 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 9 |  |
| 56 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | м2 | 9 |  |
| 57 | Шпаклівка "Ізогіпс" | кг | 13,5 |  |
| 58 | Шпаклівка "Сатенгіпс" | кг | 13,5 |  |
| 59 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 9 |  |
| 60 | Шпаклювання укосів зовнішніх мінеральною шпаклівкою | м2 | 0,7 |  |
| 61 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 0,7 |  |
| 62 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 2,52 |  |
| 63 | Ґрунтування простих фасадів під фарбування перхлорвініловими фарбами з землі та риштувань | м2 | 16,3 |  |
| 64 | Фарбування перхлорвініловими фарбами по підготовленій поверхні простих фасадів за 2 рази з землі та риштувань | м2 | 16,3 |  |
|  | --- Покрівля --- |  |  |  |
| 65 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари | м2 | 631,1 |  |
| 66 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі (до 9 шарів) | м2 | 631,1 |  |
| 67 | Розбирання примикань покрівлі з рулонних матеріалів | м2 | 21,82 |  |
| 68 | Розбирання цементної стяжки | м2 | 189 |  |
| 69 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 189 |  |
| 70 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари | м2 | 631,1 |  |
| 71 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,50488 |  |
| 72 | Руберойд наплавлюваний Акваізол ЕЛАСТ-ПЕ-5,0- ПБ(верхній шар) | м2 | 725,765 |  |
| 73 | Руберойд наплавлюваний Акваізол СБС-ПЕ-3,0(нижній шар) | м2 | 713,143 |  |
|  | --- Примикання висотою 300мм --- |  |  |  |
| 74 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобіт" | м | 39 |  |
| 75 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 300мм | м | -39 |  |
| 76 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,01365 |  |
| 77 | Руберойд наплавлюваний Акваізол ЕЛАСТ-ПЕ-5,0- ПБ(верхній шар) | м2 | 18,72 |  |
| 78 | Руберойд наплавлюваний Акваізол СБС-ПЕ-3,0(нижній шар) | м2 | 18,72 |  |
|  | --- Примикання висотою 200мм --- |  |  |  |
| 79 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Екобіт" | м | 50,6 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 200мм | м | -50,6 |  |
| 81 | Ґрунтовка бітумна | т | 0,013662 |  |
| 82 | Руберойд наплавлюваний Акваізол ЕЛАСТ-ПЕ-5,0- ПБ(верхній шар) | м2 | 18,722 |  |
| 83 | Руберойд наплавлюваний Акваізол СБС-ПЕ-3,0(нижній шар) | м2 | 18,722 |  |
| 84 | Улаштування прижимної планки | м | 89,6 |  |
| 85 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,6 мм | т | 0,027 |  |
|  | ===== |  |  |  |
| 86 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів | м | 37,8 |  |
| 87 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,6 мм | т | 0,095 |  |
| 88 | Улаштування підвісних жолобів із готових елементів | м | 6 |  |
| 89 | Жолоб напівкруглий ф150 | м | 6 |  |
| 90 | Розбирання покриттів виходу на покрівлю з листової сталі | м2 | 5,12 |  |
| 91 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 6,5 |  |
| 92 | Профілі гнуті сталеві з трапецієвидними гофрами, товщиною 0,5 мм, з оцинкованого прокату | м2 | 6,63 |  |
| 93 | Саморізи для кріплення профнастилу | шт | 52 |  |
|  | Розділ №4. Інше |  |  |  |
| 94 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 96 |  |
| 95 | Навантаження сміття вручну | т | 24,58 |  |
| 96 | Перевезення сміття до 22 км | т | 24,58 |  |