Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв,                       пр. Богоявленський, 53-А (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, що сталися у зв’язку зі збройною агресією рф проти України) (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість: 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 53-А по пр. Богоявленський.

- Очікувана вартість: 897 353,51  грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: з моменту підписання договору і до 20.12.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 11:00, 02.09.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта приймання наданих послуг/виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 26 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі складеного ними дефектного акту та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.10.0).

Технічне завдання

| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (коника) |  | м | 64,4 |  |  |
| 2 | Ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних листів звичайного профілю |  | м2 | 50,4 |  |  |
| 3 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів |  | м2 | 162 |  |  |
| 4 | Розбирання парапетних грат |  | м | 101,2 |  |  |
| 5 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (настінного жолобу) |  | м | 101,2 |  |  |
| 6 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (карнізного звісу) |  | м | 101,2 |  |  |
| 7 | Заміна лат [решетування] суцільним настилом із дощок товщиною 50 мм |  | м2 | 11 |  |  |
| 8 | Улаштування гідроізоляції з рулонних матеріалів |  | м2 | 101,2 |  |  |
| 9 | Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП |  | м2 | 116,38 |  |  |
| 10 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів |  | м | 101,2 |  |  |
| 11 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  | т | 0,274 |  |  |
| 12 | Улаштування з листової сталі настінних жолобів |  | м | 101,2 |  |  |
| 13 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  | т | 0,274 |  |  |
| 14 | Огородження покрівель перилами (від розбирання) |  | м | 101,2 |  |  |
| 15 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз металевих поверхонь грат та огорож |  | м2 | 20,3 |  |  |
| 16 | (Демонтаж) Улаштування з листової сталі кріплень радіо- та телеантен |  | шт | 5 |  |  |
| 17 | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм |  | м2 | 162 |  |  |
| 18 | Листи азбестоцементні хвилясті середнього профілю 40/150, товщина 5,8 мм |  | м2 | 207,36 |  |  |
|  | Примикання до димовентканалів |  |  |  |  |  |
| 19 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  | т | 0,016 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (примикання до димовентканалу) | м | 3,6 |  |
| 21 | Заміна окремих елементів дерев'яної ферми із дощок | м | 43,2 |  |
| 22 | Дошка 150х50 | м3 | 0,3402 |  |
| 23 | Улаштування ухилоутворючої цементної стяжки по димовентканалам | м2 | 13,8 |  |
| 24 | Знімання дверцят виходу на покрівлю | м2 | 1,14 |  |
| 25 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику | м2 | 1,14 |  |
| 26 | Двірні блоки з металопластику | м2 | 1,14 |  |
| 27 | Піна монтажна | л. | 0,211 |  |
| 28 | Дюбель | шт | 5 |  |
| 29 | Обшивання виходу на покрівлю оцинкованою сталлю | м2 | 1,6 |  |
| 30 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | т | 0,007 |  |
| 31 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз металевих поверхонь (вихід на покрівлю) | м2 | 10 |  |
| 32 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз металевих поверхонь покрівлі | м2 | 8 |  |
| 33 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів (коник) | м | 64,4 |  |
| 34 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | т | 0,14 |  |
| 35 | Розбирання водостічних труб з листової сталі | м | 109,6 |  |
| 36 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 109,6 |  |
| 37 | Воронка | шт | 8 |  |
| 38 | Кут 45 град | шт | 40 |  |
| 39 | Труби водостічні | м | 104 |  |
| 40 | Кріплення для водосточних труб | шт | 96 |  |
| 41 | Hавішування канатних систем | навішув | 8 |  |
| 42 | Знімання канатних систем | зніман | 8 |  |
|  | Розділ №1. Цоколь |  |  |  |
| 43 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі цоколю, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 52 |  |
| 44 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів | м2 | 52 |  |
| 45 | Декоративне штукатурення цоколя | м2 | 52 |  |
| 46 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 або аналог | кг | 93,6 |  |
| 47 | Штукатурка декоративна Ceresit СT 137, зерно 1,5 мм або аналог | кг | 117 |  |
| 48 | Фарбування вапняними сумішами цоколя по штукатурці з землі та риштувань | м2 | 175 |  |
|  | Розділ №2. Приямки |  |  |  |
| 49 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 7,6 |  |
| 50 | Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 6,3 |  |
| 51 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 | шт | 2394 |  |
| 52 | Просте штукатурення поверхонь стін приямків цементно- вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 35 |  |
| 53 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 12,6 |  |
| 54 | Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці | м2 | 47,6 |  |
| 55 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 19 |  |
|  | Розділ №3. Крильце |  |  |  |
| 56 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 | м2 | 5 |  |
| 57 | Розбирання цементних покриттів | м2 | 8 |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | (Демонтаж) Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю |  |  | м |  | 12 |  |  |  |
| 59 | Просте штукатурення поверхонь стін цементно- вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  |  | м2 |  | 5 |  |  |  |
| 60 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  |  | м2 |  | 8 |  |  |  |
| 61 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм |  |  | м2 |  | 8 |  |  |  |
|  | Розділ №4. Козирьок |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари |  |  | м2 |  | 8 |  |  |  |
| 63 | Улаштування цементної ухилоутворюючої стяжки |  |  | м2 |  | 8 |  |  |  |
| 64 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари |  |  | м2 |  | 8 |  |  |  |
| 65 | Ґрунтовка бітумна |  |  | т |  | 0,0064 |  |  |  |
| 66 | Руберойд наплавлюваний Акваизол СБС-ПЕ-3,0 або аналог (нижній шар) |  |  | м2 |  | 9,04 |  |  |  |
| 67 | Руберойд наплавлюваний Акваизол Еласт-ПЕ-5,0-П або аналог (верхній шар) |  |  | м2 |  | 9,2 |  |  |  |
| 68 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників |  |  | м |  | 8 |  |  |  |
| 69 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 250 мм |  |  | м |  | -8 |  |  |  |
| 70 | Ґрунтовка бітумна |  |  | т |  | 0,00248 |  |  |  |
| 71 | Руберойд наплавлюваний Акваизол СБС-ПЕ-3,0 або аналог (нижній шар) |  |  | м2 |  | 3,4 |  |  |  |
| 72 | Руберойд наплавлюваний Акваизол Еласт-ПЕ-5,0-П або аналог (верхній шар) |  |  | м2 |  | 3,4 |  |  |  |
| 73 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів |  |  | м |  | 12 |  |  |  |
| 74 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  | т |  | 0,017 |  |  |  |
| 75 | Улаштування з листової сталі прижимних планок |  |  | м |  | 8 |  |  |  |
| 76 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм Перелiк нарахувань:. Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт = 1. | т |  | 0,003 |  |  |  |
| 77 | Навантаження сміття вручну |  |  | т |  | 13,7379 |  |  |  |
| 78 | Перевезення сміття до 22 км |  |  | т |  | 13,7379 |  |  |  |