Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: Україна, 54005, Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Скоропадського Павла, будинок 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт окремих конструктивних елементів (заходи із створення безбар’єрного простору для забезпечення потреб осіб з інвалідністю) в житловому будинку по вул. Євгенія Логінова, 13/1 (6 під’їзд) у м. Миколаєві (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість (обсяги закупівлі): 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 13/1 по вул. Є. Логінова.

- Очікувана вартість: 228 297,67 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: до 01.12.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 16.09.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 6 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.10.2) на підставі складеного ними дефектного акту.

Технічне завдання

| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | (Демонтаж) Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю |  | м | 9,7 |  |  |
| 2 | Розбирання монолітних бетонних ганків |  | м3 | 1,25 |  |  |
| 3 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом |  | м3 | 0,24 |  |  |
| 4 | Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт, глибина різання 50 мм |  | м шва | 2,2 |  |  |
| 5 | Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт. На кожні повні або неповні 5 мм зміни глибини різання додавати до 100 мм |  | м шва | 2,2 |  |  |
| 6 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм |  | м2 | 12,6 |  |  |
| 7 | Перевезення ґрунту до 22 км |  | т | 3,213 |  |  |
| 8 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу |  | м | 14,5 |  |  |
| 9 | Поребрик 500х200х60 |  | шт | 29 |  |  |
| 10 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші 0-40 мм (С7) за товщини шару 12 см |  | м2 | 12,6 |  |  |
| 11 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу |  | м2 | 12,6 |  |  |
| 12 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів |  | м2 | 12,6 |  |  |
| 13 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40-50 мм |  | м2 | 12,726 |  |  |
| 14 | (Демонтаж)Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 | 2,714 |  |  |
| 15 | Демонтаж домофона |  | к-т | 1 |  |  |
| 16 | Знімання дверних довідників |  | шт | 1 |  |  |
| 17 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 2,912 |  |  |
| 18 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 1 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 0,196 |  |
| 20 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 12,2 |  |
| 21 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від вапняної фарби | м2 | 10 |  |
| 22 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 2,875 |  |
| 23 | Двері металеві 1,25х2,3м | шт | 1 |  |
| 24 | Установлення домофона (від демонтажу) | к-т | 1 |  |
| 25 | Установлення дверних довідників (від демонтажу) | шт | 1 |  |
| 26 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 12,2 |  |
| 27 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 12,2 |  |
| 28 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 4мм | м2 | 12,2 |  |
| 29 | Гіпсова шпаклівка стартова | кг | 24,4 |  |
| 30 | Гіпсова шпаклівка фінішна | кг | 24,4 |  |
| 31 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 12,2 |  |
| 32 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби | м2 | 10,2 |  |
| 33 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 10,2 |  |
| 34 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 4мм | м2 | 10,2 |  |
| 35 | Гіпсова шпаклівка стартова | кг | 20,4 |  |
| 36 | Гіпсова шпаклівка фінішна | кг | 20,4 |  |
| 37 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 10,2 |  |
| 38 | Розбирання цементних плінтусів | м | 12 |  |
| 39 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної Ceresit CN 69 товщиною 5 мм | м2 | 6,25 |  |
| 40 | Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної (до 10 мм) | м2 | 6,25 |  |
| 41 | Захист бетонних поверхонь емаллю АК-11 | м2 | 6,25 |  |
| 42 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг | м | 1,8 |  |
| 43 | Установлення поручнів на сходових площадках | м | 1,8 |  |
| 44 | Поручні, поґрунтовані та пофарбовані | пм | 1,8 |  |
| 45 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз металевих поверхонь | м2 | 1,2 |  |
| 46 | Монтаж площадки підіймальної | шт | 1 |  |
| 47 | Платформа у зборі | шт | 1 |  |
| 48 | Система направл. у зборі | шт | 1 |  |
| 49 | Привідний механізм з ел.привідом | шт | 1 |  |
| 50 | Ел. система керування | шт | 1 |  |
| 51 | Система автоматики та безпеки | шт | 1 |  |
| 52 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | м | 15 |  |
| 53 | Захисна трубка /гофрована/ 15мм | м | 15,15 |  |
| 54 | Монтажна кліпса | шт | 30 |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби |  |  | м |  | 15 |  |  |  |
| 56 | Кабель ВВГ НГ 3х1,5мм |  |  | м |  | 15,45 |  |  |  |
| 57 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм2 Перелiк нарахувань:. Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт = 1. | шт |  | 6 |  |  |  |
| 58 | Навантаження сміття вручну |  |  | т |  | 4,30918 |  |  |  |
| 59 | Перевезення сміття до 22 км |  |  | т |  | 4,30918 |  |  |  |