Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: Україна, 54005, Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Скоропадського Павла, будинок 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт окремих конструктивних елементів (заходи із створення безбар’єрного простору для забезпечення потреб осіб з інвалідністю) в житловому будинку по вул. Озерна, 29 (2 під’їзд) у м. Миколаєві (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість (обсяги закупівлі): 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 29 по вул. Озерна.

- Очікувана вартість: 219 124,67 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: до 01.12.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 11:00, 16.09.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 6 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.10.2) на підставі складеного ними дефектного акту.

Технічне завдання

| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг |  | м | 2,5 |  |  |
| 2 | (Демонтаж)Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 2,6 |  |  |
| 3 | Розбирання цегляних перегородок |  | м3 | 0,1344 |  |  |
| 4 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток |  | м2 | 4,9 |  |  |
| 5 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 3,6 |  |  |
| 6 | Двірні блоки з металопластику |  | м2 | 3,6 |  |  |
| 7 | Піна монтажна |  | л. | 0,48 |  |  |
| 8 | Дюбель |  | шт | 10 |  |  |
| 9 | Бетонування сходів |  | м3 | 0,47 |  |  |
| 10 | Виготовлення огорожі з поручнем |  | т | 0,009 |  |  |
| 11 | Труба профільна 40*40мм |  | т | 0,0064872 |  |  |
| 12 | Труба профільна 40*20мм |  | т | 0,0030528 |  |  |
| 13 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз металевих поверхонь грат та огорож |  | м2 | 0,144 |  |  |
| 14 | Монтаж огорожі з поручнем |  | т | 0,009 |  |  |
| 15 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші |  | м2 | 4,7 |  |  |
| 16 | Плитки керамічні для підлог антиковзна |  | м2 | 4,794 |  |  |
| 17 | Клеюча суміш для керамічної плитки |  | кг | 24,44 |  |  |
| 18 | Кольоровий шов |  | кг | 2,1432 |  |  |
| 19 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | м2 | 10,2 |  |  |
| 20 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм |  | м2 | 10,2 |  |  |
| 21 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | м2 | 10,2 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 53,04 |  |
| 23 | Кольоровий шов | кг | 4,6308 |  |
| 24 | Плитки керамічні для підлог антиковзна | м2 | 10,404 |  |
| 25 | Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь стін усередині будівлі | м2 | 26,7 |  |
| 26 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 1 |  |
| 27 | Додавати на кожні наступні 10 мм товщини шару при ремонті штукатурки стін цементно-вапняним розчином, площа до 1 м2 | м2 | 1 |  |
| 28 | Вапняне фарбування раніше пофарбованих поверхонь стелі усередині будівлі | м2 | 12 |  |
| 29 | Монтаж площадки підіймальної | шт | 1 |  |
| 30 | Платформа у зборі | шт | 1 |  |
| 31 | Система направл. у зборі | шт | 1 |  |
| 32 | Привідний механізм з ел.привідом | шт | 1 |  |
| 33 | Ел. система керування | шт | 1 |  |
| 34 | Система автоматики та безпеки | шт | 1 |  |
| 35 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | м | 15 |  |
| 36 | Захисна трубка /гофрована/ 15мм | м | 15,15 |  |
| 37 | Монтажна кліпса | шт | 30 |  |
| 38 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 15 |  |
| 39 | Кабель ВВГ НГ 3х1,5мм | м | 15,45 |  |
| 40 | Приєднування до затискачів жил проводів або кабелів, переріз до 6 мм2 | шт | 6 |  |
| 41 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | м3 | 0,15 |  |
| 42 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 12 |  |
| 43 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм | м2 | 12 |  |
| 44 | Просте штукатурення сходинок цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 3,2 |  |
| 45 | Захист бетонних поверхонь емаллю АК-11 | м2 | 15,2 |  |
| 46 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 20 |  |
| 47 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 7 |  |
| 48 | Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною | м2 | 0,25 |  |
| 49 | Ґрунтовка закріплююча дисперсійна | кг | 0,0625 |  |
| 50 | Суміш Ceresit СT 85 або аналог | кг | 0,3 |  |
| 51 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 1 |  |
| 52 | Просте фарбування колером олійним дверних блоків, по дереву | м2 | 2,55 |  |
| 53 | Перевезення існуючого сміття до 15 км | т | 1,5 |  |
| 54 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стаціонарний пандус) Перелiк нарахувань:. Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт = 1. | т | 0,085 |  |
| 56 | Навантаження сміття вручну | т | 0,90562 |  |
| 57 | Перевезення сміття до 22 км | т | 0,90562 |  |