Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: Україна, 54005, Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Скоропадського Павла, будинок 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою:                     м. Миколаїв, вул. Миколаївська, 9 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді). Коригування (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість (обсяги закупівлі): 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 15 по вул. Андрія Покровського.

- Очікувана вартість: 397 889,03 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: до 15.08.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 19.04.2024.

- Умови оплати: Розрахунки за виконані роботи здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 11 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.9.3) на підставі складеного ними дефектного акту.

Технічне завдання

| Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Кількість |  |  | Примітка |  |
| 1 | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |
|  | --- Демонтажні роботи --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т |  |  |  |  | шт |  |  | 78 |  |  |  |  |
| 2 | Розбирання парапетних грат |  |  |  |  | м |  |  | 63 |  |  |  |  |
| 3 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі |  |  |  |  | м |  |  | 23,1 |  |  |  |  |
|  | --- Монтажні роботи --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар |  |  |  |  | м2 |  |  | 150 |  |  |  |  |
| 5 | Ґрунтовка бітумна |  |  |  |  | т |  |  | 0,12 |  |  |  |  |
| 6 | Руберойд наплавлюваний Акваізол ЕЛАСТ-ПЕ-5,0-ПБ (верхній шар) |  |  |  |  | м2 |  |  | 172,5 |  |  |  |  |
|  | --- Примикання --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з наклеюванням стрічки типу "Экобит" |  |  |  |  | м |  |  | 182,5 |  |  |  |  |
| 8 | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] |  |  |  |  | м |  |  | 182,5 |  |  |  |  |
| 9 | Ґрунтовка бітумна |  |  |  |  | т |  |  | 0,1077 |  |  |  |  |
| 10 | Руберойд наплавлюваний Акваізол ЕЛАСТ-ПЕ-5,0-ПБ (верхній шар) |  |  |  |  | м2 |  |  | 147,825 |  |  |  |  |
| 11 | Руберойд наплавлюваний Акваізол СБС-ПЕ-3,0 (нижній шар) |  |  |  |  | м2 |  |  | 147,825 |  |  |  |  |
| 12 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі (верхнього шару) |  |  |  |  | м |  |  | 27 |  |  |  |  |
| 13 | Руберойд наплавлюваний Акваізол ЕЛАСТ-ПЕ-5,0-ПБ (верхній шар) |  |  |  |  | м2 |  |  | 15,93 |  |  |  |  |
|  | Деталі прижимних планок з оцинкованої сталі - шир. заготовки 0,05м L=2.0м , товщина 0,7 мм (2 вигону) - 28шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм |  |  |  |  | т |  |  | 0,01568 |  |  |  |  |
|  | Деталі фартуків з оцинкованої сталі - шир. заготовки 0, 15м L=2.0м , товщина 0,6 мм (5 вигинів) - 28шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,6 мм |  |  |  |  | т |  |  | 0,0404 |  |  |  |  |
| 16 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (ширина стіни 250мм) |  |  |  |  | м |  |  | 157,5 |  |  |  |  |
|  | Деталі покриття парапетів з оцинкованої сталі - шир. заготовки 0,5м L=2.0м , товщина 0,6 мм (3 вигину) - 83 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,6 мм |  |  |  |  | т |  |  | 0,3992 |  |  |  |  |
| 18 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (ширина стіни 380мм) |  |  |  |  | м |  |  | 4,85 |  |  |  |  |
|  | Деталі покриття парапетів з оцинкованої сталі - шир. заготовки 0,6м L=2.0м , товщина 0,6 мм (3 вигину)-3 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,6 мм |  |  |  |  | т |  |  | 0,0173 |  |  |  |  |
| 20 | Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів |  |  |  |  | м |  |  | 5,2 |  |  |  |  |
|  | Деталі відливів парапетів з оцинкованої сталі - шир. заготовки 0,2м L=2.0м , товщина 0,6 мм (3 вигину)-3 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,6 мм |  |  |  |  | т |  |  | 0,005772 |  |  |  |  |
| 22 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] |  |  |  |  | т |  |  | 0,03006 |  |  |  |  |
| 23 | Сталь кутова 35х3 мм |  |  |  |  | т |  |  | 0,0130032 |  |  |  |  |
| 24 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 10 мм |  |  |  |  | кг |  |  | 15,0672 |  |  |  |  |
| 25 | Стрижнева арматура А-І, діаметр 12 мм |  |  |  |  | кг |  |  | 2,95152 |  |  |  |  |
| 26 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень |  |  |  |  | т |  |  | 0,03006 |  |  |  |  |
| 27 | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар (покриття вентшахт) |  |  |  |  | м2 |  |  | 9,5 |  |  |  |  |
| 28 | Ґрунтовка бітумна |  |  |  |  | т |  |  | 0,0076 |  |  |  |  |
| 29 | Руберойд наплавлюваний Акваізол СБС-ПЕ-3,0 (нижній шар) |  |  |  |  | м2 |  |  | 10,925 |  |  |  |  |
| 30 | Огородження покрівель перилами |  |  |  |  | м |  |  | 133,5 |  |  |  |  |
| 31 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм |  |  |  |  | шт |  |  | 120 |  |  |  |  |
| 32 | Додається або вилучається на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів діаметром 20 мм |  |  |  |  | шт |  |  | -120 |  |  |  |  |
| 33 | Улаштування з листової сталі оправ температурних швів |  |  |  |  | м |  |  | 23,1 |  |  |  |  |
|  | Деталі покриття парапетів з оцинкованої сталі - шир. заготовки 0,6м L=2.0м , товщина 0,6 мм (3 вигину) - 6 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,6 мм |  |  |  |  | т |  |  | 0,0346 |  |  |  |  |
|  | Деталі покриття парапетів з оцинкованої сталі - шир. заготовки 1,2 м L=2.0м , товщина 0,6 мм (3 вигину) - 6 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,6 мм |  |  |  |  | т |  |  | 0,0693 |  |  |  |  |
| 36 | Улаштування теплоізоляції та звукоізоляції з плит OSB |  |  |  |  | м2 |  |  | 10,35 |  |  |  |  |
| 37 | Плити OSB 10х1250х2500 мм |  |  |  |  | м2 |  |  | 10,557 |  |  |  |  |
| 38 | Сміттєуловлювачі на воронки водостоку |  |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |
|  | --- Козирок над під'їздом --- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі |  |  |  | м |  |  | 9,72 |  |  |  |  |  |
| 40 | Ґрунтовка бітумна |  |  |  | т |  |  | 0,00418 |  |  |  |  |  |
| 41 | Руберойд наплавлюваний Акваізол ЕЛАСТ-ПЕ-5,0-ПБ (верхній шар) |  |  |  | м2 |  |  | 5,7348 |  |  |  |  |  |
| 42 | Руберойд наплавлюваний Акваізол СБС-ПЕ-3,0 (нижній шар) |  |  |  | м2 |  |  | 5,7348 |  |  |  |  |  |
|  | Деталі прижимних планок з оцинкованої сталі - шир. заготовки 0,05м L=2.0м , товщина 0,7 мм (2 вигону) - 5 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм |  |  |  | т |  |  | 0,0028 |  |  |  |  |  |
|  | Деталі фартуків з оцинкованої сталі - шир. заготовки 0, 15м L=2.0м , товщина 0,6 мм (5 вигинів) - 5 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,6 мм |  |  |  | т |  |  | 0,007215 |  |  |  |  |  |
| 45 | Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів (шир.120 мм) |  |  |  | м |  |  | 12,44 |  |  |  |  |  |
|  | Деталі покриття парапетів з оцинкованої сталі - шир. заготовки 0,33 м L=2.0м , товщина 0,6 мм (5 вигинів) - 7 шт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,6 мм |  |  |  | т |  |  | 0,0222 |  |  |  |  |  |