Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: Україна, 54005, Миколаївська область, м. Миколаїв, вулиця Скоропадського Павла, будинок 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 41 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, що сталися у зв’язку зі збройною агресією рф проти України) (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи):

ЛОТ 1: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Миколаїв,                вул. Велика Морська, 41, флігель А-1 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, що сталися у зв’язку зі збройною агресією рф проти України) (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

ЛОТ 2: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Миколаїв,                вул. Велика Морська, 41, флігель Б-1 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді, що сталися у зв’язку зі збройною агресією рф проти України) (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість (обсяги закупівлі): 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 41 по вул. В. Морська.

- Очікувана вартість: 382 540,58 грн. з ПДВ. ЛОТ 1: 208 425,48 грн. з ПДВ; ЛОТ 2: 174 115,10 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: до 15.12.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 23.10.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 11 000,00 грн., ЛОТ 1 – 6 000,00 грн., ЛОТ 2 – 5 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.10.2) на підставі складеного ними дефектного акту.

Технічне завдання

ЛОТ 1: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Миколаїв,                        вул. Велика Морська, 41, флігель А-1.

| Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів |  |  | м2 |  | 204 |  |  |  |  |
| 2 |  | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами |  |  | м2 |  | 204 |  |  |  |  |
| 3 |  | Розбирання коника з листової сталі |  |  | м |  | 34,5 |  |  |  |  |
| 4 |  | Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №2. Ремонтні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків |  |  | м |  | 9 |  |  |  |  |
| 6 |  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 150 мм, товщина 50 м |  |  | м3 |  | 0,135 |  |  |  |  |
| 7 |  | Ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних листів звичайного профілю |  |  | м2 |  | 8,4 |  |  |  |  |
| 8 |  | Листи азбестоцементні хвилясті середнього профілю 40/150, товщина 5,8 мм (від розбирання) |  |  | м2 |  | 11,676 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №3. Улаштування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з азбестоцементних листів |  |  | м2 |  | 204 |  |  |  |  |
| 10 |  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 30-50 мм, ІІ сорт |  |  | м3 |  | 2,0808 |  |  |  |  |
| 11 |  | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм |  |  | м2 |  | 204 |  |  |  |  |
| 12 |  | Листи азбестоцементні хвилясті середнього профілю 40/150, товщина 5,8 мм |  |  | м2 |  | 261,12 |  |  |  |  |
|  |  | -- Конькова планка 34,5м, b-520мм -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  | т |  | 0,075 |  |  |  |  |
| 14 |  | Саморізи покрівельні |  |  | шт |  | 276 |  |  |  |  |
| 15 |  | Улаштування слухових вікон |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 16 |  | Виготовлення дверцят виходу на покрівлю (0,8х0,8м) |  |  | м3 |  | 0,012 |  |  |  |  |
| 17 |  | Бруси обрізні з хвойних порід, ширина 50 мм, товщина 50 мм |  |  | м3 |  | 0,0126 |  |  |  |  |
| 18 |  | Петля накладна |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 19 |  | Засувка накладна |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 20 |  | Оббивання покрівельною оцинкованою сталлю дверей слухового вікна та вихід на покрівлю |  |  | м2 |  | 2,6 |  |  |  |  |
| 21 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  | т |  | 0,011 |  |  |  |  |
| 22 |  | Саморізи покрівельні |  |  | шт |  | 21 |  |  |  |  |
|  |  | -- планки примикань до слухового вікна (0,85*1,5м; 0, 43*4м) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  | т |  | 0,012 |  |  |  |  |
| 24 |  | Саморізи покрівельні |  |  | шт |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  | -- обрамлення кутів слухового вікна (0,05*0,05*7м) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  | т |  | 0,003 |  |  |  |  |
| 26 |  | Саморізи покрівельні |  |  | шт |  | 56 |  |  |  |  |
|  |  | -- примикання димовентканалів (0,37*4м; 0,38*8м; 0, 71*4м) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  | т |  | 0,031 |  |  |  |  |
| 28 |  | Саморізи покрівельні |  |  | шт |  | 77 |  |  |  |  |
|  |  | -- примикання до стін (0,44*8м) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  | т |  | 0,015 |  |  |  |  |
| 30 |  | Саморізи покрівельні |  |  | шт |  | 60 |  |  |  |  |
| 31 |  | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів |  |  | м2 |  | 7,35 |  |  |  |  |
| 32 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  | т |  | 0,031 |  |  |  |  |
| 33 |  | Саморізи покрівельні |  |  | шт |  | 59 |  |  |  |  |
|  |  | -перекладання цегляних димовентканалів- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 35 |  | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли |  |  | м3 |  | 0,2 |  |  |  |  |
| 36 |  | Штукатурення поверхні димарів |  |  | м2 |  | 7,2 |  |  |  |  |
|  |  | -- перехід рівня покрівлі -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Улаштування з листової сталі розжолобків |  |  | м |  | 7,2 |  |  |  |  |
| 38 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  | т |  | 0,027 |  |  |  |  |
| 39 |  | Саморізи покрівельні |  |  | шт |  | 58 |  |  |  |  |
| 40 |  | Виготовлення драбини |  |  | м3 |  | 0,011 |  |  |  |  |
| 41 |  | Бруси обрізні з хвойних порід, ширина 50 мм, товщина 50 мм |  |  | м3 |  | 0,01155 |  |  |  |  |
| 42 |  | Навантаження сміття вручну |  |  | т |  | 5,536 |  |  |  |  |
| 43 |  | Перевезення сміття до 22 км |  |  | т |  | 5,536 |  |  |  |  |

ЛОТ 2: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Миколаїв,                      вул. Велика Морська, 41, флігель Б -1.

| Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  | Відділ №1. Флігель (перший рівень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів |  |  | м2 |  | 15,12 |  |  |  |  |
| 2 |  | Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №2. Ремонтні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних листів звичайного профілю |  |  | м2 |  | 8,4 |  |  |  |  |
| 4 |  | Листи азбестоцементні хвилясті середнього профілю 40/150, товщина 5,8 мм |  |  | м2 |  | 11,676 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №3. Улаштування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм |  |  | м2 |  | 15,12 |  |  |  |  |
| 6 |  | Листи азбестоцементні хвилясті середнього профілю 40/150, товщина 5,8 мм |  |  | м2 |  | 19,3536 |  |  |  |  |
| 7 |  | Улаштування слухових вікон |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 8 |  | Виготовлення дверцят виходу на покрівлю (0,8х0,8м) |  |  | м3 |  | 0,012 |  |  |  |  |
| 9 |  | Бруси обрізні з хвойних порід, ширина 50 мм, товщина 50 мм |  |  | м3 |  | 0,0126 |  |  |  |  |
| 10 |  | Петля накладна |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 11 |  | Засувка накладна |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 12 |  | Оббивання покрівельною оцинкованою сталлю дверей слухового вікна та виход на покрівлю |  |  | м2 |  | 2,6 |  |  |  |  |
| 13 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  | т |  | 0,011 |  |  |  |  |
| 14 |  | Саморізи покрівельні |  |  | шт |  | 21 |  |  |  |  |
|  |  | -- планки примикань до слухового вікна (0,85*1,5м; 0, 43*4м) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  | т |  | 0,012 |  |  |  |  |
| 16 |  | Саморізи покрівельні |  |  | шт |  | 24 |  |  |  |  |
|  |  | -- обрамлення кутів слухового вікна (0,05*0,05*7м) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  | т |  | 0,003 |  |  |  |  |
| 18 |  | Саморізи покрівельні |  |  | шт |  | 56 |  |  |  |  |
| 19 |  | Навантаження сміття вручну |  |  | т |  | 0,443 |  |  |  |  |
| 20 |  | Перевезення сміття до 22 км |  |  | т |  | 0,443 |  |  |  |  |
|  |  | Відділ №2. Флігель (другий рівень) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | (Демонтаж) Улаштування кріплень радіо- та телеантен |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 22 |  | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами |  |  | м2 |  | 136,2 |  |  |  |  |
| 23 |  | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів |  |  | м2 |  | 136,2 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №2. Ремонтні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків |  |  | м |  | 71 |  |  |  |  |
| 25 |  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 150 мм, товщина 50 м |  |  | м3 |  | 1,065 |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №3. Улаштування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з азбестоцементних листів |  |  | м2 |  | 136,2 |  |  |  |  |
| 27 |  | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 30-50 мм, ІІ сорт |  |  | м3 |  | 1,38924 |  |  |  |  |
| 28 |  | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм |  |  | м2 |  | 136,2 |  |  |  |  |
| 29 |  | Листи азбестоцементні хвилясті середнього профілю 40/150, товщина 5,8 мм |  |  | м2 |  | 174,336 |  |  |  |  |
|  |  | -- примикання димовентканалів (2*0,36м; 4х0,38м; 2х0, 71м) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  | т |  | 0,015 |  |  |  |  |
| 31 |  | Саморізи покрівельні |  |  | шт |  | 38 |  |  |  |  |
|  |  | -- примикання до стіни (0,43 х 6м) -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  | т |  | 0,011 |  |  |  |  |
| 33 |  | Саморізи покрівельні |  |  | шт |  | 48 |  |  |  |  |
|  |  | -- перекладання цегляних димовентканалів -- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  |  | м3 |  | 0,21 |  |  |  |  |
| 35 |  | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли |  |  | м3 |  | 0,21 |  |  |  |  |
| 36 |  | Штукатурення поверхні димовентканалів |  |  | м2 |  | 3,6 |  |  |  |  |
| 37 |  | Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів |  |  | м2 |  | 8 |  |  |  |  |
| 38 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  | т |  | 0,033 |  |  |  |  |
| 39 |  | Саморізи покрівельні |  |  | шт |  | 64 |  |  |  |  |
| 40 |  | Оббивання стін покрівельною сталлю оцинкованою |  |  | м2 |  | 1,5 |  |  |  |  |
| 41 |  | Саморізи покрівельні |  |  | шт |  | 12 |  |  |  |  |
| 42 |  | Улаштування кріплень радіо- та телеантен |  |  | шт |  | 1 |  |  |  |  |
| 43 |  | Кріплення |  |  | шт |  | 2 |  |  |  |  |
| 44 |  | Навантаження сміття вручну |  |  | т |  | 3,599 |  |  |  |  |
| 45 |  | Перевезення сміття до 22 км |  |  | т |  | 3,599 |  |  |  |  |