Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Павла Скоропадського, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт житлового будинку за адресою: м. Миколаїв,                       пр. Корабелів, 11 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015 (45260000-7) - Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість: 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 11 по пр. Корабелів.

- Очікувана вартість: 333 156,23 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: з моменту підписання договору і до 15.12.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 23:00, 01.11.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг/виконаних робіт відповідно до підписаних Сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта приймання наданих послуг/виконаних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 9 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі складеного ними дефектного акту та із застосуванням програмного комплексу АВК-5 (3.10.2).

Технічне завдання

| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Пандуси та ганки |  |  |  |  |  |
| 1 | (Демонтаж) Обрамлення бетонних східців кутовою сталлю |  | м | 44,7 |  |  |
| 2 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (ганок) |  | м3 | 5,83 |  |  |
| 3 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм |  | м2 | 24,8 |  |  |
| 4 | Перевезення ґрунту до 15 км |  | т | 7,44 |  |  |
| 5 | Улаштування основи із щебенево-піщаної суміші 0-40 мм (С7) за товщини шару 12 см |  | м2 | 24,8 |  |  |
| 6 | Улаштування бетонних сходинок ганка |  | м3 | 5,2 |  |  |
| 7 | Захист бетонних поверхонь емаллю АК-11 |  | м2 | 45 |  |  |
| 8 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли |  | м3 | 0,2 |  |  |
| 9 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | м2 | 4,8 |  |  |
| 10 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30мм |  | м2 | 4,8 |  |  |
| 11 | Армування стяжки дротяною сіткою |  | м2 | 4,8 |  |  |
| 12 | Сітка армувальна, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 2 мм |  | м2 | 5,28 |  |  |
| 13 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 |  | м2 | 1,7 |  |  |
| 14 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм |  | м2 | 1,7 |  |  |
| 15 | Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів |  | м2 | 1,7 |  |  |
| 16 | Шпаклювання стяжки пандуса ремонтною сумішшю |  | м2 | 4,8 |  |  |
| 17 | Ґрунтовка глибокого проникнення |  | л | 0,96 |  |  |
| 18 | Ремонтна суміш Teknorep 200 або аналог |  | кг | 18,24 |  |  |
| 19 | Улаштування алюмінієвої планки з антиковзкою вставкою на шурупах |  | м | 16,8 |  |  |

| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 |  | Алюмінієвий поріжок з антиковзкою вставкою |  |  |  | м |  |  | 16,968 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Розбирання металевих сходових грат при вазі одного метра грат до 60 кг |  |  |  | м |  |  | 9,5 |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Установлення металевих огорож з поручнями |  |  |  | м |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Огорожі поґрунтовані та пофарбовані |  |  |  | пм |  |  | 15,5 |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (стаціонарний пандус) |  |  |  | т |  |  | 0,35 |  |  |  |  |  |
| 25 |  | Пандус стаціонарний з поручнями (3шт: L=2,5м; L=3, 75м; L=2,5м) |  |  |  | м |  |  | 8,75 |  |  |  |  |  |
| 26 |  | Улаштування покриттів із холодних асфальтобетонних сумішей товщиною 3 см (вимощення) |  |  |  | м2 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 |  | Суміші асфальтобетонні холодні |  |  |  | т |  |  | 0,06 |  |  |  |  |  |
| 28 |  | (Демонтаж) Улаштування лав з установленням стовпів металевих |  |  |  | шт |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №2. Козирьок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари |  |  |  | м2 |  |  | 23,04 |  |  |  |  |  |
| 30 |  | Розбирання цементної стяжки |  |  |  | м2 |  |  | 23,04 |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Улаштування цементної ухилоутворюючої стяжки |  |  |  | м2 |  |  | 23,04 |  |  |  |  |  |
| 32 |  | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної ухилоутворюючої стяжки додавати до 50мм |  |  |  | м2 |  |  | 23,04 |  |  |  |  |  |
| 33 |  | Улаштування з листової сталі карнизних звисів |  |  |  | м |  |  | 33,6 |  |  |  |  |  |
| 34 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  |  | т |  |  | 0,04 |  |  |  |  |  |
| 35 |  | Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари |  |  |  | м2 |  |  | 23,04 |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Ґрунтовка бітумна |  |  |  | т |  |  | 0,018432 |  |  |  |  |  |
| 37 |  | Руберойд наплавлюваний Акваизол СБС-ПЕ-3,0 або аналог (нижній шар) |  |  |  | м2 |  |  | 26,0352 |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Руберойд наплавлюваний Акваизол Еласт-ПЕ-5,0-П або аналог (верхній шар) |  |  |  | м2 |  |  | 26,496 |  |  |  |  |  |
| 39 |  | Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників |  |  |  | м |  |  | 19,2 |  |  |  |  |  |
| 40 |  | Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до цегляних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] до 200 мм |  |  |  | м |  |  | -19,2 |  |  |  |  |  |
| 41 |  | Ґрунтовка бітумна |  |  |  | т |  |  | 0,005184 |  |  |  |  |  |
| 42 |  | Руберойд наплавлюваний Акваизол СБС-ПЕ-3,0 або аналог (нижній шар) |  |  |  | м2 |  |  | 7,104 |  |  |  |  |  |
| 43 |  | Руберойд наплавлюваний Акваизол Еласт-ПЕ-5,0-П або аналог (верхній шар) |  |  |  | м2 |  |  | 7,104 |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Улаштування з листової сталі прижимних планок |  |  |  | м |  |  | 19,2 |  |  |  |  |  |
| 45 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  |  | т |  |  | 0,025 |  |  |  |  |  |
| 46 |  | Забивання отворів та гнізд у бетонної поверхні козирька |  |  |  | м3 |  |  | 0,002 |  |  |  |  |  |
| 47 |  | Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22 або аналог |  |  |  | кг |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 48 |  | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  |  | м2 |  |  | 26,4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Розділ №3. Стіни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  | Очищення вручну поверхонь стін від вапняної фарби |  |  |  | м2 |  |  | 11 |  |  |  |  |  |
| 50 |  | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування |  |  |  | м2 |  |  | 51,3 |  |  |  |  |  |
| 51 |  | Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь (дверей) |  |  |  | м2 |  |  | 37,15 |  |  |  |  |  |
| 52 |  | Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою |  |  |  | м2 |  |  | 6,3 |  |  |  |  |  |
| 53 |  | Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 або аналог |  |  |  | кг |  |  | 56,7 |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |
|  |  | Перелiк нарахувань: Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт = 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  | Навантаження сміття вручну |  |  |  | т |  |  | 15,87912 |  |  |  |  |  |
| 55 |  | Перевезення сміття до 15 км |  |  |  | т |  |  | 15,87912 |  |  |  |  |  |