Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: м. Миколаїв, 54005, вул. Павла Скоропадського, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт тротуару по вул. Бузника ріг пр. Центральний в                    м. Миколаєві (ДК 021:2015 (45230000-8) – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

- Кількість: 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                ріг вул. Бузника та пр. Центральний.

- Очікувана вартість: 1 030 396,75 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: до 31.10.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 25.06.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 30 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі складеного ними дефектного акту, за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.10.0).

Технічне завдання

| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | Розбирання бортових каменів природних |  | м | 86 |  |  |
| 2 | Установлення бортових каменів природних при інших видах покриттів (від розбирання) |  | м | 80,6 |  |  |
| 3 | Розбирання винколів |  | м | 34 |  |  |
| 4 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (товщиною 4 см) |  | м3 | 21,12 |  |  |
| 5 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (товщиною 7 см) |  | м3 | 1,694 |  |  |
| 6 | (Демонтаж) Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів |  | м2 | 8 |  |  |
| 7 | Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт, глибина різання 50 мм |  | м шва | 80,6 |  |  |
| 8 | Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт. На кожні повні або неповні 5 мм зміни глибини різання додавати до 70 мм |  | м шва | 80,6 |  |  |
| 9 | Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт, глибина різання 50 мм |  | м шва | 55,5 |  |  |
| 10 | Нарізання швів при ремонті дорожнього покриття з використанням нарізувача швів на базі бензоріза потужністю 4,5-5 кВт. На кожні повні або неповні 5 мм зміни глибини різання додавати або вилучати до 40 мм |  | м шва | -55,5 |  |  |
| 11 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням самохідними котками |  | м2 | 19,7 |  |  |
| 12 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-5 до 7см |  | м2 | 19,7 |  |  |
| 13 | Суміші асфальтобетонні гарячі, тип А, марка 1 |  | т | 3,2899 |  |  |
| 14 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм |  | м2 | 493 |  |  |
| 15 | Перевезення ґрунту до 22 км |  | т | 133,11 |  |  |
| 16 | Улаштування основи тротуарів із щебенево-піщаної суміші 0-40 мм (С7) за товщини шару 12 см |  | м2 | 493 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу | м2 | 493 |  |
| 18 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів | м2 | 493 |  |
| 19 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм | м2 | 483,386 |  |
| 20 | Плити для тротуарiв квадратнi, довжина 200-300 мм, ширина 200-300 мм (спеціальні тактильні індікатори) | м2 | 14,544 |  |
| 21 | Виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу | м2 | 8,4 |  |
| 22 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів (від розбирання 8м2) | м2 | 8,4 |  |
| 23 | Плити для тротуарiв квадратнi, довжина 200-300 мм, ширина 200-300 мм (спеціальні тактильні індікатори) | м2 | 0,404 |  |
| 24 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 79,5 |  |
| 25 | Поребрик 500х200х60 | шт | 159 |  |
| 26 | Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою | шт | 10 |  |
| 27 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 10 |  |
| 28 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 39,3392 |  |
| 29 | Перевезення сміття до 22 км | т | 39,3392 |  |