Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: м. Миколаїв, 54005, вул. Павла Скоропадського, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту населення (укриття), що знаходиться у житловому будинку по вул. Віталія Бохонка, 10                                  в м. Миколаєві (ДК 021:2015: (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість: 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 10 по вул. В. Бохонка.

- Очікувана вартість: 9 561 528,00 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: з моменту підписання договору і до 01.06.2026 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 18.10.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 191 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі складеного ними дефектного акту, за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.10.2).

Технічне завдання

| Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Відділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання основи під підлогу з бетону на гравії (приміщення1-13) |  | м3 | 163,85 |  |  |
| 2 | Розбирання основи з бетону (ганок) |  | м3 | 0,17 |  |  |
| 3 | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням |  | м3 | 283,04 |  |  |
| 4 | Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2 (траншея під фундамент) |  | м3 | 9,4 |  |  |
| 5 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди |  | м3 | 57,056 |  |  |
| 6 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | т | 365,1584 |  |  |
| 7 | Перевезення ґрунту до 15 км |  | т | 456,448 |  |  |
|  | Демонтаж цегляної кладки стін товщ.400мм безударним методом |  |  |  |  |  |
|  | =========== |  |  |  |  |  |
| 8 | Підготовчі і заключні роботи при різанні конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, монтаж і демонтаж настінної пилки на висоті до 1 м |  | переріз | 2 |  |  |
| 9 | Різання конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа понад 250 мм |  | м2 | 1,17 |  |  |
| 10 | Підготовчі і заключні роботи при різанні конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, монтаж і демонтаж настінної пилки на висоті до 1 м |  | переріз | 2 |  |  |
| 11 | Різання конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа понад 250 мм |  | м2 | 0,44 |  |  |
| 12 | Підготовчі і заключні роботи при різанні конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, монтаж і демонтаж настінної пилки на висоті до 1 м |  | переріз | 2 |  |  |
| 13 | Різання конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа понад 250 мм |  | м2 | 1,32 |  |  |
|  | Демонтаж бетонних фундаментів товщ.400мм безударним методом (1,0м*0,5м) |  |  |  |  |  |
|  | ========= |  |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | Підготовчі і заключні роботи при різанні бетонних і залізобетонних конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, монтаж і демонтаж настінної пилки на висоті до 1 м | переріз | 34 |  |
| 15 | Різання бетонних і залізобетонних конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа понад 250 мм | м2 | 8,5 |  |
|  | ================== |  |  |  |
| 16 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 1,2 |  |
| 17 | Демонтаж металевих дверних коробок із зніманням дверних полотен | м2 | 4,02 |  |
|  | ============ |  |  |  |
|  | Відділ №2. Приямок П2 |  |  |  |
| 18 | Очищення приямку від сміття | т | 0,3 |  |
| 19 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 | 0,16 |  |
| 20 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | м3 | 0,02 |  |
| 21 | Мурування стін приямків і каналів з цегли керамічної (1, 44*0,5*0,12) | м3 | 0,09 |  |
| 22 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 36 |  |
| 23 | Улаштування вертикальної гідроізоляції стін (к=2) | м2 | 3,28 |  |
| 24 | Гідроізоляційна суміш ПЕНЕТРОН або аналог | кг | 3,28 |  |
| 25 | Засипання вручну приямка, група ґрунту 1 (грунт після розробки) | м3 | 0,16 |  |
|  | Відділ №3. Ремонт приміщень |  |  |  |
|  | Розділ №1. Стеля |  |  |  |
| 26 | Забивання отворів та гнізд у залізобетонних плитах перекриття | м3 | 0,15 |  |
| 27 | Крупнозерниста ремонтно-відновлювальна суміш Ceresit CD 22 або аналог | кг | 300 |  |
| 28 | Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу (розмір шва 0,08мх0,18м) | м шва | 957,6 |  |
| 29 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 13,78944 |  |
| 30 | Опорядження швів обклеюванням самоклеючою стрічкою | м шва | 957,6 |  |
| 31 | Стрічка самоклеюча Build Glass шир.150 мм або аналог | м | 1053,36 |  |
| 32 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками | м2 | 5 |  |
| 33 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь | м2 | 5 |  |
| 34 | Ґрунт-емаль Maxima або аналог | т | 0,00129 |  |
|  | Розділ №2. Фундаменти |  |  |  |
| 35 | Улаштування основи під фундаменти | м3 | 30,3 |  |
| 36 | Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000 | м3 | 31,815 |  |
| 37 | Улаштування гідроізоляційного шару з плівки поліетиленової армованої 200 мкм | м2 | 103 |  |
| 38 | Плівка поліетиленова армована 200 мкм | м2 | 118,45 |  |
| 39 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм | м3 | 9,27 |  |
| 40 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 12 мм | т | 0,61182 |  |
|  | Розділ №3. Підлоги |  |  |  |
| 41 | Зміна рівня підлоги у будівлі, підсипання ґрунту (грунт від розробки) | м3 | 7 |  |
| 42 | Улаштування підстильного шару із піщано-щебеневої суміші | м3 | 86 |  |
| 43 | Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000 | м3 | 132,956 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 44 | Улаштування гідроізоляційного шару з плівки поліетиленової армованої 400мкм | м2 | 860 |  |
| 45 | Плівка поліетиленова армована 400 мкм | м2 | 989 |  |
| 46 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 860 |  |
| 47 | Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм | м2 | 946 |  |
| 48 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2 | м2 | 860 |  |
| 49 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 100 мм (к=16) | м2 | 860 |  |
| 50 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівниїх основтовщиною 5 мм | м2 | 860 |  |
| 51 | Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 | кг | 169,42 |  |
| 52 | Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit СN 69 | кг | 6493 |  |
| 53 | Суміш суха модифікована Ceresit CT 127 | кг | 64,93 |  |
| 54 | Захист бетонних поверхонь тріщиностійкими покриттями | м2 | 860 |  |
| 55 | Краска Kompozit для бетонных полов АК-11 | т | 0,201 |  |
|  | Розділ №4. Стіни |  |  |  |
| 56 | Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м | м2 | 177,2 |  |
| 57 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм | т | 0,05316 |  |
| 58 | Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 24,2 |  |
| 59 | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м | м3 | 2,17 |  |
| 60 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 | шт | 824,6 |  |
| 61 | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли | м3 | 3,6 |  |
| 62 | Улаштування перемичок із металевих балок | т | 0,08 |  |
| 63 | Швелери N16-24 із сталі марки 18пс | т | 0,0832 |  |
| 64 | Шпильки чорні стяжні, діаметр різьби 20 мм, довжина 500 мм | т | 0,005 |  |
| 65 | Гайки шестигранні, діаметр різьби 20-22 мм | т | 0,001 |  |
| 66 | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 3 |  |
| 67 | Ґрунт-емаль Maxima або аналог | т | 0,000819 |  |
| 68 | Оклеювання стін склосіткою | м2 | 5 |  |
| 69 | Склосітка штукатурна лугостійка BauGut або аналог | м2 | 5,25 |  |
| 70 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 5 |  |
|  | Розділ №5. Опорядження |  |  |  |
|  | === Стеля === |  |  |  |
| 71 | Протравлення цементної штукатурки противогрибковими засобами | м2 | 707 |  |
| 72 | Протигрибковий засіб для стін і стель Sniezka PUMA 10 л або аналог | л | 141,4 |  |
| 73 | Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрень" поверхонь стель | м2 | 707 |  |
| 74 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці | м2 | 707 |  |
|  | === Стіни із газобетону=== |  |  |  |
| 75 | Улаштування вертикальної гідроізоляції стін цементним розчином | м2 | 50 |  |
| 76 | Цемент-гидропломба KRYS PLUG швидкотвердіючий 25 кг або аналог | т | 0,17 |  |
| 77 | Улаштування склосітки | м2 | 177,24 |  |
| 78 | Склосітка штукатурна лугостійка BauGut або аналог | м2 | 186,102 |  |
| 79 | Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою | м2 | 177,24 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 80 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15- 182-1, 15-182-2 | м2 | 177,24 |  |
| 81 | Суміші сухі для шпаклювання | кг | 957,096 |  |
| 82 | Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрень" поверхонь стін | м2 | 177,24 |  |
| 83 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 160,36 |  |
| 84 | Захист бетонних поверхонь тріщиностійкими покриттями (h=0.2м) | м2 | 16,88 |  |
| 85 | Краска Kompozit для бетонных полов АК-11 | т | 0,004 |  |
|  | === Стіни цегляні, бетонні === |  |  |  |
| 86 | Протравлення цементної штукатурки противогрибковими засобами | м2 | 840 |  |
| 87 | Протигрибковий засіб для стін і стель Sniezka PUMA 10 л або аналог | л | 168 |  |
| 88 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм | м2 | 840 |  |
| 89 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 840 |  |
| 90 | Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрень" поверхонь стін | м2 | 840 |  |
| 91 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 672 |  |
| 92 | Захист бетонних поверхонь тріщиностійкими покриттями (h=0.2м) | м2 | 168 |  |
| 93 | Краска Kompozit для бетонных полов АК-11 | т | 0,039 |  |
|  | === Приміщення №10,14, санвузли, медпункт |  |  |  |
|  | === підлоги === |  |  |  |
| 94 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 50,4 |  |
| 95 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 262,08 |  |
| 96 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 22,8816 |  |
| 97 | Плитки керамічні для підлог антиковзна | м2 | 51,408 |  |
| 98 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 364 |  |
|  | === стіни === |  |  |  |
| 99 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм | м2 | 77 |  |
| 100 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 77 |  |
| 101 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 77 |  |
| 102 | Плитки керамічні | м2 | 77,77 |  |
| 103 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 400,4 |  |
| 104 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 34,881 |  |
| 105 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 556 |  |
|  | === відкоси === |  |  |  |
| 106 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 44 |  |
| 107 | Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрень" поверхонь стін | м2 | 44 |  |
| 108 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по штукатурці | м2 | 44 |  |
|  | =========== |  |  |  |
| 109 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 14 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 | Двері сталеві протипожежні ДМП ЕІ60 або аналог (індивідуальне виготовлення, розмір прийняти по габариту пройому) | шт | 4 |  |
| 111 | Установлення дверних наборів накладних (доводчик дверний) | шт | 4 |  |
| 112 | Доводчик дверний | шт | 4 |  |
| 113 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 7,56 |  |
| 114 | Піна монтажна | л | 1,155 |  |
| 115 | Дюбель-шуруп | шт | 28 |  |
| 116 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 7,56 |  |
| 117 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 17,85 |  |
| 118 | Піна монтажна | л | 2,727 |  |
| 119 | Дюбель-шуруп | шт | 82 |  |
| 120 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 17,85 |  |
|  | Відділ №4. Вхідні групи |  |  |  |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 121 | Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг | шт | 2 |  |
| 122 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | 7 |  |
| 123 | (Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,7 |  |
| 124 | (Демонтаж) Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 4 |  |
| 125 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 0,81 |  |
|  | === демонтаж безударним методом стін товщ. 300мм === |  |  |  |
| 126 | Підготовчі і заключні роботи при різанні конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, монтаж і демонтаж настінної пилки на висоті до 1 м | переріз | 2 |  |
| 127 | Різання конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа понад 250 мм | м2 | 3 |  |
| 128 | Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток | м2 | 18 |  |
| 129 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 60 |  |
| 130 | Відбиття дефектного шару бетону з поверхні бетонних сходинок вручну, горизонтальна поверхня | м2пов | 2 |  |
| 131 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 6 |  |
| 132 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 6 |  |
| 133 | Демонтаж відкритої електропроводки | м | 40 |  |
| 134 | Очищення сходинок від фарбування металевими щітками | м2 | 2 |  |
|  | Розділ №2. Ремонтні роботи |  |  |  |
| 135 | Монтаж патрубков, штуцерів, зовнішній діаметр і товщина стінки труби 32х2,5 мм | шт | 4 |  |
| 136 | Різьба, діаметр 32 мм | шт | 4 |  |
| 137 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | м | 4 |  |
| 138 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 32х5,4 мм | м | 4 |  |
| 139 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 6 |  |
| 140 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 32 мм | шт | 6 |  |
| 141 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32 мм | шт | 4 |  |
| 142 | Розбірне з'єднання (муфта) діам. 32 мм | шт | 4 |  |
| 143 | Установлення кранів повітряних | комплект | 2 |  |
| 144 | Кран радіаторний (кран Маєвського), діаметр 32 мм | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ №3. Підлоги |  |  |  |
| 145 | Улаштування гідроізоляційного шару з плівки поліетиленової армованої 200мкм | м2 | 7 |  |
| 146 | Плівка поліетиленова армована 200 мкм | м2 | 8,05 |  |
| 147 | Армування стяжки дротяною сіткою | м2 | 7 |  |
| 148 | Сітка армувальна ВР1, чарунка 100 мм х 100 мм, діаметр арматурного прокату 2 мм | м2 | 7,7 |  |
| 149 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею до 20 м2 | м2 | 25 |  |
| 150 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 30 мм(к=2) | м2 | 25 |  |
| 151 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 25 |  |
| 152 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 130 |  |
| 153 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 11,35 |  |
| 154 | Плитки керамічні для підлог антиковзна | м2 | 26,01 |  |
| 155 | Пластмасові хрестики для укладання плитки | шт | 180 |  |
| 156 | Улаштування антиковзної планки на шурупах | м | 12 |  |
| 157 | Антиковзна планка L=1м | м | 12 |  |
| 158 | Дюбель-шурупи 60*3,5 мм | шт | 48 |  |
|  | Розділ №4. Сходові марші. Підлоги |  |  |  |
| 159 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 11 |  |
| 160 | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 | кг | 57,2 |  |
| 161 | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 СУПЕР | кг | 5,016 |  |
| 162 | Плитки керамічні для підлог антиковзна | м2 | 11,22 |  |
| 163 | Улаштування антиковзної планки на шурупах | м | 18 |  |
| 164 | Антиковзна планка L=1м | м | 18 |  |
| 165 | Дюбель-шурупи 60*3,5 мм | шт | 72 |  |
|  | Розділ №5. Мурування перегородок, оздоблення стін |  |  |  |
| 166 | Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 24 |  |
| 167 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150 | шт | 1200 |  |
| 168 | Протравлення цементної штукатурки противогрибковими засобами | м2 | 60 |  |
| 169 | Протигрибковий засіб для стін і стель Sniezka PUMA 10 л або аналог | л | 12 |  |
| 170 | Суцільне вирівнювання штукатурки стін усередині будівлі цементно-вапняним розчином при товщині накиді до 10 мм | м2 | 60 |  |
| 171 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 60 |  |
| 172 | Механізоване опорядження під дрібнозернисту фактуру "шагрень" поверхонь стін | м2 | 60 |  |
| 173 | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці | м2 | 60 |  |
|  | Розділ №6. Заповнення дверних прорізів |  |  |  |
| 174 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен | м2 | 6 |  |
| 175 | Двері сталеві протипожежні ДМП ЕІ60 або аналог (індивідуальне виготовлення, розмір прийняти по габариту пройому) | шт | 2 |  |
| 176 | Установлення дверних наборів накладних (доводчик дверний) | шт | 2 |  |
| 177 | Доводчик дверний | шт | 2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 178 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 6 |  |
| 179 | Піна монтажна | л | 0,8 |  |
| 180 | Дюбель-шуруп | шт | 16 |  |
| 181 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 6 |  |
|  | Відділ №5. Опалення (перенесення магістральної труби) |  |  |  |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 182 | Розбирання ізоляції з мінеральної вати | м3 | 4,5 |  |
| 183 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм | м | 206 |  |
| 184 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм | шт | 4 |  |
| 185 | (Демонтаж) Установлення манометрів з триходовим краном і трубкою-сифоном | комплект | 2 |  |
| 186 | (Демонтаж) Установлення термометрів в оправі прямих або кутових | комплект | 2 |  |
|  | Розділ №2. Монтажні роботи |  |  |  |
| 187 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм | м | 212 |  |
| 188 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 209,5 |  |
| 189 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм | шт | 22 |  |
| 190 | Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм | м | 2 |  |
| 191 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм | м | 1,8 |  |
| 192 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65 мм, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм | шт | 2 |  |
| 193 | Приварювання фланців діаметром 65 мм до сталевих трубопроводів | шт | 2 |  |
| 194 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм | шт | 2 |  |
| 195 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 4 |  |
| 196 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 65 мм | шт | 4 |  |
| 197 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1, 6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 80 мм | шт | 4 |  |
| 198 | Засувки фланцеві діаметр 65-80 мм (від розбирання) | шт | 4 |  |
| 199 | Гідравлічне випробування трубопроводів системи водопроводу, гарячого водопостачання та опалення діаметром понад 50 до 100 мм | м | 214 |  |
| 200 | Установлення манометрів з триходовим краном і трубкою-сифоном | комплект | 2 |  |
| 201 | Різьба діам.1/2" | шт | 2 |  |
| 202 | Манометри загального призначення з триходовим краном, з трубкою сифоном, ОБМ-1-100 | комплект | 2 |  |
| 203 | Установлення термометрів в оправі прямих або кутових | комплект | 2 |  |
| 204 | Різьба діам.1/2" | шт | 2 |  |
| 205 | Термометри прямі в оправі біметалеві | шт | 2 |  |
| 206 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] | п.м | 214 |  |
| 207 | Ізоляція "К-FLEX 09х080-2ST" діам. труби-ізоляції 80 мм або аналог | м | 214 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 208 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | шт | 6 |  |
| 209 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм (до 510мм) (к=31) | шт | 6 |  |
| 210 | Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 160 мм | шт | 8 |  |
| 211 | Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 160 мм (до 400 мм) (к=20) | шт | 8 |  |
| 212 | Улаштування цегляних опорних стовпчиків (640*120*500 мм-33шт) | м3 | 1,27 |  |
|  | Відділ №6. Опалення (внутрішньодомові мережі) |  |  |  |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 213 | Розбирання ізоляції з мінеральної вати | м3 | 3,6 |  |
| 214 | Демонтаж фланцевих засувок діаметром до 100 мм | шт | 10 |  |
|  | Розділ №2. Монтажні роботи |  |  |  |
| 215 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм | м | 216 |  |
| 216 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 63х10,5 мм | м | 204,336 |  |
| 217 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 18 |  |
| 218 | Трійник із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 6 |  |
| 219 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 63х25 мм | шт | 26 |  |
| 220 | Перехід редукційний /редукція/ діам. 63х25 мм | шт | 2 |  |
| 221 | Муфта діам. 63 мм | шт | 72 |  |
| 222 | Комплект фланцевого з'єднання ф 63 мм (фланець + Буртова втулка під фланець) | шт | 2 |  |
| 223 | Хомут із шурупом діам. 63 мм | шт | 216 |  |
| 224 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм | шт | 8 |  |
| 225 | Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм | шт | 2 |  |
| 226 | Засувки фланцеві, діаметр 50 мм (від розбирання) | шт | 8 |  |
| 227 | Засувки фланцеві діаметр 65-80 мм (від розбирання) | шт | 2 |  |
| 228 | Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів | шт | -16 |  |
| 229 | Приварювання фланців діаметром 65 мм до сталевих трубопроводів | шт | -4 |  |
| 230 | Комплект фланцевого з'єднання ф 63 мм (фланець + Буртова втулка під фланець) | шт | 4 |  |
| 231 | Комплект фланцевого з'єднання ф50 мм (фланець + Буртовіа втулка під фланець) | шт | 16 |  |
| 232 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 26 |  |
| 233 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25х4,2 мм | м | 24,154 |  |
| 234 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 26 |  |
| 235 | Муфта діам. 25 мм | шт | 26 |  |
|  | =========== |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 236 | Шпилька М8 L100см | шт | 108 |  |
| 237 | Анкер-цанга snapt М8 10x31 мм | шт | 216 |  |
| 238 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] | п.м | 255 |  |
| 239 | Ізоляція "К-FLEX 09х060-2ST" діам. труби-ізоляції 60 мм або аналог | м | 214 |  |
| 240 | Ізоляція "К-FLEX 09х025-2ST" діам. труби-ізоляції 25 мм або аналог | м | 39 |  |
| 241 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 14 |  |
| 242 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 500мм (к=3) | шт | 14 |  |
| 243 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 80мм (к=0,5) | шт | 14 |  |
|  | Відділ №7. Система каналізації |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 244 | Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм | м | 9,6 |  |
| 245 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 34,8 |  |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |
| 246 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 59,6 |  |
| 247 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм (від розбирання) | м | 34,8 |  |
| 248 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 18,2 |  |
| 249 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 20 |  |
| 250 | Перехідник чавун-пластик до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110(124/110) мм | шт | 1 |  |
| 251 | Клапан зворотній КАRMAT 110 | шт | 4 |  |
| 252 | Хомут із шурупом діам. 110 мм | шт | 58 |  |
| 253 | Шпилька М8 L100см | шт | 29 |  |
| 254 | Анкер-цанга snapt М8 10x31 мм | шт | 58 |  |
| 255 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 8,64 |  |
| 256 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних фундаментах | шт | 1 |  |
| 257 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в залізобетонних фундаментах додавати або виключати (к=40) | шт | 1 |  |
| 258 | Установлення гільз зі стальних труб діаметром 200 мм | м | 0,5 |  |
| 259 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | м3 | 0,72 |  |
| 260 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 200 мм | м | 12,5 |  |
| 261 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 200х4,9 мм | м | 12,5 |  |
| 262 | Перехідник ПВХ діам. 200х110 мм | шт | 1 |  |
| 263 | Забивання сальників діаметром понад 200 до 300 мм при проході труб через фундаменти або стіни підвалів | шт | 1 |  |
| 264 | Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах | шт | 1 |  |
| 265 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 7,544 |  |
| 266 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 1,096 |  |
| 267 | Перевезення ґрунту до 15 км | т | 1,7536 |  |
|  | Відділ №8. Система водопостачання |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 268 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм | м | 18 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 269 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм | м | 87 |  |
|  | Монажні роботи |  |  |  |
| 270 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 18 |  |
| 271 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм | м | 16,722 |  |
| 272 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 24 |  |
| 273 | Муфта діам. 25 мм | шт | 6 |  |
| 274 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 63 мм | м | 90 |  |
| 275 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63х8,6 мм (від розбирання) | м | 82,302 |  |
| 276 | Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 63х8,6 мм | м | 3 |  |
| 277 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 63 мм | шт | 6 |  |
| 278 | Муфта діам. 63 мм | шт | 8 |  |
| 279 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 7 |  |
| 280 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 500мм (к=3) | шт | 7 |  |
| 281 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 80мм (к=0,5) | шт | 7 |  |
|  | Відділ №9. Каналізація та водопостачання (монтаж сантехнічних приладів) |  |  |  |
| 282 | Прокладання трубопроводів каналізації з труб діаметром 50 мм | м | 15 |  |
| 283 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 14 |  |
| 284 | Коліна каналізаційні 45 град. діам. 50 мм | шт | 32 |  |
| 285 | Трійники каналізаційні 90 град., діам. 110х50 мм | шт | 6 |  |
| 286 | Трійники каналізаційні 90 град. діам. 50х50 мм | шт | 3 |  |
| 287 | Хомут із шурупом діам. 110 мм | шт | 20 |  |
| 288 | Анкер-цанга snapt М8 10x31 мм | шт | 20 |  |
| 289 | Монтаж насоса перекачування | шт | 6 |  |
| 290 | Насос Sololift або аналог | шт | 6 |  |
| 291 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 5 |  |
| 292 | Унітаз-компакт | шт | 5 |  |
| 293 | Труба гофрована для унітазу | шт | 5 |  |
| 294 | Гнучкий шланг для підведення води довж. 400 мм | шт | 5 |  |
| 295 | Дюбілі розпірні | шт | 20 |  |
| 296 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 5 |  |
| 297 | Умивальник керамічний з п'єдесталом | комплект | 5 |  |
| 298 | Змішувач для умивальника | комплект | 5 |  |
| 299 | Гнучкий шланг для підведення води довж. 400 мм | шт | 10 |  |
| 300 | Сифон | шт | 5 |  |
| 301 | Установлення нагрівачів індивідуальних | к-т | 2 |  |
| 302 | Бойлер побутовий 120 л | шт | 1 |  |
| 303 | Бойлер побутовий 50 л | шт | 1 |  |
| 304 | Установлення сушарок для рук | шт | 3 |  |
| 305 | Сушарка для рук електрична | шт | 3 |  |
| 306 | Дзеркала плоскі, товщина 2; 3 мм (0,6*0,7м-5шт) | м2 | 2,1 |  |
| 307 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 43 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 308 | Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм | м | 42 |  |
| 309 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 22 |  |
| 310 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 13 |  |
| 311 | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм | шт | 2 |  |
| 312 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20 мм | шт | 19 |  |
|  | Відділ №10. Електромонтажні роботи |  |  |  |
| 313 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 7 |  |
| 314 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання | шт | 13 |  |
| 315 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками (кабельних каналів) | м2 | 17,6 |  |
| 316 | Фарбування металевих труб (кабельних каналів) діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази | м2 | 17,6 |  |
|  | ============= |  |  |  |
| 317 | Монтаж щита розподільчого, що установлюється на стіні | шт | 1 |  |
| 318 | Розподільний щит 24 модуля металевий 315х265х110мм IP54 навісний з замком [s0100150] E.NEXT або аналог | шт | 1 |  |
|  | В ньому встановлено: |  |  |  |
| 319 | Вимикач автоматичний ВА 10А 3р | шт | 4 |  |
| 320 | Вимикач автоматичний ВА 16А 3р | шт | 6 |  |
| 321 | Вимикач автоматичний ВА 16А 1р | шт | 1 |  |
| 322 | Пристрій защитного відключення УЗО 25А VIKO або аналог | шт | 1 |  |
| 323 | Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50, АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ. | шт | 12 |  |
| 324 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 87 |  |
| 325 | Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм | м | 87,87 |  |
| 326 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект] | шт | 17 |  |
| 327 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 120 мм2 | м | 10 |  |
| 328 | Кабель мідний ВВГнг 5x16 | м | 10,2 |  |
| 329 | Затягування першого проводу перерізом понад 16 мм2 до 35 мм2 в труби | м | 77 |  |
| 330 | Кабель мідний ВВГнг 5x6 | м | 78,54 |  |
| 331 | Прокладання лотків | м | 94,7 |  |
| 332 | Лоток перфорований 200х50 оцинкованный ДКС, t=0,5мм | м | 95,647 |  |
| 333 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | м | 285 |  |
| 334 | Кабель мідний ВВГнг 5x6 | м | 290,7 |  |
| 335 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | м | 43 |  |
| 336 | Кабель мідний ВВГнг 3x2,5 | м | 43,86 |  |
| 337 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 163 |  |
| 338 | Захисна трубка /гофрована/ 25 мм | м | 156,55 |  |
| 339 | Захисна трубка /гофрована/ 15 мм | м | 8,08 |  |
| 340 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект] | шт | 32 |  |
| 341 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 8 |  |
| 342 | Кабель мідний ВВГнг 3x2,5 | м | 8,16 |  |
| 343 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 155 |  |
| 344 | Кабель мідний ВВГнг 3x1,5 | м | 158,1 |  |
|  | ============== |  |  |  |
| 345 | Монтаж щита розподільчого, що установлюється на стіні | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 346 | Розподільний щит 36 модулей металевий 510х310х150мм IP54 навісний з замком E.NEXT e.mbox. pro.n.36 або аналог | шт | 1 |  |
|  | В ньому встановлено: |  |  |  |
| 347 | Вимикач автоматичний ВА 10А 3р | шт | 13 |  |
| 348 | Вимикач автоматичний ВА 16А 3р | шт | 13 |  |
| 349 | Пристрій защитного відключення УЗО 25А VIKO або аналог | шт | 1 |  |
| 350 | Вимикач автоматичний номінальний струм до 63а АП-50, АК-50,АК-63,АЗ160,АЕ2010,АЕ2030,АЕ2040 та ін. Одноблоковий, однополюсний. Установлення та монтаж в НКУ. | шт | 27 |  |
| 351 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 10 |  |
| 352 | Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм | м | 10,1 |  |
| 353 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект] | шт | 2 |  |
| 354 | Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби | м | 10 |  |
| 355 | Кабель мідний ВВГнг 5x10 | м | 10,2 |  |
| 356 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | м | 689,6 |  |
| 357 | Кабель мідний ВВГнг 3x2,5 | м | 703,392 |  |
| 358 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку | м | 6,6 |  |
| 359 | Захисна трубка /гофрована/ 32х3 мм | м | 6,666 |  |
| 360 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект] | шт | 1 |  |
| 361 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 6,6 |  |
| 362 | Затягування наступного проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 6,6 |  |
| 363 | Кабель мідний ВВГнг 3x2,5 | м | 13,464 |  |
| 364 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках | м | 10,2 |  |
| 365 | Кабель мідний ВВГнг 3x2,5 | м | 10,404 |  |
| 366 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 877,7 |  |
| 367 | Захисна трубка /гофрована/ 25 мм | м | 505,202 |  |
| 368 | Захисна трубка /гофрована/ 15 мм | м | 381,275 |  |
| 369 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект] | шт | 176 |  |
| 370 | Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби | м | 500,2 |  |
| 371 | Кабель мідний ВВГнг 3x2,5 | м | 510,204 |  |
| 372 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 377,5 |  |
| 373 | Кабель мідний ВВГнг 3x1,5 | м | 385,05 |  |
| 374 | Коробка розподільча 100*100*50 | шт | 13 |  |
| 375 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 84 |  |
| 376 | Розетка подвійна з заземленням з кришкою IP65 VIKO Palmiye Белый | шт | 84 |  |
| 377 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект] | шт | 86 |  |
| 378 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 17 |  |
| 379 | Вимикач 1-клавішний IP65 VIKO | шт | 11 |  |
| 380 | Вимикач прохідний 1-клавішний IP65 VIKO | шт | 6 |  |
| 381 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект] | шт | 17 |  |
| 382 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 4 |  |
| 383 | Світильники LED-SR-300-24 6400K | шт | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 384 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 58 |  |
| 385 | Світильники аварійного освітлення Henry 4.5w або аналог | шт | 58 |  |
| 386 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 18 |  |
| 387 | Світильники аварійні "Вихід" | шт | 18 |  |
| 388 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект] | шт | 36 |  |
| 389 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 96 |  |
| 390 | Світильники лінійні WL2 -36 4200R IP65 або аналог | шт | 96 |  |
| 391 | Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 | жил | 101 |  |
|  | ============== |  |  |  |
| 392 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку | м | 30 |  |
| 393 | Захисна трубка /гофрована/ 15 мм | м | 30,3 |  |
| 394 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект] | шт | 6 |  |
| 395 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 30 |  |
| 396 | Кабель мідний ВВГнг 3x1,5 | м | 30,9 |  |
| 397 | Коробка розподільча 100*100*50 | шт | 2 |  |
| 398 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 4 |  |
| 399 | Світильники аварійного освітлення Henry 4.5w або аналог | шт | 4 |  |
| 400 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | шт | 2 |  |
| 401 | Світильники аварійні "Вихід" | шт | 2 |  |
| 402 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект] | шт | 4 |  |
| 403 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 4 |  |
| 404 | Світильники лінійні WL2 -36 4200R IP65 або аналог | шт | 4 |  |
| 405 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 2 |  |
| 406 | Вимикач прохідний 1-клавішний IP65 VIKO | шт | 2 |  |
|  | Відділ №11. Система вентиляції |  |  |  |
|  | Розділ №1. Монтаж повітропроводів |  |  |  |
| 407 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм | м2 | 55,74 |  |
| 408 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм | м2 | 44,54 |  |
| 409 | Відвід 90 град., діам.250 мм | шт | 10 |  |
| 410 | Відвід 45 град., діам.250 мм | шт | 16 |  |
| 411 | Трійник Вентс 250/150 або аналог | шт | 8 |  |
| 412 | Ніпель або муфта ВЕНТС з'єднувальны 250 або аналог | шт | 57 |  |
| 413 | Прокладання повітроводів діаметром до 250 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,6 мм | м2 | 49,455 |  |
| 414 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,6 мм, круглого перерізу, діаметр 225мм | м2 | 44,975 |  |
| 415 | Трійник Вентс 225/150 або аналог | шт | 16 |  |
| 416 | Ніпель або муфта ВЕНТС з'єднувальны 225 або аналог | шт | 35 |  |
| 417 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 92,32 |  |
| 418 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм | м2 | 86,82 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 419 | Відвід 90 град., діам.200 мм | шт | 2 |  |
| 420 | Трійник Вентс 200/150 або аналог | шт | 20 |  |
| 421 | Ніпель або муфта ВЕНТС з'єднувальны 200 або аналог | шт | 96 |  |
| 422 | Заглушка ф200 мм | шт | 1 |  |
| 423 | Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | м2 | 4,71 |  |
| 424 | Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100 мм | м2 | 4,71 |  |
| 425 | Ніпель або муфта ВЕНТС з'єднувальні 100 або аналог | шт | 8 |  |
| 426 | Заглушка ф100 мм | шт | 3 |  |
|  | ============ |  |  |  |
| 427 | Дросель-клапан (заслінка) Вентс КР 250 або аналог | шт | 10 |  |
| 428 | Дросель-клапан (заслінка) Вентс КР 200 або аналог | шт | 6 |  |
| 429 | Дросель-клапан (заслінка) Вентс КР 100 або аналог | шт | 3 |  |
| 430 | Зворотний клапан Вентс КОМ 250 або аналог | шт | 10 |  |
| 431 | Зворотний клапан Вентс КОМ 200 або аналог | шт | 6 |  |
| 432 | Зворотний клапан Вентс КОМ 100 або аналог | шт | 6 |  |
| 433 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 60,6 |  |
|  | ================== |  |  |  |
|  | Розділ №2. Монтаж обладнання вентиляції |  |  |  |
| 434 | Монтаж щита управління вентиляцією | шт | 9 |  |
| 435 | Щит управління приточною вентиляцією Турбовент ЩПУ-2 | шт | 5 |  |
| 436 | Щит управління приточною вентиляцією Турбовент ЩПУ-1 | шт | 4 |  |
| 437 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу СР100/600 | шт | 1 |  |
| 438 | Шумопоглинач круглий для вентиляції Вентс СР 100/600 | шт | 1 |  |
| 439 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу СР200/600 | шт | 3 |  |
| 440 | Шумопоглинач круглий для вентиляції Вентс СР 200/600 | шт | 3 |  |
| 441 | Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих круглого перерізу СР250/1200 | шт | 5 |  |
| 442 | Шумопоглинач круглий для вентиляції Вентс СР 250/1200 | шт | 5 |  |
| 443 | Установлення вентиляторів масою до 0,05 т | шт | 19 |  |
| 444 | Канальний вентилятор Вентс PRO ТТ 250 | шт | 10 |  |
| 445 | Канальний вентилятор Вентс PRO ТТ 200 | шт | 6 |  |
| 446 | Канальний вентилятор Вентс PRO ТТ 100 | шт | 3 |  |
| 447 | Установлення фільтрів | м2 | 9 |  |
| 448 | Вугільний фільтр для круглого каналу 250 мм | шт | 4 |  |
| 449 | Вугільний фільтр для круглого каналу 200 мм | шт | 3 |  |
| 450 | Вугільний фільтр для круглого каналу 100 мм | шт | 1 |  |
| 451 | Установлення нагрівача | шт | 9 |  |
| 452 | Нагрівач електричний круглий Турбовент ЕКК 250-6,0 | шт | 5 |  |
| 453 | Нагрівач електричний круглий Турбовент ЕКК 200-4,0 | шт | 3 |  |
| 454 | Нагрівач електричний круглий Турбовент ЕКК 100-0,7 | шт | 3 |  |
| 455 | Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2 | грата | 19 |  |
| 456 | Установлення грат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 19 |  |
| 457 | Вентиляційна решітка Вентс 300х300 або аналог | шт | 10 |  |
| 458 | Вентиляційна решітка Вентс 250х250 або аналог | шт | 6 |  |
| 459 | Вентиляційна решітка Вентс 200х200 або аналог | шт | 3 |  |
| 460 | Установлення грат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 88 |  |
| 461 | Вентиляційна решітка радиальна регулюєма Вентс діам. 250мм або аналог | шт | 12 |  |

| 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 462 | Вентиляційна решітка радиальна регулюєма Вентс діам. 225 мм або аналог |  |  | шт |  | 16 |  |  |  |
| 463 | Вентиляційна решітка радиальна регулюєма Вентс діам. 200 мм або аналог |  |  | шт |  | 60 |  |  |  |
| 464 | Установлення грат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 |  |  | грати |  | 9 |  |  |  |
| 465 | Вентиляційна решітка радиальна нерегулюєма Вентс діам.100 мм або аналог |  |  | шт |  | 9 |  |  |  |
| 466 | Установлення анемостату регулюємого |  |  | грати |  | 44 |  |  |  |
| 467 | Анемостат Вентс А 150 ВРФ регульований або аналог |  |  | шт |  | 44 |  |  |  |
| 468 | Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою |  |  | м2 |  | 102 |  |  |  |
| 469 | Фольгований утеплювач AD K-Flex 06x1500-30 ST DUCT KRAFT |  |  | м2 |  | 107,1 |  |  |  |
|  | Відділ №12. ІНШЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 470 | Навантаження сміття вручну |  |  | т |  | 18,008 |  |  |  |
| 471 | Перевезення сміття до 22 км |  |  | т |  | 18,008 |  |  |  |