Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: м. Миколаїв, 54005, вул. Павла Скоропадського, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту населення (укриття), що знаходиться у житловому будинку по вул. Образцова, 4-А                                  в м. Миколаєві (ДК 021:2015: (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість: 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 4-А по вул. Образцова.

- Очікувана вартість: 406 679,54 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: з моменту підписання договору і до 15.11.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 25.07.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 12 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі складеного ними дефектного акту, за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.10.0).

Технічне завдання

| Умови виконання робіт: Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Приміщення 1 |  |  |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 1 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 1 |  |  |
| 2 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 1,44 |  |  |
| 3 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 |  | м2 | 30 |  |  |
| 4 | Розбирання цементних покриттів підлог |  | м2 | 7,6 |  |  |
| 5 | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби |  | м2 | 7,6 |  |  |
| 6 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм |  | м | 2,5 |  |  |
| 7 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм |  | м | 7,5 |  |  |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |  |  |
| 8 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 | 1,44 |  |  |
| 9 | Двері сталеві протипожежні 1,8х0,8 |  | шт | 1 |  |  |
| 10 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  | м2 | 30 |  |  |
| 11 | Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці за 2 рази |  | м2 | 30 |  |  |
| 12 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | м2 | 7,6 |  |  |
| 13 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50мм |  | м2 | 7,6 |  |  |
| 14 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм |  | м | 7,5 |  |  |
| 15 | Труби поліпропіленові діам. 25 мм |  | м | 7,5 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 1 |  |
| 17 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 1 |  |
| 18 | З'єднання GEBO діам. 25 мм | шт | 1 |  |
| 19 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм | шт | 3 |  |
| 20 | Шпильки оцинковані, діаметр10 мм, довжина 1000 мм | шт | 6 |  |
|  | Ремонтні роботи |  |  |  |
| 21 | Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу | м шва | 6,1 |  |
|  | Розділ №2. Приміщення 2 |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 22 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 | м2 | 89,5 |  |
| 23 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 58,3 |  |
| 24 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм | м | 21,78 |  |
| 25 | Розбирання закладеного дверного пройому, обшитого деревноволокнистими плитами | м2 | 1,85 |  |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |
| 26 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 58,3 |  |
| 27 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50мм | м2 | 58,3 |  |
| 28 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 89,5 |  |
| 29 | Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці за 2 рази | м2 | 101,6 |  |
| 30 | Вапняне фарбування поверхонь стель всередині будівлі по штукатурці за 2 рази | м2 | 58,3 |  |
| 31 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази металевих поверхонь (двері) | м2 | 3,7 |  |
| 32 | Ґрунт-емаль Delfi по іржі 3 в 1 або аналог | т | 0,000703 |  |
| 33 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,85 |  |
| 34 | Піна монтажна | л | 0,34 |  |
| 35 | Дюбель-шуруп | шт | 8 |  |
| 36 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 1,85 |  |
| 37 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм | м | 9 |  |
| 38 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | м | 10 |  |
| 39 | Труби поліпропіленові діам. 40 мм | м | 9 |  |
| 40 | Труби поліпропіленові діам. 25 мм | м | 10 |  |
| 41 | Муфта ППР діам. 40 мм | шт | 1 |  |
| 42 | Трійник із поліпропілену діам. 40Х25Х40 мм | шт | 3 |  |
| 43 | Перехід діам. 40х25 мм | шт | 1 |  |
| 44 | З'єднання GEBO діам. 20х25 мм | шт | 4 |  |
| 45 | Підвішування труб каналізації ф110мм | шт | 21 |  |
| 46 | Хомут діам. 110 мм | шт | 21 |  |
| 47 | Шпильки оцинковані, діаметр 8 мм, довжина 1000 мм | шт | 21 |  |
|  | Ремонтні роботи |  |  |  |
| 48 | Промазування і розшивання швів панелей перекриття розчином знизу | м шва | 16,98 |  |
| 49 | Закладання пройомів в стінах з цегли керамічної | м3 | 0,1 |  |
| 50 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з дверних укосів | м2 | 7,58 |  |
| 51 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 7,58 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 52 | Вапняне фарбування нових поверхонь дверних укосів всередині будівлі по штукатурці | м2 | 7,58 |  |
|  | Розділ №3. Приміщення 1,2 |  |  |  |
| 53 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної Ceresit CN 69 | м2 | 65,9 |  |
| 54 | Просте фарбування колером олійним підлог, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях | м2 | 65,9 |  |
| 55 | Виготовлення грат на приямки 0,5х0,5 | т | 0,01198 |  |
| 56 | Сталь кутова 50х50 | т | 0,0079924 |  |
| 57 | Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 12 мм | т | 0,0047064 |  |
| 58 | Улаштування решітки | т | 0,01198 |  |
|  | Розділ №4. Сходи до укриття |  |  |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 59 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін | м2 | 20 |  |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |
| 60 | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 20 |  |
| 61 | Вапняне фарбування поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці за 2 рази | м2 | 20 |  |
| 62 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 | м2 | 1,5 |  |
| 63 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50мм | м2 | 1,5 |  |
| 64 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 1,5 |  |
| 65 | Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 7,8 |  |
| 66 | Кольоровий шов | кг | 0,681 |  |
| 67 | Плитки керамічні для підлог антиковзна | м2 | 1,53 |  |
| 68 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 4,86 |  |
| 69 | Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 25,272 |  |
| 70 | Кольоровий шов | кг | 2,216 |  |
| 71 | Плитки керамічні для підлог антиковзна | м2 | 4,9572 |  |
| 72 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 9 |  |
| 73 | Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних | м2 | 9 |  |
| 74 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 9 |  |
| 75 | Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м | м2 | 9 |  |
| 76 | Профнастил Н40 | м2 | 9,45 |  |
| 77 | Саморіз для кріплення | шт | 72 |  |
| 78 | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін | м | 5,6 |  |
| 79 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм | т | 0,0058 |  |
| 80 | Облицювання стін стальним профільованим листом | м2 | 8 |  |
| 81 | Профнастил Н20 | м2 | 8,4 |  |
| 82 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз металевих поверхонь | м2 | 5 |  |
|  | Ремонтні роботи |  |  |  |
| 83 | Ремонт бетонних східців | шт | 9 |  |
|  | Розділ №5. Електротехнічні роботи |  |  |  |
| 84 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 4 |  |
| 85 | Світильники аварійного освітлення світлодіодні IP65 p з акумулятором | шт | 4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 86 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт | шт | 6 |  |
| 87 | Світильники LED | шт | 6 |  |
| 88 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | м | 36,5 |  |
| 89 | Захисна трубка /гофрована/ 25мм | м | 36,865 |  |
| 90 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект] | шт | 7 |  |
| 91 | Коробка розподільча 70х70х50мм | шт | 2 |  |
| 92 | Коробка розподільча 50х50х40мм | шт | 6 |  |
| 93 | Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби | м | 40,5 |  |
| 94 | Кабель ВВГ НГ 3х1,5мм | м | 41,715 |  |
| 95 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 96 | Щиток освітлювальний | шт | 1 |  |
| 97 | Вимикач 16А | шт | 1 |  |
| 98 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | шт | 2 |  |
| 99 | Вимикач герметичний IP65 двоклавішний | шт | 1 |  |
| 100 | Вимикач герметичний IP65 одноклавішний | шт | 1 |  |
| 101 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 1 |  |
| 102 | Розетка | шт | 1 |  |
|  | Розділ №6. Інше |  |  |  |
| 103 | Установлення баків для води | шт | 1 |  |
| 104 | Бак для води 200л | шт | 1 |  |
| 105 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 1 |  |
| 106 | Кран кульовий діам. 20 мм | шт | 1 |  |
| 107 | Виготовлення тумби під бак | т | 0,0097 |  |
| 108 | Труба профільована 20х20 | т | 0,010282 |  |
| 109 | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм | шт | 2 |  |
| 110 | На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм додавати до 500мм | шт | 2 |  |
| 111 | На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати до 125мм | шт | 2 |  |
| 112 | Установлення грат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2 | грати | 4 |  |
| 113 | Грати вентиляційні ВЕНТС 125 мм | шт | 4 |  |
|  | Розділ №7. Санвузол |  |  |  |
| 114 | Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | м2 | 11,7 |  |
| 115 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | м2 | 23,4 |  |
| 116 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 11,3 |  |
| 117 | Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 58,76 |  |
| 118 | Кольоровий шов | кг | 5,1189 |  |
| 119 | Плитки керамічні | м2 | 11,413 |  |
| 120 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 2,2 |  |
| 121 | Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 11,44 |  |
| 122 | Кольоровий шов | кг | 0,9988 |  |
| 123 | Плитки керамічні для підлог антиковзна | м2 | 2,244 |  |
| 124 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 2,2 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 125 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати | м2 | 2,2 |  |
| 126 | Гіпсова шпаклівка фінішна | кг | 2,2 |  |
| 127 | Гіпсова шпаклівка стартова | кг | 2,2 |  |
| 128 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 2,2 |  |
| 129 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах | м2 | 1,4 |  |
| 130 | Піна монтажна | л | 0,26 |  |
| 131 | Дюбель-шуруп | шт | 6 |  |
| 132 | Блоки дверні металопластикові | м2 | 1,4 |  |
|  | Розділ №8. Водопровід |  |  |  |
| 133 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 4,5 |  |
| 134 | Труби поліпропіленові діам. 20 мм | м | 4,5 |  |
| 135 | Трійник із поліпропілену діам. 32х20х32 мм | шт | 1 |  |
| 136 | Коліно із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 2 |  |
| 137 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 1 |  |
| 138 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20 мм | шт | 2 |  |
| 139 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 2 |  |
| 140 | Хомут із шурупом діам. 20 мм | шт | 7 |  |
| 141 | Шпилька 150мм | шт | 7 |  |
|  | Розділ №9. Каналізація |  |  |  |
| 142 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм | м | 0,5 |  |
| 143 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм | м | 0,5 |  |
| 144 | Трійники каналізаційні із поліпропілену діам. 110 мм | шт | 1 |  |
| 145 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм | м | 1 |  |
| 146 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм | м | 1 |  |
| 147 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм | шт | 4 |  |
| 148 | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 1 |  |
| 149 | Хомут із шурупом діам. 50 мм | шт | 3 |  |
| 150 | Шпилька 150мм | шт | 3 |  |
| 151 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 32 мм | м | 3 |  |
| 152 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм | м | 3 |  |
| 153 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 32 мм | шт | 6 |  |
| 154 | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм | шт | 1 |  |
| 155 | Хомут із шурупом діам. 32 мм | шт | 3 |  |
| 156 | Шпилька 150мм | шт | 3 |  |
| 157 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 1 |  |
| 158 | Унітаз-компакт | шт | 1 |  |
| 159 | Труба гофрована для унітазу | шт | 1 |  |
| 160 | Гнучкий шланг для підведення води довж. 700 мм | шт | 1 |  |
| 161 | Дюбілі розпірні | шт | 4 |  |
| 162 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 163 | Умивальник керамічний з п'єдесталом | комплект | 1 |  |
| 164 | Змішувач для умивальника | комплект | 1 |  |
| 165 | Гнучкий шланг для підведення води довж. 700 мм | шт | 1 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 166 | Сифон для раковини | шт | 1 |  |
| 167 | Монтаж насоса перекачування | шт | 1 |  |
| 168 | Насос Sololift або аналог Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання pобiт=1 | шт | 1 |  |
| 169 | Навантаження сміття вручну | т | 8,44656 |  |
| 170 | Перевезення сміття до 15 км | т | 8,44656 |  |