Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Замовник: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: м. Миколаїв, 54005, вул. Павла Скоропадського, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту населення (укриття), що знаходиться у житловому будинку по вул. Океанівська, 37                                  в м. Миколаєві (ДК 021:2015: (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість: 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 37 по вул. Океанівська.

- Очікувана вартість: 498 351,84 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: з моменту підписання договору і до 15.11.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 28.08.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 14 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі складеного ними дефектного акту, за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.10.0).

Технічне завдання

| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  | Розділ №1. Прорізи |  |  |  |  |  |
| 1 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 1,96 |  |  |
| 2 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 1 |  |  |
| 3 | Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен |  | м2 | 1,96 |  |  |
| 4 | Двері сталеві протипожежні 0,98х2,0м |  | шт | 1 |  |  |
| 5 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 1,76 |  |  |
| 6 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 1 |  |  |
| 7 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 6,67 |  |  |
| 8 | Піна монтажна |  | л | 1,235 |  |  |
| 9 | Дюбель-шуруп |  | шт | 30 |  |  |
| 10 | Блоки дверні металопластикові |  | м2 | 6,67 |  |  |
| 11 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих металевих поверхонь(дверей) |  | м2 | 4,56 |  |  |
|  | Розділ №2. Санвузол |  |  |  |  |  |
| 12 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель |  | м2 | 14,5 |  |  |
| 13 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  | м2 | 14,5 |  |  |
| 14 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | м2 | 14,5 |  |  |
| 15 | Плитки керамічні |  | м2 | 14,645 |  |  |
| 16 | Клеюча суміш для керамічної плитки |  | кг | 75,4 |  |  |
| 17 | Кольоровий шов |  | кг | 6,5685 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | м2 | 2,2 |  |
| 19 | Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 11,44 |  |
| 20 | Кольоровий шов | кг | 0,9988 |  |
| 21 | Плитки керамічні для підлог антиковзна | м2 | 2,244 |  |
| 22 | Вапняне фарбування поверхонь стель всередині будівлі | м2 | 2,2 |  |
| 23 | Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм | шт | 1 |  |
| 24 | На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до 140 мм | шт | 1 |  |
| 25 | На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати до 150мм | шт | 1 |  |
| 26 | Установлення вентиляторів осьових | шт | 1 |  |
| 27 | Вентилятор Домовент | шт | 1 |  |
| 28 | Труби каналізації ПВХ діаметром 110 мм | м | 0,5 |  |
| 29 | Коліно ПВХ 45 град. діам. 110 | шт | 2 |  |
| 30 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком | к-т | 1 |  |
| 31 | Унітаз-компакт | шт | 1 |  |
| 32 | Труба гофрована для унітазу | шт | 1 |  |
| 33 | Гнучкий шланг для підведення води довж. 700 мм | шт | 1 |  |
| 34 | Дюбілі розпірні | шт | 4 |  |
| 35 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води | к-т | 1 |  |
| 36 | Умивальник керамічний | комплект | 1 |  |
| 37 | Змішувач для умивальника | комплект | 1 |  |
| 38 | Гнучкий шланг для підведення води довж. 700 мм | шт | 2 |  |
| 39 | Сифон для раковини | шт | 1 |  |
| 40 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | м | 20 |  |
| 41 | Труби поліпропіленові діам. 20 мм | м | 20 |  |
| 42 | Трійник із поліпропілену діам. 50х20х50 мм | шт | 1 |  |
| 43 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 7 |  |
| 44 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 2 |  |
| 45 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20 мм | шт | 3 |  |
| 46 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм | шт | 4 |  |
| 47 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 1/2 мм | шт | 2 |  |
| 48 | Хомут із шурупом діам. 20 мм та анкером | шт | 20 |  |
| 49 | Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних | к-т | 1 |  |
| 50 | Бойлер 50л | шт | 1 |  |
| 51 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 40 мм | м | 10 |  |
| 52 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 40 мм | м | 10 |  |
| 53 | Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 3 |  |
| 54 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 40 мм | шт | 2 |  |
| 55 | Трійник ПВХ діам. 110х50х110 | шт | 1 |  |
| 56 | Хомут із шурупом діам. 40 мм та анкером | шт | 10 |  |
| 57 | Монтаж насоса перекачування | шт | 1 |  |
| 58 | Насос Sololift або аналог | шт | 1 |  |
| 59 | Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах | шт | 2 |  |
| 60 | На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 50х50 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати до 500 мм | шт | 2 |  |
|  | Розділ №3. Основні приміщення |  |  |  |
|  | Стіни |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 35,6 |  |
| 62 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 35,6 |  |
| 63 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 6мм | м2 | 35,6 |  |
| 64 | Гіпсова шпаклівка стартова | кг | 106,8 |  |
| 65 | Гіпсова шпаклівка фінішна | кг | 106,8 |  |
| 66 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю | м2 | 9,3 |  |
| 67 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 111,1 |  |
| 68 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм | м2 | 111,1 |  |
| 69 | Гіпсова шпаклівка стартова | кг | 111,1 |  |
| 70 | Гіпсова шпаклівка фінішна | кг | 111,1 |  |
| 71 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 202,05 |  |
|  | Стеля |  |  |  |
| 72 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 95,8 |  |
| 73 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2,5 мм | м2 | 95,8 |  |
| 74 | Гіпсова шпаклівка стартова | кг | 143,7 |  |
| 75 | Гіпсова шпаклівка фінішна | кг | 95,8 |  |
| 76 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель | м2 | 95,8 |  |
|  | Підлога |  |  |  |
| 77 | Розбирання цементних покриттів підлог | м2 | 55,23 |  |
| 78 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2 | м2 | 55,23 |  |
| 79 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 40мм | м2 | 55,23 |  |
| 80 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної Ceresit CN 69 | м2 | 95,8 |  |
| 81 | Просте фарбування колером олійним підлог, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях | м2 | 95,8 |  |
|  | Розділ №4. Сходи |  |  |  |
| 82 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | м2 | 22,7 |  |
| 83 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2мм | м2 | 22,7 |  |
| 84 | Гіпсова шпаклівка стартова | кг | 22,7 |  |
| 85 | Гіпсова шпаклівка фінішна | кг | 22,7 |  |
| 86 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 22,7 |  |
| 87 | Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, площа до 20 м2, товщина шару 20 мм | м2 | 5,15 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 88 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази | м2 | 5,15 |  |
| 89 | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до 2,5мм | м2 | 5,15 |  |
| 90 | Гіпсова шпаклівка стартова | кг | 7,725 |  |
| 91 | Гіпсова шпаклівка фінішна | кг | 5,15 |  |
| 92 | Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування | м2 | 5,15 |  |
| 93 | Ремонт бетонних східців | шт | 16 |  |
| 94 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші | м2 | 7,056 |  |
| 95 | Клеюча суміш для керамічної плитки | кг | 36,6912 |  |
| 96 | Кольоровий шов | кг | 3,218 |  |
| 97 | Плитки керамічні для підлог антиковзна | м2 | 7,19712 |  |
| 98 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,02 |  |
| 99 | Поручні, поґрунтовані та пофарбовані | пм | 4 |  |
|  | Розділ №5. Електротехнічні роботи |  |  |  |
| 100 | Демонтаж вимикачів, розеток | шт | 13 |  |
| 101 | Демонтаж групових щитків | шт | 13 |  |
| 102 | Демонтаж світильників | шт | 7 |  |
| 103 | Демонтаж відкритої електропроводки | м | 90 |  |
| 104 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм | м | 76 |  |
| 105 | Захисна трубка /гофрована/ 15мм | м | 76,76 |  |
| 106 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект] | шт | 15 |  |
| 107 | Коробка розподільча 70х70х50мм | шт | 5 |  |
| 108 | Коробка розподільча 50х50х40мм | шт | 12 |  |
| 109 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби | м | 80,9 |  |
| 110 | Кабель ВВГ НГ 3х1,5мм | м | 54,281 |  |
| 111 | Кабель ВВГ НГ 3х2,5мм | м | 29,046 |  |
| 112 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні | шт | 1 |  |
| 113 | Щиток освітлювальний на 8 модулей | шт | 1 |  |
| 114 | Вимикач 16А | шт | 3 |  |
| 115 | Вимикач 25А | шт | 1 |  |
| 116 | Вимикач ввідний 3-х полюсовий 32А | шт | 1 |  |
| 117 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці | шт | 4 |  |
| 118 | Вимикач 1-клавішний | шт | 2 |  |
| 119 | Вимикач 2-клавішний | шт | 2 |  |
| 120 | Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних | шт | 10 |  |
| 121 | Розетка подвійна | шт | 8 |  |
| 122 | Розетка одинарна | шт | 2 |  |
|  | Розділ №6. Інше |  |  |  |
| 123 | Установлення баків для води | шт | 1 |  |
| 124 | Бак для води 200л | шт | 1 |  |
| 125 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | шт | 1 |  |
| 126 | Кран кульовий діам. 20 мм | шт | 1 |  |
| 127 | Виготовлення підставки під бак | т | 0,0182 |  |
| 128 | Труба профільована 40х40х3 | т | 0,01929 |  |
| 129 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів | м3 | 0,12 |  |
| 130 | Навантаження сміття вручну (існуючого цегла, бут, пісок - 2м3; дерев'яне сміття - 2,5 м3) | т | 15,18 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 131 | Перевезення сміття до 15 км (існуючого цегла, бут, пісок - 2м3; дерев'яне сміття - 2,5 м3) Перелiк нарахувань:. Коефiцiєнт для урахування впливу умов виконання будiвельних pобiт = 1. | т | 15,18 |  |
| 132 | Навантаження сміття вручну | т | 8,17839 |  |
| 133 | Перевезення сміття до 15 км | т | 8,17839 |  |