Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Найменування: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: м. Миколаїв, 54005, вул. Павла Скоропадського, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт та облаштування споруди цивільного захисту населення (укриття), що знаходиться у житловому будинку по вул. Шосейна, 14                                  в м. Миколаєві (ДК 021:2015: (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість: 1 послуга та відповідно до технічного завдання тендерної документації.

- Місце надання послуг: Україна, Миколаївська область, 54001, м. Миколаїв,                                житловий будинок № 14 по вул. Шосейна..

- Очікувана вартість: 490 299,14 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: з моменту підписання договору і до 31.07.2025 року.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 10:00, 30.04.2025.

- Умови оплати: Розрахунки за надані послуги здійснюються на підставі документів про обсяги та вартість наданих послуг відповідно до підписаних Сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3 протягом 20 (двадцяти) банківських днів з дня підписання Сторонами Акта приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт.

- Гарантійний строк: Підрядник надає гарантії на надані послуги на термін 3 (три) роки з моменту підписання сторонами актів приймання наданих послуг/виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 14 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не вимагається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: очікувана вартість предмета закупівлі визначена фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі складеного ними дефектного акту, за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.10.0).

Технічне завдання

| Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Стіни |  |  |  |  |
| 1 | Закладання пройомів в стінах з цегли керамічної |  | м3 | 0,24 |  |
| 2 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  | м2 | 164,78 |  |
| 3 | Розбирання бетону в нішах |  | м3 | 0,06 |  |
| 4 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (ніши) |  | м2 | 3,15 |  |
| 5 | Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю |  | м2 | 6,65 |  |
| 6 | Вапняне фарбування поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці |  | м2 | 171,43 |  |
|  | Розділ №2. Підлога |  |  |  |  |
| 7 | Розбирання бетонної падуги |  | м3 | 2 |  |
| 8 | Улаштування підстильного шару щебеневого |  | м3 | 10,5 |  |
| 9 | Улаштування гідроізоляційного шару з плівки поліетиленової 200мкм |  | м2 | 150 |  |
| 10 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по щебеневій та піщаній основі площею понад 20 м2 |  | м2 | 150 |  |
| 11 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм |  | м2 | 150 |  |
| 12 | Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної Ceresit CN 69 |  | м2 | 140,2 |  |
| 13 | Просте фарбування колером олійним підлог, підготовлених під фарбування, по штукатурці та збірних конструкціях |  | м2 | 140,2 |  |
| 14 | Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт |  | м2 | 9,8 |  |
| 15 | Клеюча суміш для керамічної плитки |  | кг | 50,96 |  |
| 16 | Кольоровий шов |  | кг | 4,4492 |  |
| 17 | Плитки керамічні для підлог антиковзна |  | м2 | 9,996 |  |
| 18 | Улаштування плінтусів з плиток керамічних |  | м | 12 |  |
|  | Розділ №3. Прорізи |  |  |  |  |
| 19 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах |  | м2 | 2,175 |  |
| 20 | Піна монтажна |  | л | 0,403 |  |
| 21 | Дюбель-шуруп |  | шт | 10 |  |
| 22 | Блоки дверні металопластикові |  | м2 | 2,175 |  |
| 23 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах |  | шт | 1 |  |
| 24 | Знімання дверних полотен |  | м2 | 0,875 |  |
|  | Розділ №4. Електротехнічні роботи |  |  |  |  |
| 25 | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт |  | шт | 13 |  |
| 26 | Світильники LED |  | шт | 9 |  |
| 27 | Світильники аварійного освітлення світлодіодні IP65 p з акумулятором |  | шт | 4 |  |
| 28 | Монтаж вініпластових труб для електропроводки діаметром 20 мм |  | м | 49 |  |
| 29 | Захисна трубка /гофрована/ 20мм |  | м | 49,49 |  |
| 30 | Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект] |  | шт | 10 |  |
| 31 | Коробка розподільча 70х70х50мм |  | шт | 3 |  |
| 32 | Коробка розподільча 50х50х40мм |  | шт | 9 |  |
| 33 | Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби |  | м | 52 |  |
| 34 | Кабель ВВГ НГ 3х1,5мм |  | м | 47,38 |  |
| 35 | Кабель ВВГ НГ 3х2,5 |  | м | 6,18 |  |
| 36 | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці |  | шт | 3 |  |
| 37 | Вимикач 1-клавішний |  | шт | 2 |  |
| 38 | Вимикач 2-клавішний |  | шт | 1 |  |
| 39 | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні |  | шт | 1 |  |
| 40 | Щиток освітлювальний |  | шт | 1 |  |
| 41 | Вимикач 16А |  | шт | 1 |  |
|  | Розділ №5. Санвузол |  |  |  |  |
| 42 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 110 мм |  | м | 1,8 |  |
| 43 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм |  | м | 1,8 |  |
| 44 | Трійники каналізаційні із поліпропілену діам. 110 мм |  | шт | 2 |  |
| 45 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм |  | шт | 2 |  |
| 46 | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм |  | шт | 1 |  |
| 47 | Хомут із шурупом діам. 110 мм та анкером |  | шт | 4 |  |
| 48 | Клапан зворотній |  | шт | 1 |  |
| 49 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм |  | м | 2 |  |
| 50 | Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм |  | м | 2 |  |
| 51 | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм |  | шт | 2 |  |
| 52 | Хомут із шурупом діам. 50 мм та анкером |  | шт | 4 |  |
| 53 | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм |  | м | 4,5 |  |
| 54 | Труби поліпропіленові діам. 20 мм |  | м | 4,5 |  |
| 55 | Трійник із поліпропілену діам. 32х20х32 мм |  | шт | 1 |  |
| 56 | Коліно із поліпропілену діам. 20 мм |  | шт | 3 |  |
| 57 | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм |  | шт | 1 |  |
| 58 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20 мм |  | шт | 2 |  |
| 59 | Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм |  | шт | 2 |  |
| 60 | Хомут із шурупом діам. 20 мм та анкером |  | шт | 7 |  |
| 61 | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком |  | к-т | 1 |  |
| 62 | Унітаз-компакт |  | шт | 1 |  |
| 63 | Труба гофрована для унітазу |  | шт | 1 |  |
| 64 | Гнучкий шланг для підведення води |  | шт | 1 |  |
| 65 | Дюбілі розпірні |  | шт | 4 |  |
| 66 | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води |  | к-т | 1 |  |
| 67 | Умивальник керамічний |  | комплект | 1 |  |
| 68 | Змішувач для умивальника |  | комплект | 1 |  |
| 69 | Гнучкий шланг для підведення води |  | шт | 1 |  |
| 70 | Сифон для раковини |  | шт | 1 |  |
|  | Розділ №6. Вентиляція |  |  |  |  |
| 71 | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т |  | шт | 1 |  |
| 72 | Вентилятор Домовент ф 100м |  | шт | 1 |  |
| 73 | Труби ПВХ діаметром 110 мм |  | м | 0,5 |  |
|  | Розділ №7. Різне |  |  |  |  |
| 74 | (Демонтаж) Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм |  | шт | 2 |  |
| 75 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм |  | шт | 2 |  |
| 76 | Шафа |  | шт | 2 |  |
| 77 | Підвішування електричних каналів з труб |  | шт | 2 |  |
| 78 | Монтажна планка 0,5м |  | шт | 2 |  |
| 79 | Шпильки оцинковані , діам 8мм довжиною 500 мм |  | шт | 4 |  |
| 80 | Фарбування олійними сумішами за 1 раз металевих поверхонь |  | м2 | 12 |  |
| 81 | Установлення баків для води |  | шт | 2 |  |
| 82 | Бак для води 100л |  | шт | 2 |  |
| 83 | Установлення муфтових кранів водорозбірних |  | шт | 2 |  |
| 84 | Кран кульовий діам. 20 мм |  | шт | 2 |  |
| 85 | Виготовлення тумби під бак |  | т | 0,0194 |  |
| 86 | Труба профільована 20х20 |  | т | 0,020564 |  |
| 87 | Демонтаж металевих кріплень |  | т | 0,05 |  |
| 88 | Ізоляція трубопроводів ізоляцією Ізофом [Мерілон] |  | п.м | 57 |  |
| 89 | Ізоляція для труб зі спіненого каучука ф 40мм |  | м | 37,08 |  |
| 90 | Ізоляція для труб зі спіненого каучука ф 80мм |  | м | 21,63 |  |
| 91 | Виготовлення грат на приямки 0,5х0,5 - 2шт |  | т | 0,02349 |  |
| 92 | Сталь кутова 50х50 |  | т | 0,0098368 |  |
| 93 | Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 12 мм |  | т | 0,015052 |  |
| 94 | Виготовлення грат на кабельний канал |  | т | 0,109 |  |
| 95 | Сталь кутова 50х50 |  | т | 0,059042 |  |
| 96 | Гарячекатана арматурна сталь, діаметр 12 мм |  | т | 0,056498 |  |
| 97 | Навантаження сміття вручну (існуючого) |  | т | 10,8 |  |
| 98 | Перевезення сміття до 22 км |  | т | 10,8 |  |
|  | Розділ №8. Вхідна група |  |  |  |  |
| 99 | Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 |  | м2 | 25,4 |  |
| 100 | Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 10 мм |  | м2 | 25,4 |  |
| 101 | Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону |  | м2 | 25,4 |  |
| 102 | Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці |  | м2 | 25,4 |  |
| 103 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2 |  | м2 | 5,5 |  |
| 104 | На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до 50 мм |  | м2 | 5,5 |  |
| 105 | Ремонт бетонних східців |  | шт | 9 |  |
| 106 | Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші |  | м2 | 8,91 |  |
| 107 | Клеюча суміш для керамічної плитки |  | кг | 46,332 |  |
| 108 | Кольоровий шов |  | кг | 4,063 |  |
| 109 | Плитки керамічні для підлог антиковзна |  | м2 | 9,0882 |  |
| 110 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну |  | м3 | 0,548 |  |
| 111 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм |  | м2 | 13,7 |  |
| 112 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу |  | м | 6 |  |
| 113 | Поребрик 500х200х60 |  | шт | 12 |  |
| 114 | Стабілізація ґрунтової основи земляного полотна при використанні геотекстильного матеріалу |  | м2 | 13,7 |  |
| 115 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів |  | м2 | 13,7 |  |
| 116 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 40-50 мм |  | м2 | 13,837 |  |
| 117 | Навантаження сміття вручну |  | т | 6,786 |  |
| 118 | Перевезення сміття до 22 км |  | т | 6,786 |  |