КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МИКОЛАЇВСЬКА РИТУАЛЬНА СЛУЖБА»

(КП ММР «МИКОЛАЇВСЬКА РИТУАЛЬНА СЛУЖБА»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі : Поточний ремонт частини об'єкту благоустрою, сектору почесних військових поховань 20-В, розташованого на кладовищі Миколаївської міської територіальної громади  (кадастровий номер земельної ділянки 4824880400:02:002:0004) код ДК 021:2015 :  45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи розміру бюджетного призначенн я, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МИКОЛАЇВСЬКА РИТУАЛЬНА СДУЖБА», ЄДРПОУ 03349134, підприємство, яке забезпечує потреби територіальної громади (отримувач бюджетних коштів).

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Поточний ремонт частини об'єкту благоустрою, сектору почесних військових поховань 20-В, розташованого на кладовищі Миколаївської міської територіальної громади  (кадастровий номер земельної ділянки 4824880400:02:002:0004) код ДК 021:2015 :  45450000-6 - Інші завершальні будівельні роботи

Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:. 9 053 437,20 грн, Визначення очікуваної вартості предмета закупівлі згідно розробленої кошторисної документації та експертної оцінки від 01 липня 2025 № 0057-25-1

Обґрунтування потреби: рішенням ММР від 04.06.2025 № 976 затверджено Положення про сектор почесних військових поховань Миколаївської міської територіальної громади та детального опису однотипної намогильної споруди на могилі загиблого (померлого) Захисника та Захисниці України, що поховані у секторі почесних військових поховань 20-В, згідно якого визначено орієнтовний зовнішній вигляд сектору. Рішенням Миколаївської міської ради затверджено програму реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки, відповідно до якої КП ММР «Миколаївська ритуальна служба» виступає співвиконавцем. Згідно п. 6.6. Додатку 2 (перелік завдань та заходів програми реформування та розвитку житлово-комунального господарства міста Миколаєва на 2025-2029 роки) підприємство повинно вживати заходи щодо збереження, експлуатації, утримання та ремонту об’єктів житлового та комунального господарства та благоустрою, а саме, кладовищ Миколаївської міської територіальної громади. Згідно п.3.1 Розділу 3 Положення про сектор почесних військових поховань 20-В, затвердженого Рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 04.07.2025 № 976, благоустрій у секторі почесних військових поховань 20-В забезпечує Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївська ритуальна служба» за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади згідно з річним кошторисом бюджетних призначень на кожен рік.

Розмір бюджетного призначення: 9 053 437,20 грн, КЕКВ 2610.

Технічні та якісних характеристики предмета закупівлі:

Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам, стандартам якості, технічним умовам), і мають підтверджуватись паспортом якості або сертифікатом відповідності.

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Благоустрій навколо секторів |  |  |  |
| 1 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 907,3 |  |
| 2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 45 |  |
| 3 | Перевезення ґрунту до 22 км | т | 72 |  |
| 4 | Підсипання вручну, група ґрунтів 2 з ущільненням | м3 | 45 |  |
| 5 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при цементнобетонних покриттях | м | 243,7 |  |
| 6 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 120,8 |  |
| 7 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу під покриттям зі плитки | м2 | 775,6 |  |
| 8 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (15 см) | м2 | 775,6 |  |
| 9 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 775,6 |  |
| 10 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 775,6 |  |
| 11 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю вручну, глибина корита до 250 мм (200 мм) | м2 | 12,4 |  |
| 12 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 1,808 |  |
| 13 | Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 1,808 |  |
| 14 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м | м2 | 22,6 |  |
| 15 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 0,44 |  |
| 16 | Установлення лав | шт | 4 |  |
| 17 | Копання ям для встановлення стояків та стовпів глибиною 0,5 м | ям | 4 |  |
| 18 | Улаштування бетонних основ монолітних бетон важкий В 20 (М 250), крупнiсть заповнювача бiльше 40 мм | м3 | 0,26 |  |
| 19 | Установлення дрібних конструкцій [урн] масою до 0,5 т | шт | 4 |  |
| 20 | Підготовка ґрунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом без внесення рослинної землі | м2 | 188 |  |
| 21 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну | м2 | 188 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Підготовка механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 1х1х0,6 м в природному ґрунті | ям | 142 |  |
| 23 | Садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 1,0х1,0х0,6 м автокраном | шт | 142 |  |
|  | Сектор №1 |  |  |  |
| 24 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 641 |  |
| 25 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 39,3 |  |
| 26 | Перевезення ґрунту до 22 км | т | 62,88 |  |
| 27 | Підсипання вручну, група ґрунтів 2 з ущільненням | м3 | 39,3 |  |
| 28 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 22,4 |  |
| 29 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 161,1 |  |
| 30 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (16 см) | м2 | 161,1 |  |
| 31 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 161,1 |  |
| 32 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 174,8 |  |
| 33 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (15 см) | м2 | 174,8 |  |
| 34 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 174,8 |  |
| 35 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 10,488 |  |
| 36 | Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 13,984 |  |
| 37 | Улаштування температурно-усадочних швів у бетоні | м шва | 11,1 |  |
| 38 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт | м2 | 152,6 |  |
| 39 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт | м2 | 31,2 |  |
| 40 | Оздоблення внутрішніх торців мозаічною штукатуркою | м2 | 67,5 |  |
| 41 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 303,8 |  |
| 42 | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] | м2 | 303,8 |  |
| 43 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 | м2 | -303,8 |  |
| 44 | Виготовлення гратчастих конструкцій [рамок з кутику під плиту] | т | 1,7316 |  |
| 45 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 1,7316 |  |
| 46 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 90,72 |  |
| 47 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 90,72 |  |
|  | Сектор №4 |  |  |  |
| 48 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 641 |  |
| 49 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 39,3 |  |
| 50 | Перевезення ґрунту до 22 км | т | 62,88 |  |
| 51 | Підсипання вручну, група ґрунтів 2 з ущільненням | м3 | 39,3 |  |
| 52 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 22,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 161,1 |  |
| 54 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (16 см) | м2 | 161,1 |  |
| 55 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 161,1 |  |
| 56 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 174,8 |  |
| 57 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (15 см) | м2 | 174,8 |  |
| 58 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 174,8 |  |
| 59 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 10,488 |  |
| 60 | Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 13,984 |  |
| 61 | Улаштування температурно-усадочних швів у бетоні | м шва | 11,1 |  |
| 62 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт | м2 | 152,6 |  |
| 63 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт | м2 | 31,2 |  |
| 64 | Оздоблення внутрішніх торців мозаічною штукатуркою | м2 | 67,5 |  |
| 65 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 303,8 |  |
| 66 | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] | м2 | 303,8 |  |
| 67 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 | м2 | -303,8 |  |
| 68 | Виготовлення гратчастих конструкцій [рамок з кутику під плиту] | т | 1,7316 |  |
| 69 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 1,7316 |  |
| 70 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 90,72 |  |
| 71 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 90,72 |  |
|  | Сектор №2 |  |  |  |
| 72 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 457,4 |  |
| 73 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 31,7 |  |
| 74 | Перевезення ґрунту до 22 км | т | 50,72 |  |
| 75 | Підсипання вручну, група ґрунтів 2 з ущільненням | м3 | 31,7 |  |
| 76 | Улаштування гумової бордюрної стрічки | м | 22,2 |  |
| 77 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 119 |  |
| 78 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (16 см) | м2 | 119 |  |
| 79 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 119 |  |
| 80 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 123 |  |
| 81 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (15 см) | м2 | 123 |  |
| 82 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 123 |  |
| 83 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 7,38 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 9,84 |  |
| 85 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт | м2 | 109,48 |  |
| 86 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт | м2 | 18,72 |  |
| 87 | Оздоблення внутрішніх торців мозаічною штукатуркою | м2 | 45 |  |
| 88 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 191,3 |  |
| 89 | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] | м2 | 191,3 |  |
| 90 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 | м2 | -191,3 |  |
| 91 | Виготовлення гратчастих конструкцій [рамок з кутику під плиту] | т | 1,1544 |  |
| 92 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 1,1544 |  |
| 93 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 60,48 |  |
| 94 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 60,48 |  |
|  | Сектор №3 |  |  |  |
| 95 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 457,4 |  |
| 96 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 31,7 |  |
| 97 | Перевезення ґрунту до 22 км | т | 50,72 |  |
| 98 | Підсипання вручну, група ґрунтів 2 з ущільненням | м3 | 31,7 |  |
| 99 | Улаштування гумової бордюрної стрічки | м | 22,2 |  |
| 100 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 119 |  |
| 101 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (16 см) | м2 | 119 |  |
| 102 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 119 |  |
| 103 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 123 |  |
| 104 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (15 см) | м2 | 123 |  |
| 105 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 123 |  |
| 106 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 7,38 |  |
| 107 | Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 9,84 |  |
| 108 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт | м2 | 109,48 |  |
| 109 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт | м2 | 18,72 |  |
| 110 | Оздоблення внутрішніх торців мозаічною штукатуркою | м2 | 45 |  |
| 111 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 191,3 |  |
| 112 | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] | м2 | 191,3 |  |
| 113 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 | м2 | -191,3 |  |
| 114 | Виготовлення гратчастих конструкцій [рамок з кутику під плиту] | т | 1,1544 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 1,1544 |  |
| 116 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 60,48 |  |
| 117 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 60,48 |  |
|  | Сектор №5 |  |  |  |
| 118 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 178 |  |
| 119 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 12 |  |
| 120 | Перевезення ґрунту до 22 км | т | 19,2 |  |
| 121 | Підсипання вручну, група ґрунтів 2 з ущільненням | м3 | 12 |  |
| 122 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 22,9 |  |
| 123 | Улаштування гумової бордюрної стрічки | м | 7,9 |  |
| 124 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 42,5 |  |
| 125 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (16 см) | м2 | 42,5 |  |
| 126 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 42,5 |  |
| 127 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 49,2 |  |
| 128 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (15 см) | м2 | 49,2 |  |
| 129 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 49,2 |  |
| 130 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 2,952 |  |
| 131 | Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 3,936 |  |
| 132 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт | м2 | 43,81 |  |
| 133 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт | м2 | 7,49 |  |
| 134 | Оздоблення внутрішніх торців мозаічною штукатуркою | м2 | 18 |  |
| 135 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 76,5 |  |
| 136 | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] (Крихта) | м2 | 76,5 |  |
| 137 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 | м2 | -76,5 |  |
| 138 | Виготовлення гратчастих конструкцій [рамок з кутику під плиту] | т | 0,46176 |  |
| 139 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,46176 |  |
| 140 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 24,2 |  |
| 141 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 24,2 |  |
|  | Сектор №6 |  |  |  |
| 142 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 178 |  |
| 143 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 12 |  |
| 144 | Перевезення ґрунту до 22 км | т | 19,2 |  |
| 145 | Підсипання вручну, група ґрунтів 2 з ущільненням | м3 | 12 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 22,9 |  |
| 147 | Улаштування гумової бордюрної стрічки | м | 7,9 |  |
| 148 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 42,5 |  |
| 149 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (16 см) | м2 | 42,5 |  |
| 150 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 42,5 |  |
| 151 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 49,2 |  |
| 152 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (15 см) | м2 | 49,2 |  |
| 153 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 49,2 |  |
| 154 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 2,952 |  |
| 155 | Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 3,936 |  |
| 156 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт | м2 | 43,81 |  |
| 157 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт | м2 | 7,49 |  |
| 158 | Оздоблення внутрішніх торців мозаічною штукатуркою | м2 | 18 |  |
| 159 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 76,5 |  |
| 160 | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] (Крихта) | м2 | 76,5 |  |
| 161 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 | м2 | -76,5 |  |
| 162 | Виготовлення гратчастих конструкцій [рамок з кутику під плиту] | т | 0,46176 |  |
| 163 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,46176 |  |
| 164 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 24,2 |  |
| 165 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 24,2 |  |

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

- Учасник відповідає за наявність необхідних, діючих, дозвільних документів, ліцензії, сертифікати для виконання необхідних послуг з поточного ремонту, відповідно до чинного законодавства.

- Своєчасно забезпечувати об’єкт матеріалами, усі матеріали, обладнання та запчастини, що застосовуються при наданні послуг з поточного ремонту повинні бути сертифікованими і відповідати діючим нормативним вимогам.

- Своєчасно усувати, в разі наявності та документального підтвердження, допущені дефекти і недоліки наданих послуг з поточного ремонту.

- Учасник несе повну відповідальність у разі виявлення Замовником, невідповідності обсягів і якості наданих послуг з поточного ремонту відповідно до Технічного завдання.

- Передати Замовнику, після завершення наданих послуг з поточного ремонту у порядку, передбаченому законодавством відповідну Документацію.

- Складати та передавати Замовнику акти наданих послуг тощо.

- Під час надання послуг з поточного ремонту та після їх закінчення забезпечити прибирання території об’єкта від сміття та залишків матеріалів, що утворилися в процесі надання послуг.

- При наданні послуг з поточного ремонту дотримуватись вимог Правил охорони праці, пожежної безпеки.

- Гарантувати якість закінчених послуг з поточного ремонту до вимог чинного законодавства.

Якісні вимоги: Учасник повинен надати послуги з поточного ремонту якість яких відповідає технічним умовам та вимогам Замовника.

Учасник надає 24 місяці гарантії на надані послуги з поточного ремонту.

## Вимоги до надання послуг з поточного ремонту:

- Послуги з поточного ремонту повинні виконуватись з додержанням вимог ДБН В.2.5-64:2012, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, Кошторисних норм України (КНУ) Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи.(Збірник 17,  Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (РЕКНр)), а також  з урахуванням вимог Технічного завдання. Договірна ціна є твердою.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі учасник надає замовнику (шляхом розміщення в електронній системі закупівель) документи, які підтверджують відповідність розрахунків ціни пропозиції електронних торгів згідно з обсягами поточного ремонту, визначеного замовником у Технічному завданні цього додатку, з урахуванням поточних цін на вироби та будівельні матеріали, усіх витрат та ризиків учасника, що розраховані відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021  № 281», а саме:

- Договірна ціна;

- Пояснювальна записка;

- Локальний кошторис;

- Підсумкова відомість ресурсів;

- Розрахунки до Договірної ціни;

- Зведений кошторисний розрахунок;

- Календарний графік надання послуг, в якому визначаються всі види (етапи, комплекси) послуг, передбачені додатком 2 до тендерної документації, з зазначенням періоду (кількість днів).

Примітка: Всі вищезазначені документи повинні бути складені інженером-проектувальником в частині кошторисної документації, який відповідає вимогам зазначеним у Додатку 1 до тендерної документації, підписані та скріплені печаткою Учасника та додатково повинні містити підпис та печатку вищезазначеного сертифікованого інженера-проектувальника

Вимоги до окремих матеріалів:

- Декоративна крихта, фракція 10-20 мм повинна бути білого кольору;

- Плити облицьовувальні із граніту, товщина 20 мм та з однієї партії товару, колір кожної плити повинен бути однаковим. На плитах не допускаються сколи та тріщини.

Учасник повинен надавати послуги з поточного ремонту, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі пропозицій надати гарантійний лист.

Усі матеріали повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист у складі своєї пропозиції.

Посилання в документації на конкретну фірму (виробника) устаткування, обладнання, матеріалів, конструктивних елементів - мається на увазі «або еквівалент». У випадку, якщо Учасник пропонує устаткування, обладнання, матеріали, конструктивні елементи, тощо відмінні від зазначеного в тендерній документації, вони мають бути еквівалентними за характеристиками.

Учасник повинен у складі тендерної пропозиції надати порівняльну таблицю з порівнянням технічних характеристик устаткування, обладнання, матеріалів, конструктивних елементів, що вимагається Замовником та еквівалентного устаткування, обладнання, матеріалів, конструктивних елементів, що пропонується Учасником, з обов’язковим зазначенням торгової марки та моделі (маркування) відповідного найменування устаткування, обладнання, матеріалів, конструктивних елементів. При цьому технічні характеристики устаткування, обладнання, матеріалів, конструктивних елементів, що пропонується Учасником, та його гарантійні строки повинні бути ідентичні з устаткуванням, обладнанням, матеріалами, конструктивними елементами, що вимагається Замовником. Надану Учасником на виконання цього абзацу інформацію Замовник має право перевірити використовуючи інтернет-ресурси виробників, постачальників, тощо.