КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МИКОЛАЇВСЬКА РИТУАЛЬНА СЛУЖБА»

(КП ММР «МИКОЛАЇВСЬКА РИТУАЛЬНА СЛУЖБА»

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі : «Встановлення однотипних намогильних споруд та флагштоків з Державним Прапором України на могили загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, що поховані на секторах почесних військових поховань, розташованих на території кладовищ Миколаївської міської територіальної громади, у тому числі, нанесення художніх написів (гравіювання)» (код ДК 021:2015: 45220000-5 : Інженерні та будівельні роботи (45223800-4 : Монтаж і зведення збірних конструкцій) розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, його категорія: КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО МИКОЛАЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «МИКОЛАЇВСЬКА РИТУАЛЬНА СДУЖБА», ЄДРПОУ 03349134, підприємство, яке забезпечує потреби територіальної громади (отримувач бюджетних коштів).

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі й частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): «Встановлення однотипних намогильних споруд та флагштоків з Державним Прапором України на могили загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України, що поховані на секторах почесних військових поховань, розташованих на території кладовищ Миколаївської міської територіальної громади, у тому числі, нанесення художніх написів (гравіювання)» (код ДК 021:2015: 45220000-5 : Інженерні та будівельні роботи (45223800-4 : Монтаж і зведення збірних конструкцій)

Вид процедури закупівлі: відкриті торги з особливостями.

Очікувана вартість та обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:. 4 408 125,00 грн, Визначення очікуваної вартості проаодилось методом визначається з середньоарифметичного значення масиву отриманих даних  розраховано за формулою Ц(од)=(Ц1+…+Цк)/К де Ц(од) – очікувана ціна за одиницю, Ц1,Цк – ціни, отримані з відкритих джерел інформації, приведені до єдиних умов, К – кількість цін, отриманих з відкритих джерел.

Обґрунтування потреби: рішенням ММР від 04.06.2025 № 976 затверджено Положення про сектор почесних військових поховань Миколаївської міської територіальної громади та детального опису однотипної намогильної споруди на могилі загиблого (померлого) Захисника та Захисниці України, що поховані у секторі почесних військових поховань 20-В, згідно якого визначено орієнтовний зовнішній вигляд сектору. Згідно п.3.1 Розділу 3 Положення про сектор почесних військових поховань 20-В, затвердженого Рішенням виконавчого комітету Миколаївської міської ради від 04.07.2025 № 976, благоустрій у секторі почесних військових поховань 20-В забезпечує Комунальне підприємство Миколаївської міської ради «Миколаївська ритуальна служба» за рахунок коштів бюджету Миколаївської міської територіальної громади згідно з річним кошторисом бюджетних призначень на кожен рік. На 2025 рік комплексною програмою підтримки Захисників і Захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України м. Миколаєва на 2024-2026 роки, затвердженої рішенням Миколаївської міської ради 28.11.2023 № 26/70, передбачено встановлення 150 однотипних намогильних споруд  на могили Захисників.

Розмір бюджетного призначення: 4 408 125,00 грн, КЕКВ 2610.

Технічні та якісних характеристики предмета закупівлі:

Технічні, якісні характеристики Товару за предметом закупівлі повинні відповідати встановленим/зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам, стандартам якості, технічним умовам), і мають підтверджуватись паспортом якості або сертифікатом відповідності.

1. Однотипна намогильна споруда.  Виготовляється з матеріла замовника, який знаходиться за адресою м. Миколаїв вул. Степова, 35 та складається з:

- Плити для виготовлення пам'ятника з граніту габро чорного кольору розміром 1000мм*600мм*80мм. Верхні вершини плити зрізано під кутом 45° з утворенням зрізу розміром 50мм* 50мм. Всі грані поліровані. На всіх ребрах знято фаску розміром 5 мм. В центрі нижньої частини плити (по грані 50 мм) наявний монтажний наскрізний отвір діаметром 21 мм та довжиною 100 мм;

- Плити для намогильної споруди з граніту габро чорного кольору розміром 1700мм*700мм*50мм. Всі зовнішні грані поліровані. На всіх ребрах знято фаску розміром 5 мм. На верхній полірованій грані методом фрезерування нанесено малюнок Тризуба розміром 500мм*350мм, який в подальшому заливається епоксидною смолою;

- Підставки для пам'ятника (постамент)  з граніту габро чорного кольору розміром 560мм*70мм*50мм. Всі грані поліровані. На всіх ребрах знято фаску розміром 5 мм. В центрі підставки (по грані 70 мм) наявний монтажний наскрізний отвір діаметром 21 мм;

- Флагштока з нержавіючої полірованої сталі висотою 3 м з підйомним механізмом 1700 мм та декоративним елементом у формі сфери, розташованим у верхній точці флагштоку. Система кріплення - анкерна, з підсилювачем з металу. Фланець флагштоку та фланець підсилювача закрити захисною кришкою. Зовнішня система підйому прапора: на роликах з тросом 2 мм з нержавіючої сталі, має 3 (три) карабіна (в комплекті) для кріплення прапору.

- Державного Прапора України з тканини креп-атлас, розміром полотнища 90*140 см з люверсами синьо-жовтого кольору.

2. Підготовчі роботи (збір матеріалу, ретушування фотографій, погодження результату з родичами тощо).

При отримані заявки на встановлення однотипної намогильної споруди Виконавець зв’язується з родичами загиблого згідно контактних даних, що міститься в згоді на встановлення однотипної намогильної споруди та збирає графічний матеріал (фотографії, зображення, написи тощо), для подальшого графічного редагування. Після редагування (ретушування) зображень, що планується наносити на однотипні намогильні споруди, їх макети погоджуються з заявником. Після погодження зображень, їх наносять на споруду.

3. Художні роботи (гравіювання) на однотипній намогильній споруді проводяться на граніті габро у чорно-білих кольорах та повинні відповідати наступним критеріям:

- 3.1 На лицевій стороні пам’ятника повинно бути нанесено шляхом гравіювання:

- портрет загиблого (чорно-білий) розмір 400 мм х 350 мм;

- П.І.Б.- прізвище пишеться великими літерами висотою 50 мм, ім’я та по батькові у звичайному форматі, великі літери висота 40 мм, малі літери розміром – 30 мм;

- дати народження та смерті цифрами: висота 30 мм;

- написи на пам’ятнику та намогильній плиті гравіюються з використанням шрифту signboard cps;

- зворотня сторона пам’ятника повинна містити художню роботу, фото у повний зріст тощо, розміром не більше 970 мм*580 мм.

3.2 На намогильній плиті гравіюється:

- зображення звання розміром 100мм*50мм та зображення роду військ у верхньому лівому куті плити;

- зображення медалей 100мм*50мм у верхньому правому куті плити;

- скорботний текст у нижньому куту плити під нахилом. Висота великої літери 30мм, маленької 20 мм.

3.3. Написи на пам’ятнику та намогильній плиті гравіюються з використанням шрифту signboard cps.

3.4. Всі художні роботи виконуються лише після погодження макету з родичами загиблого Захисника чи Захисниці України, або особи, що зобов’язалася поховати загиблого.

4. Завантаження, відвантаження, транспортування намогильних споруд та флагштоків.

Матеріал для однотипних намогильних споруд, у тому числі, флагштоки з Державним Прапором України, знаходяться у Замовника за адресою: м. Миколаїв, вул. Степова, 35. При наданні послуг згідно договору, Виконавець повинен самостійно транспортувати елементи однотипних намогильних споруд з місця складування до виробничих потужностей, а потім безпосередньо до місця встановлення намогильних споруд.

5. Монтаж (встановлення намогильних споруд та флагштоків):

- з’єднання елементів надгробка (тумба зі стелою та тумба із фундаментом) здійснюється арматурою розміром: товщина – 8-10 мм, довжина – 10-15 см з використанням клею Ceresit CM –117 для натурального каменю.

- встановлення однотипних намогильних споруд проводиться за погодженням з Замовником після проведення робіт з поточного ремонту на секторі почесних військових поховань 20-В з урахуванням технологічних термінів при проведенні бетонних робіт.

- встановлення флагштока з підсилювачем та Державним Прапором України проводиться після монтажу гранітних елементів однотипної намогильної споруди з правої сторони на відстані 20 см від пам’ятника шляхом свердління кільцевими алмазними свердлами із застосуванням охолоджувальної рідини/води/ в залізобетонних конструкціях вертикальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм, з додаванням або вилученням на кожні 10 мм зміни глибини свердління охолоджувальної рідини/води. Установлення в готові гнізда із заробленням  анкерних болтів довжиною до 1 м (анкер М12х130, гайки М12).

- після проведення всіх робіт з монтажу однотипної намогильної споруди, необхідно здійснити вологе прибирання для видалення пилу та бруду як з поверхні споруди, так і з поверхні гранітної плитки сектору, на яку буде встановлено споруду.

6. Кожна однотипна намогильна споруда має бути ідентичною за виключенням художніх робіт, які погоджуються із рідними померлих воїнів з урахуванням технічних характеристик та розмірів, зазначених у даному Додатку.

8. Нанесення символіки, П.І.Б., дати народження та смерті будуть виконані з використанням ЧПУ обладнання.

9. Послуги потрібно надати в повному обсязі до 20.12.2025

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | Підготовка механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 1х1х0,6 м в природному ґрунті | ям | 142 |  |
| 23 | Садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 1,0х1,0х0,6 м автокраном | шт | 142 |  |
|  | Сектор №1 |  |  |  |
| 24 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 641 |  |
| 25 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 39,3 |  |
| 26 | Перевезення ґрунту до 22 км | т | 62,88 |  |
| 27 | Підсипання вручну, група ґрунтів 2 з ущільненням | м3 | 39,3 |  |
| 28 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 22,4 |  |
| 29 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 161,1 |  |
| 30 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (16 см) | м2 | 161,1 |  |
| 31 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 161,1 |  |
| 32 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 174,8 |  |
| 33 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (15 см) | м2 | 174,8 |  |
| 34 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 174,8 |  |
| 35 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 10,488 |  |
| 36 | Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 13,984 |  |
| 37 | Улаштування температурно-усадочних швів у бетоні | м шва | 11,1 |  |
| 38 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт | м2 | 152,6 |  |
| 39 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт | м2 | 31,2 |  |
| 40 | Оздоблення внутрішніх торців мозаічною штукатуркою | м2 | 67,5 |  |
| 41 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 303,8 |  |
| 42 | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] | м2 | 303,8 |  |
| 43 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 | м2 | -303,8 |  |
| 44 | Виготовлення гратчастих конструкцій [рамок з кутику під плиту] | т | 1,7316 |  |
| 45 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 1,7316 |  |
| 46 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 90,72 |  |
| 47 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 90,72 |  |
|  | Сектор №4 |  |  |  |
| 48 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 641 |  |
| 49 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 39,3 |  |
| 50 | Перевезення ґрунту до 22 км | т | 62,88 |  |
| 51 | Підсипання вручну, група ґрунтів 2 з ущільненням | м3 | 39,3 |  |
| 52 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 22,4 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 53 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 161,1 |  |
| 54 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (16 см) | м2 | 161,1 |  |
| 55 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 161,1 |  |
| 56 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 174,8 |  |
| 57 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (15 см) | м2 | 174,8 |  |
| 58 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 174,8 |  |
| 59 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 10,488 |  |
| 60 | Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 13,984 |  |
| 61 | Улаштування температурно-усадочних швів у бетоні | м шва | 11,1 |  |
| 62 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт | м2 | 152,6 |  |
| 63 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт | м2 | 31,2 |  |
| 64 | Оздоблення внутрішніх торців мозаічною штукатуркою | м2 | 67,5 |  |
| 65 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 303,8 |  |
| 66 | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] | м2 | 303,8 |  |
| 67 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 | м2 | -303,8 |  |
| 68 | Виготовлення гратчастих конструкцій [рамок з кутику під плиту] | т | 1,7316 |  |
| 69 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 1,7316 |  |
| 70 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 90,72 |  |
| 71 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 90,72 |  |
|  | Сектор №2 |  |  |  |
| 72 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 457,4 |  |
| 73 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 31,7 |  |
| 74 | Перевезення ґрунту до 22 км | т | 50,72 |  |
| 75 | Підсипання вручну, група ґрунтів 2 з ущільненням | м3 | 31,7 |  |
| 76 | Улаштування гумової бордюрної стрічки | м | 22,2 |  |
| 77 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 119 |  |
| 78 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (16 см) | м2 | 119 |  |
| 79 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 119 |  |
| 80 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 123 |  |
| 81 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (15 см) | м2 | 123 |  |
| 82 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 123 |  |
| 83 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 7,38 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 84 | Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 9,84 |  |
| 85 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт | м2 | 109,48 |  |
| 86 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт | м2 | 18,72 |  |
| 87 | Оздоблення внутрішніх торців мозаічною штукатуркою | м2 | 45 |  |
| 88 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 191,3 |  |
| 89 | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] | м2 | 191,3 |  |
| 90 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 | м2 | -191,3 |  |
| 91 | Виготовлення гратчастих конструкцій [рамок з кутику під плиту] | т | 1,1544 |  |
| 92 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 1,1544 |  |
| 93 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 60,48 |  |
| 94 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 60,48 |  |
|  | Сектор №3 |  |  |  |
| 95 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 457,4 |  |
| 96 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 31,7 |  |
| 97 | Перевезення ґрунту до 22 км | т | 50,72 |  |
| 98 | Підсипання вручну, група ґрунтів 2 з ущільненням | м3 | 31,7 |  |
| 99 | Улаштування гумової бордюрної стрічки | м | 22,2 |  |
| 100 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 119 |  |
| 101 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (16 см) | м2 | 119 |  |
| 102 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 119 |  |
| 103 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 123 |  |
| 104 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (15 см) | м2 | 123 |  |
| 105 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 123 |  |
| 106 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 7,38 |  |
| 107 | Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 9,84 |  |
| 108 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт | м2 | 109,48 |  |
| 109 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт | м2 | 18,72 |  |
| 110 | Оздоблення внутрішніх торців мозаічною штукатуркою | м2 | 45 |  |
| 111 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 191,3 |  |
| 112 | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] | м2 | 191,3 |  |
| 113 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 | м2 | -191,3 |  |
| 114 | Виготовлення гратчастих конструкцій [рамок з кутику під плиту] | т | 1,1544 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 115 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 1,1544 |  |
| 116 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 60,48 |  |
| 117 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 60,48 |  |
|  | Сектор №5 |  |  |  |
| 118 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 178 |  |
| 119 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 12 |  |
| 120 | Перевезення ґрунту до 22 км | т | 19,2 |  |
| 121 | Підсипання вручну, група ґрунтів 2 з ущільненням | м3 | 12 |  |
| 122 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 22,9 |  |
| 123 | Улаштування гумової бордюрної стрічки | м | 7,9 |  |
| 124 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 42,5 |  |
| 125 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (16 см) | м2 | 42,5 |  |
| 126 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 42,5 |  |
| 127 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 49,2 |  |
| 128 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (15 см) | м2 | 49,2 |  |
| 129 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 49,2 |  |
| 130 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 2,952 |  |
| 131 | Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 3,936 |  |
| 132 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт | м2 | 43,81 |  |
| 133 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт | м2 | 7,49 |  |
| 134 | Оздоблення внутрішніх торців мозаічною штукатуркою | м2 | 18 |  |
| 135 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 76,5 |  |
| 136 | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] (Крихта) | м2 | 76,5 |  |
| 137 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 | м2 | -76,5 |  |
| 138 | Виготовлення гратчастих конструкцій [рамок з кутику під плиту] | т | 0,46176 |  |
| 139 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,46176 |  |
| 140 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 24,2 |  |
| 141 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 24,2 |  |
|  | Сектор №6 |  |  |  |
| 142 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 178 |  |
| 143 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 12 |  |
| 144 | Перевезення ґрунту до 22 км | т | 19,2 |  |
| 145 | Підсипання вручну, група ґрунтів 2 з ущільненням | м3 | 12 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 146 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 22,9 |  |
| 147 | Улаштування гумової бордюрної стрічки | м | 7,9 |  |
| 148 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 42,5 |  |
| 149 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (16 см) | м2 | 42,5 |  |
| 150 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 42,5 |  |
| 151 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 49,2 |  |
| 152 | Улаштування основ з щебнево-піщаної суміші ЩПС-7 одношарових, товщиною 12 см (15 см) | м2 | 49,2 |  |
| 153 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | м2 | 49,2 |  |
| 154 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупнiсть заповнювача 20-40мм | м3 | 2,952 |  |
| 155 | Улаштування плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 20 (М250), крупнiсть заповнювача 20-40мм/ | м3 | 3,936 |  |
| 156 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 4 шт | м2 | 43,81 |  |
| 157 | Улаштування покриттів з гранітних плит, кількість плит на 1 м2 до 10 шт | м2 | 7,49 |  |
| 158 | Оздоблення внутрішніх торців мозаічною штукатуркою | м2 | 18 |  |
| 159 | Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу | м2 | 76,5 |  |
| 160 | Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2] (Крихта) | м2 | 76,5 |  |
| 161 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-1, 18-26-2, 18-26-3 | м2 | -76,5 |  |
| 162 | Виготовлення гратчастих конструкцій [рамок з кутику під плиту] | т | 0,46176 |  |
| 163 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | т | 0,46176 |  |
| 164 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 24,2 |  |
| 165 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні гратчастих поверхонь / | м2 | 24,2 |  |

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

- Учасник відповідає за наявність необхідних, діючих, дозвільних документів, ліцензії, сертифікати для виконання необхідних послуг з поточного ремонту, відповідно до чинного законодавства.

- Своєчасно забезпечувати об’єкт матеріалами, усі матеріали, обладнання та запчастини, що застосовуються при наданні послуг з поточного ремонту повинні бути сертифікованими і відповідати діючим нормативним вимогам.

- Своєчасно усувати, в разі наявності та документального підтвердження, допущені дефекти і недоліки наданих послуг з поточного ремонту.

- Учасник несе повну відповідальність у разі виявлення Замовником, невідповідності обсягів і якості наданих послуг з поточного ремонту відповідно до Технічного завдання.

- Передати Замовнику, після завершення наданих послуг з поточного ремонту у порядку, передбаченому законодавством відповідну Документацію.

- Складати та передавати Замовнику акти наданих послуг тощо.

- Під час надання послуг з поточного ремонту та після їх закінчення забезпечити прибирання території об’єкта від сміття та залишків матеріалів, що утворилися в процесі надання послуг.

- При наданні послуг з поточного ремонту дотримуватись вимог Правил охорони праці, пожежної безпеки.

- Гарантувати якість закінчених послуг з поточного ремонту до вимог чинного законодавства.

Якісні вимоги: Учасник повинен надати послуги з поточного ремонту якість яких відповідає технічним умовам та вимогам Замовника.

Учасник надає 24 місяці гарантії на надані послуги з поточного ремонту.

## Вимоги до надання послуг з поточного ремонту:

- Послуги з поточного ремонту повинні виконуватись з додержанням вимог ДБН В.2.5-64:2012, ДСТУ-Н Б В.2.6-212:2016, Кошторисних норм України (КНУ) Ресурсні елементні кошторисні норми на ремонтно-будівельні роботи.(Збірник 17,  Вказівки щодо застосування ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно-будівельні роботи (РЕКНр)), а також  з урахуванням вимог Технічного завдання. Договірна ціна є твердою.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам щодо предмета закупівлі учасник надає замовнику (шляхом розміщення в електронній системі закупівель) документи, які підтверджують відповідність розрахунків ціни пропозиції електронних торгів згідно з обсягами поточного ремонту, визначеного замовником у Технічному завданні цього додатку, з урахуванням поточних цін на вироби та будівельні матеріали, усіх витрат та ризиків учасника, що розраховані відповідно до «Настанови з визначення вартості будівництва затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021  № 281», а саме:

- Договірна ціна;

- Пояснювальна записка;

- Локальний кошторис;

- Підсумкова відомість ресурсів;

- Розрахунки до Договірної ціни;

- Зведений кошторисний розрахунок;

- Календарний графік надання послуг, в якому визначаються всі види (етапи, комплекси) послуг, передбачені додатком 2 до тендерної документації, з зазначенням періоду (кількість днів).

Примітка: Всі вищезазначені документи повинні бути складені інженером-проектувальником в частині кошторисної документації, який відповідає вимогам зазначеним у Додатку 1 до тендерної документації, підписані та скріплені печаткою Учасника та додатково повинні містити підпис та печатку вищезазначеного сертифікованого інженера-проектувальника

Вимоги до окремих матеріалів:

- Декоративна крихта, фракція 10-20 мм повинна бути білого кольору;

- Плити облицьовувальні із граніту, товщина 20 мм та з однієї партії товару, колір кожної плити повинен бути однаковим. На плитах не допускаються сколи та тріщини.

Учасник повинен надавати послуги з поточного ремонту, що передбачені в технічному завданні, з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству. Про що у складі пропозицій надати гарантійний лист.

Усі матеріали повинні бути новими та такими, що не були у використанні, про що учасник надає гарантійний лист у складі своєї пропозиції.

Посилання в документації на конкретну фірму (виробника) устаткування, обладнання, матеріалів, конструктивних елементів - мається на увазі «або еквівалент». У випадку, якщо Учасник пропонує устаткування, обладнання, матеріали, конструктивні елементи, тощо відмінні від зазначеного в тендерній документації, вони мають бути еквівалентними за характеристиками.

Учасник повинен у складі тендерної пропозиції надати порівняльну таблицю з порівнянням технічних характеристик устаткування, обладнання, матеріалів, конструктивних елементів, що вимагається Замовником та еквівалентного устаткування, обладнання, матеріалів, конструктивних елементів, що пропонується Учасником, з обов’язковим зазначенням торгової марки та моделі (маркування) відповідного найменування устаткування, обладнання, матеріалів, конструктивних елементів. При цьому технічні характеристики устаткування, обладнання, матеріалів, конструктивних елементів, що пропонується Учасником, та його гарантійні строки повинні бути ідентичні з устаткуванням, обладнанням, матеріалами, конструктивними елементами, що вимагається Замовником. Надану Учасником на виконання цього абзацу інформацію Замовник має право перевірити використовуючи інтернет-ресурси виробників, постачальників, тощо.