Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Найменування: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Капітальний ремонт дороги по вулиці Генерала Шепетова в м. Миколаєві (ДК 021:2015 (45230000-8) – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь).

- Кількість: 7 833,74 м2

- Місце виконання робіт: 54001, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв,  дорога по вулиці Генерала Шепетова.

- Очікувана вартість: 24 149 913,42 грн. з ПДВ.

- Строк поставки товару: з моменту підписання договору і до 01.12.2023.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Умови оплати: протягом 20 банківських днів після підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: 5 років з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 60 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається.

- Обґрунтування потреби: потреба в закупівлі робіт підтверджується затвердженим планом робіт з капітального ремонту на 2023 рік (зі змінами).

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі робочого проекту з урахуванням технічного завдання складеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР. При розрахунку очікуваної вартості із розрахунку ЗВВ виключені витрати на п’ять днів непрацездатності, від кореговано середньомісячну тривалість робочого часу та транспортну складову суміші бетонної та розчину (суми зменшення містяться в службовій записці).

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Вирубування та корчування порослі |  |  |  |  |
|  | ВИРУБУВАННЯ СУХОСТІЙНИХ ДЕРЕВ |  |  |  |  |
| 1 | Звалювання вручну в міських умовах сухостійних дерев м'яких листяних порід висотою понад 3 м, діаметр стовбура понад 20 см до 30 см |  | м3 | 39,55 |  |
|  | КОРЧУВАННЯ ПЕНЬКІВ |  |  |  |  |
| 2 | Корчування пнів з переміщенням до 10 м, діаметр пня понад 26 см до 34 см |  | пнів | 7 |  |
|  | НАВАНТАЖЕННЯ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ ВИДАЛЕНОЇ ДЕРЕВИНИ |  |  |  |  |
| 3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | т | 23,14 |  |
| 4 | Навантаження сміття вручну |  | т | 5,6 |  |
| 5 | Перевезення сміття до 30 км (без урахування навантажувальних робіт) |  | т | 28,74 |  |
|  | Розділ №2. Демонтаж каменю бортового |  |  |  |  |
| 6 | Розбирання бортових каменів |  | м | 75 |  |
| 7 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | т | 9 |  |
| 8 | Перевезення сміття до 30 км (без урахування навантажувальних робіт) |  | т | 9 |  |
|  | Розділ №3. Розбирання існуючого асфальтобетонного покриття з вивозом |  |  |  |  |
| 9 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом |  | м3 | 20 |  |
| 10 | Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну |  | м3 | 1,5 |  |
| 11 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | т | 38 |  |
| 12 | Навантаження сміття вручну |  | т | 2,85 |  |
| 13 | Перевезення сміття до 30 км (без урахування навантажувальних робіт) |  | т | 40,85 |  |
|  | Розділ №4. Розбирання існуючого цементобетонного покриття з вивозом |  |  |  |  |
| 14 | Розбирання цементнобетонних покриттів |  | м3 | 17,7 |  |
| 15 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. |  | т | 38,4 |  |
| 16 | Навантаження сміття вручну |  | т | 4,08 |  |
| 17 | Перевезення сміття до 30 км (без урахування навантажувальних робіт) |  | т | 42,48 |  |
|  | Розділ №5. Перевлаштування люків колодязів під відмітки дорожнього покриття (з заміною люків) |  |  |  |  |
| 18 | Ремонт окремих ділянок цегляних горловин оглядових каналізаційних колодязів зі заміною люка, поверхня з твердим покриттям |  | колодязь | 45 |  |
| Дорожній одяг, узбіччя, камені бортові |  |  |  |  |  |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Дорожній одяг проїзної частини |  |  |  |  |
|  | КОРИТО ДОРОЖНЄ (з вивозом зайвого грунта) |  |  |  |  |
| 1 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм |  | м2 | 6319 |  |
| 2 | Перевезення грунту до 10 км (без урахування навантажувальних робіт) |  | т | 4189,497 |  |
|  | ПІДСТИЛАЮЧИЙ ШАР |  |  |  |  |
| 3 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи з пiску |  | м3 | 1363 |  |
|  | НИЖНІЙ ШАР ДВОШАРОВОЇ ОСНОВИ (h=17cм) |  |  |  |  |
| 4 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар товщиною 12 см |  | м2 | 6259 |  |
| 5 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додавати до 17см) |  | м2 | 6259 |  |
| 6 | Готова щебенево-піщана суміш С-7 |  | м3 | 1345,685 |  |
|  | ВЕРХНІЙ ШАР ДВОШАРОВОЇ ОСНОВИ (h=12cм) |  |  |  |  |
| 7 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см |  | м2 | 6319 |  |
| 8 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додавати до 12см) |  | м2 | 6319 |  |
| 9 | Готова щебенево-піщана суміш С-7 укріплена цементом (10% від маси) |  | м3 | 961,752 |  |
|  | НИЖНІЙ ШАР ПОКРИТТЯ (h=5см) |  |  |  |  |
| 10 | Розливання в'яжучих матеріалів |  | т | 7,5828 |  |
| 11 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. |  | м2 | 5845 |  |
| 12 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-1 (віднімати до 5см) |  | м2 | -5845 |  |
| 13 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), дрібнозернисті, тип А, марка 1 |  | т | 701,4 |  |
|  | ВЕРХНІЙ ШАР ПОКРИТТЯ (h=5см) |  |  |  |  |
| 14 | Розливання в'яжучих матеріалів |  | т | 2,338 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | м2 | 5845 |  |
| 16 | Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті, щільні, типу А, непереривчастої гранулометрії, на бітумі дорожньому, модифікованому полімером марки БМПА 40/60-57 (АБСбмп.Др.Щ.А.НП.БМПА 40/60-57 ДСТУ 8959:2019) | т | 701,4 |  |
|  | Розділ №2. З'їзди |  |  |  |
|  | КОРИТО ДОРОЖНЄ (з вивозом зайвого грунта) |  |  |  |
| 17 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | м2 | 702 |  |
| 18 | Перевезення грунту до 10 км (без урахування навантажувальних робіт) | т | 465,426 |  |
|  | ПІДСТИЛАЮЧИЙ ШАР |  |  |  |
| 19 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи з пiску | м3 | 136 |  |
|  | ОСНОВА ЩЕБЕНЕВА h=15см |  |  |  |
| 20 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | м2 | 702 |  |
| 21 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додавати до 15см) | м2 | 702 |  |
| 22 | Готова щебенево-піщана суміш С-7 | м3 | 133,24 |  |
|  | ВЕРХНІЙ ШАР ПОКРИТТЯ (h=5см) |  |  |  |
| 23 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 0,8424 |  |
| 24 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | м2 | 694 |  |
| 25 | Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті, щільні, типу А, непереривчастої гранулометрії, на бітумі дорожньому, модифікованому полімером марки БМПА 40/60-57 (АБСбмп.Др.Щ.А.НП.БМПА 40/60-57 ДСТУ 8959:2019) | т | 83,28 |  |
|  | Розділ №3. Дорожнє покриття на вул.Лиманській |  |  |  |
|  | КОРИТО ДОРОЖНЄ (з вивозом зайвого грунта) |  |  |  |
| 26 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | м2 | 199 |  |
| 27 | Перевезення грунту до 10 км (без урахування навантажувальних робіт) | т | 131,937 |  |
|  | ПІДСТИЛАЮЧИЙ ШАР |  |  |  |
| 28 | Улаштування пiдстильних та вирiвнювальних шарiв основи з пiску | м3 | 40 |  |
|  | НИЖНЙ ШАР ДВОШАРОВОЇ ОСНОВИ (h=17cм) |  |  |  |
| 29 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар товщиною 12 см | м2 | 199 |  |
| 30 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (довавати до 17см) | м2 | 199 |  |
| 31 | Готова щебенево-піщана суміш С-7 | м3 | 42,785 |  |
|  | ВЕРХНІЙ ШАР ДВОШАРОВОЇ ОСНОВИ (h=12cм) |  |  |  |
| 32 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см | м2 | 199 |  |
| 33 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (додавати до 12см) | м2 | 199 |  |
| 34 | Готова щебенево-піщана суміш С-7 укріплена цементом (10% від маси) | м3 | 30,288 |  |
|  | НИЖНІЙ ШАР ПОКРИТТЯ (h=5см) |  |  |  |
| 35 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 0,2388 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [нижнього шару товщиною 70 мм]. | м2 | 199 |  |
| 37 | На кожні 5 мм змінення товщини шару додаваті або виключати до норми 18-44-1 (віднімати до 5см) | м2 | -199 |  |
| 38 | Сумiшi асфальтобетоннi гарячi i теплi [асфальтобетон щiльний] (дорожнi)(аеродромнi), дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 23,88 |  |
|  | ВЕРХНІЙ ШАР ПОКРИТТЯ (h=5см) |  |  |  |
| 39 | Розливання в'яжучих матеріалів | т | 0,0796 |  |
| 40 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. | м2 | 199 |  |
| 41 | Суміші асфальтобетонні дрібнозернисті, щільні, типу А, непереривчастої гранулометрії, на бітумі дорожньому, модифікованому полімером марки БМПА 40/60-57 (АБСбмп.Др.Щ.А.НП.БМПА 40/60-57 ДСТУ 8959:2019) | т | 23,88 |  |
|  | Розділ №4. Тротуар (ФЕМ) (Sсумарна =1095,74м2) |  |  |  |
|  | КОРИТО ДОРОЖНЄ (з вивозом зайвого грунта) |  |  |  |
| 42 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм | м2 | 1095,74 |  |
| 43 | Перевезення грунту до 10 км (без урахування навантажувальних робіт) | т | 521,57224 |  |
|  | ПІДСТИЛАЮЧИЙ ШАР |  |  |  |
| 44 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 109,574 |  |
|  | ОСНОВА (h=10см) |  |  |  |
| 45 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | м2 | 1095,74 |  |
| 46 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (віднімати до 10см) | м2 | -1095,74 |  |
| 47 | Готова щебенево-піщана суміш С-7 | м3 | 138,94 |  |
|  | ПОКРИТТЯ: ФЕМ НА ЦПС |  |  |  |
| 48 | Улаштування покриттiв з дрiбнорозмiрних фiгурних елементiв мощення [ФЕМ] на основі з ЦПС | м2 | 1095,74 |  |
| 49 | Бетонна плитка (фігурні елементи мощення), товщиною h=4,5см | м2 | 1101,91 |  |
| 50 | Тактильна плитка (фігурні елементи мощення) | м2 | 4,74 |  |
|  | Розділ №5. Укріплене узбіччя (h=10см) |  |  |  |
|  | УКРІПЛЕНЕ УЗБІЧЧЯ ЩЕБЕНЕВИМ МАТЕРІАЛОМ (h=10см) |  |  |  |
| 51 | Укріплення узбіччя піщано-гравійними сумішами оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | м2 | 125 |  |
| 52 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 (віднімати до 10см) | м2 | -125 |  |
| 53 | Готова щебенево-піщана суміш С-7 | м3 | 15,85 |  |
|  | Розділ №6. Узбіччя грунтове (h=10см) |  |  |  |
|  | НАВАНТАЖЕННЯ ГРУНТУ НА АВТОМОБІЛІ З ПЕРЕВЕЗЕННЯМ (з резерву) |  |  |  |
| 54 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 6,1 |  |
| 55 | Перевезення ґрунту до 1 км (без урахування навантажувальних робіт) | т | 10,37 |  |
|  | ПЛАНУВАННЯ ДОСИПАНОГО ГРУНТУ |  |  |  |
| 56 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 61 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УЩІЛЬНЕННЯ УЗБІЧЧЯ |  |  |  |
| 57 | Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см | м3 | 6,1 |  |
| 58 | Ущiльнення грунту самохідними вiбрацiйними котками масою 2,2 т за кожний наступний прохiд по одному слiду при товщинi шару 25 см (додавати до 6 проходів по одному сліду) | м3 | 6,1 |  |
|  | Розділ №7. Узбіччя грунтове (h=15см) |  |  |  |
|  | НАВАНТАЖЕННЯ ГРУНТУ НА АВТОМОБІЛІ З ПЕРЕВЕЗЕННЯМ (з резерву) |  |  |  |
| 59 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі- самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,4 [0,35-0,45] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 51 |  |
| 60 | Перевезення ґрунту до 1 км (без урахування навантажувальних робіт) | т | 86,7 |  |
|  | ПЛАНУВАННЯ ДОСИПАНОГО ГРУНТУ |  |  |  |
| 61 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 341 |  |
|  | УЩІЛЬНЕННЯ УЗБІЧЧЯ |  |  |  |
| 62 | Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см | м3 | 51 |  |
| 63 | Ущiльнення грунту самохідними вiбрацiйними котками масою 2,2 т за кожний наступний прохiд по одному слiду при товщинi шару 25 см (додавати до 6 проходів по одному сліду) | м3 | 51 |  |
|  | Розділ №8. Улаштування каменів бортових |  |  |  |
|  | ЩЕБЕНЕВА ОСНОВА ПІД КАМЕНІ БОРТОВІ |  |  |  |
| 64 | Улаштування підстильного шару щебеневого | м3 | 70,16 |  |
| 65 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 | м3 | 94,72 |  |
|  | КАМЕНІ БОРТОВІ |  |  |  |
| 66 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м | 1904 |  |
| 67 | Каменi бортовi, БР100.30.18 (бордюр) | шт | 1904 |  |
| 68 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 936 |  |
| 69 | Каменi бортовi, БР50.20.6 (поребрик) | шт | 1872 |  |

| Організація дорожнього руху |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Умови виконання робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. |  | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |
|  |  | Розділ №1. Улаштування знаків дорожніх (на одному стояку) |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках |  | шт |  | 16 |  |  |
| 2 |  | При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3 |  | шт |  | 13 |  |  |
| 3 |  | Стояки знаків дорожніх (С-КТр/40-М4.0) |  | шт |  | 4 |  |  |
| 4 |  | Стояки знаків дорожніх (С-КТр/40-М4.5) |  | шт |  | 1 |  |  |
| 5 |  | Стояки знаків дорожніх (С-КТр/70-М4.0) |  | шт |  | 10 |  |  |
| 6 |  | Стояки знаків дорожніх (С-КТр/70-М4.5) |  | шт |  | 1 |  |  |
| 7 |  | Щити знаків дорожніх 1.11 (А-900) |  | шт |  | 1 |  |  |
| 8 |  | Щити знаків дорожніх 2.1 (А-900) |  | шт |  | 2 |  |  |
| 9 |  | Щити знаків дорожніх 7.1.1 (350х700) |  | шт |  | 1 |  |  |
| 10 |  | Щити знаків дорожніх 5.34 (В-900) |  | шт |  | 2 |  |  |
| 11 |  | Щити знаків дорожніх 5.35 (В-900) |  | шт |  | 2 |  |  |
| 12 |  | Щити знаків дорожніх 5.38.1 (В-700) |  | шт |  | 10 |  |  |
| 13 |  | Щити знаків дорожніх 5.38.2 (В-700) |  | шт |  | 10 |  |  |
| 14 |  | Щити знаків дорожніх 5.7.1 (А=900) |  | шт |  | 1 |  |  |
| 15 |  | Навіски (до дорожних знаків) |  | шт |  | 5 |  |  |
| 16 |  | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм |  | м3 |  | 0,496 |  |  |
|  |  | Розділ №2. Улаштування дорожньої розмітки |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ТОЧКУВАННЯ |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  | Розмічання [точкування] покриття автомобільної дороги вручну |  | км лінії |  | 1,014 |  |  |
|  |  | РОЗМІТКА |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.1 |  | км лінії |  | 0,285 |  |  |
| 19 |  | Розчинник |  | кг |  | 0,721 |  |  |
| 20 |  | Фарба дорожня |  | т |  | 0,00239 |  |  |
| 21 |  | Cкляні кульки вітчизняного виробника |  | т |  | 0,0071 |  |  |
| 22 |  | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.5, при ширині лінії 100 мм |  | м |  | 241 |  |  |
| 23 |  | Розчинник |  | кг |  | 1,52 |  |  |
| 24 |  | Фарба дорожня |  | т |  | 0,00507 |  |  |
| 25 |  | Cкляні кульки вітчизняного виробника |  | т |  | 0,000145 |  |  |
| 26 |  | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою вручну, тип лінії 1.6, при ширині лінії 100 мм |  | м |  | 357 |  |  |
| 27 |  | Розчинник |  | кг |  | 6,747 |  |  |
| 28 | Фарба дорожня |  | т |  | 0,0225 |  |  |  |
| 29 | Cкляні кульки вітчизняного виробника |  | т |  | 0,000643 |  |  |  |
| 30 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.7 |  | км лінії |  | 0,131 |  |  |  |
| 31 | Розчинник |  | кг |  | 0,166 |  |  |  |
| 32 | Фарба дорожня |  | т |  | 0,00554 |  |  |  |
| 33 | Cкляні кульки вітчизняного виробника |  | т |  | 0,00328 |  |  |  |
| 34 | Нанесення горизонтальної дорожньої розмітки фарбою маркірувальними машинами, тип лінії 1.14.1 - 1.14.2, 1.22 |  | м2 |  | 108,9 |  |  |  |
| 35 | Розчинник |  | кг |  | 0,00353 |  |  |  |
| 36 | Фарба дорожня (біла) |  | т |  | 0,0647 |  |  |  |
| 37 | Фарба дорожня (червона) |  | т |  | 0,053 |  |  |  |
| 38 | Cкляні кульки вітчизняного виробника |  | т |  | 0,0353 |  |  |  |

| Освітлення пішохідних переходів (автономного) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Влаштування автономнеого освітлення пішоходного переходу (1 автономний світильник) |  |  |  |  |
|  | РОЗРОБКА ГРУНТУ З ВИВОЗОМ |  |  |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 |  | м3 | 0,44 |  |
| 2 | Перевезення грунту до 10 км (без урахування навантажувальних робіт) |  | т | 0,748 |  |
|  | УЛАШТУВАННЯ ГОТОВИХ КОМПЛЕКСНИХ ЕЛЕМЕНТІВ ОСВІТЛЕННЯ (з сонячною панеллю) |  |  |  |  |
| 3 | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т |  | опора | 1 |  |
| 4 | Сумiшi бетоннi готовi важкi |  | м3 | 0,44 |  |
|  | СІТКИ АРМАТУРНІ (вкладання в тіло фундаментів) |  |  |  |  |
| 5 | Установлення арматурних сіток в монолітних фундаментах |  | т армат. | 0,034 |  |
| 6 | Арматурний каркас А400, d=14 мм |  | т | 0,034 |  |
|  | ЗАКЛАДНІ ДЕТАЛІ (в тілі фундаментів) |  |  |  |  |
| 7 | Установлення металевих закладних деталей масою до 20 кг |  | т | 0,021 |  |
| 8 | Закладні деталі з металопрокату круглого d=114мм/3мм (ст1-3сп/сп)та листового 400х400х10мм (в комплекті з кріпильними елементами) |  | т | 0,021 |  |
|  | ФАРБУВАННЯ МЕТАЛЕВИХ ЧАСТИН |  |  |  |  |
| 9 | Фарбування великих металевих поверхонь [крім покрівель] суриком за 2 рази |  | м2 | 3,58 |  |
|  | Розділ №2. Улаштування акумуляторів автономного освітлення |  |  |  |  |
|  | РОЗРОБКА ГРУНТУ ПІД АКУМУЛЯТОРИ |  |  |  |  |
| 10 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 |  | м3 | 0,32 |  |
|  | ЯЩИК ДЛЯ АКУМУЛЯТОРІВ |  |  |  |  |
| 11 | Установка кабельного ящику, маса ящику до 40 кг |  | шт | 1 |  |
|  | АКУМУЛЯТОРИ |  |  |  |  |
| 12 | Монтаж акумулятора для автономного живлення |  | шт | 2 |  |
|  | ЗАСИПАННЯ МІСЦЯ РОЗРОБКИ ГРУНТУ |  |  |  |  |
| 13 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 |  | м3 | 0,32 |  |

Устаткування (автономне освітлення)

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Комплект автономного освітлення на сонячній панелі SLP 6M-50/500 (комплект) | шт | 1 |  |
| 2 | Ящик для акумуляторів автономного живлення, гідроізольованй (в комплекті) | шт | 1 |  |
| 3 | Акумулятори автономного живлення (12V) | шт | 2 |  |