Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Найменування: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська, 26 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015 (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

- Кількість: 1 послуга

- Місце надання послуг: 54001, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв,  житловий будинок № 26 по вул. Адміральська.

- Очікувана вартість: 239 914,81 грн. з ПДВ.

- Строк поставки товару: з моменту підписання договору і до 15.12.2023.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Умови оплати: протягом 20 банківських днів після підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: на використані матеріали та надані послуги становить три роки з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 7 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі дефектного акту складеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.8.3).

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  |  |  | Одиниця виміру |  |  | Кількість |  |  | Примітка |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 |  |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів |  |  |  | м2 |  |  | 285,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Розбирання поясків, сандриків, відливів, звисів тощо з листової сталі (коника) |  |  |  | м |  |  | 50,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Розбирання поясків, сандриків, відливів, звисів тощо з листової сталі (примикань до димоветканалів) |  |  |  | м |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами |  |  |  | м2 |  |  | 85,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Демонтаж антени та розтяжок |  |  |  | т |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ №2. Заміна водостічної системи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів |  |  |  | м |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів |  |  |  | м |  |  | 105 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Труба водостічна 120 мм |  |  |  | м.п. |  |  | 109,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Воронка водостічна |  |  |  | шт |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Коліно водостічної труби 120 мм |  |  |  | шт |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Розділ №3. Улаштування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з азбестоцементних листів |  |  |  | м2 |  |  | 85,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Укріплення кроквяних ніг розшиванням дошками з двох боків |  |  |  | м |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм |  |  |  | м2 |  |  | 285,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Листи азбестоцементні хвилясті середнього профілю 40/150, товщина 5,8 мм |  |  |  | м2 |  |  | 365,184 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коник-50,8 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ========== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  |  |  | т |  |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Примикання до димових та вентиляційних каналів - 18,6 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ======== |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Планка примикання до димових та вентиляційних труб (раніше демонтована) |  |  |  | м |  |  | 18,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Монтаж антени та розтяжок - 2шт (раніше демонтовані) |  |  |  | т |  |  | 0,03 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  | Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м |  |  |  | м3 |  |  | 0,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 |  |  |  | шт |  |  | 342 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  | Штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін димовентканалів |  |  |  | м2 |  |  | 20,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Антисептування водними сумішами покриттів по фермах |  |  |  | м2 |  |  | 88,12 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  | Біозахист Tytan 3S |  |  |  | кг |  |  | 8,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  | Навантаження сміття вручну |  |  |  | т |  |  | 5,795 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  | Перевезення сміття до 30 км |  |  |  | т |  |  | 5,795 |  |  |  |  |  |  |  |