Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Найменування: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

- Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 102 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015 (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи)

- Кількість: 1 послуга

- Місце надання послуг: 54001, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв,  житловий будинок № 102 по вул. Космонавтів.

- Очікувана вартість: 675 356,05 грн. з ПДВ.

- Строк поставки товару: з моменту підписання договору і до 11.12.2023.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Умови оплати: протягом 20 банківських днів після підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: на використані матеріали та надані послуги становить три роки з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 15 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається.

- Обґрунтування потреби: потреба в закупівлі послуг підтверджується актом комісійного обстеження технічного стану покрівлі житлового будинку 04.09.23/ОБ.

- Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі дефектного акту складеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.8.3).

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру |  | Кількість |  | Примітка |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  |  |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання парапетних грат |  | м |  | 92 |  |  |  |  |  |
| 2 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (гребінь) |  | м |  | 84 |  |  |  |  |  |
| 3 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів |  | м2 |  | 591 |  |  |  |  |  |
| 4 | Розбирання лат [решетування] з брусків з прозорами |  | м2 |  | 591 |  |  |  |  |  |
| 5 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (примикань димовентканалів, фронтонів) |  | м |  | 20,2 |  |  |  |  |  |
| 6 | Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних |  | м2 |  | 74 |  |  |  |  |  |
| 7 | Розбирання вітрової (лобової) дошки b=25мм, h=200мм |  | м |  | 92 |  |  |  |  |  |
| 8 | Розбирання дерев'яних кобилок з дощок 30х100мм, L=1м, 60 шт |  | м2 |  | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 | Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |  |
| 10 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (настінний жолоб) |  | м |  | 92 |  |  |  |  |  |
| 11 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (настінний звіс) |  | м |  | 92 |  |  |  |  |  |
| 12 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (розжолобків) |  | м |  | 1,8 |  |  |  |  |  |
|  | Розділ №2. Ремонтні роботи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Ремонт металевих парапетних грат |  | м |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 14 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками |  | м2 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 15 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь грат та огорож |  | м2 |  | 23 |  |  |  |  |  |
| 16 | Грунт-емаль 3в1 Delfi |  | т |  | 0,0046 |  |  |  |  |  |
|  | Розділ №3. Улаштування |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Улаштування кобилок з дощок 50х150мм, L=1,2м (60шт) |  | м3 |  | 0,54 |  |  |  |  |  |
| 18 | Улаштування вітрової (лобової) дошки 25х200мм, L=4м (23 шт) |  | м |  | 92 |  |  |  |  |  |
| 19 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, ІІ сорт |  | м3 |  | 0,46 |  |  |  |  |  |
| 20 | Улаштування з листової сталі капельної планки лобової дошки b=400мм, L=2,0м (47шт) |  | м |  | 94 |  |  |  |  |  |
| 21 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  | т |  | 0,15684 |  |  |  |  |
| 22 |  | Улаштування суцільних лат під жолоби та завіси b=0.8м (Дошка 25х200мм) |  | м2 |  | 74 |  |  |  |  |
| 23 |  | Улаштування прокладної пароізоляції по суцільному решетуванню b=0.8м |  | м2 |  | 74 |  |  |  |  |
| 24 |  | Пароізоляційна плівка |  | м2 |  | 85,1 |  |  |  |  |
| 25 |  | Улаштування жолобів настінних зі звисами з оцинкованої сталі |  | м |  | 92,5 |  |  |  |  |
| 26 |  | Заміна лійок водостічних труб |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| 27 |  | Воронка |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| 28 |  | Улаштування з листової сталі розжолобків |  | м |  | 1,8 |  |  |  |  |
| 29 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  | т |  | 0,00225 |  |  |  |  |
| 30 |  | Мурування зовнішніх простих стін із цегли при висоті поверху до 4 м (підшивка карнізного звісу) |  | м3 |  | 4 |  |  |  |  |
| 31 |  | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 |  | шт |  | 1520 |  |  |  |  |
| 32 |  | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з азбестоцементних листів |  | м2 |  | 591 |  |  |  |  |
| 33 |  | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм |  | м2 |  | 591 |  |  |  |  |
| 34 |  | Листи азбестоцементні хвилясті середнього профілю 40/150, товщина 5,8 мм |  | м2 |  | 756,48 |  |  |  |  |
| 35 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (гребінь 300х300-92 м) |  | т |  | 0,23026 |  |  |  |  |
| 36 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (примикання до димових і вентиляційних труб (планка 10х70х300х20мм, L=3 .0м)) бік - 12шт |  | т |  | 0,06007 |  |  |  |  |
| 37 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (примикання до димових і вентиляційних труб (планка 10х90х600мм, L=1.1м)) верх - 6шт |  | т |  | 0,01927 |  |  |  |  |
| 38 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (примикання до димових і вентиляційних труб (планка 10х90х400мм, L=0.6м)) низ - 6шт |  | т |  | 0,00751 |  |  |  |  |
| 39 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм (примикання до кам'яних стін фронтону (планка 10х120х350х20мм, L=2,0м) 8шт |  | т |  | 0,03337 |  |  |  |  |
| 40 |  | Улаштування слухових вікон |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 41 |  | Двері слухових вікон |  | м2 |  | 2,04 |  |  |  |  |
| 42 |  | Петля накладна |  | шт |  | 6 |  |  |  |  |
| 43 |  | Шпінгалет |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 44 |  | Улаштування покриття з листової сталі слухових вікон |  | м2 |  | 15 |  |  |  |  |
| 45 |  | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм |  | т |  | 0,08484 |  |  |  |  |
| 46 |  | Саморіз |  | шт |  | 120 |  |  |  |  |
| 47 |  | Улаштування дерев'яних драбин - 3 шт |  | м2 |  | 3,24 |  |  |  |  |
| 48 |  | Улаштування з листової сталі фартухів до слухових вікон (планка 1,2х1,2м) |  | шт |  | 3 |  |  |  |  |
| 49 |  | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  | т |  | 0,01802 |  |  |  |  |
| 50 |  | Огородження покрівель перилами (від розбирання) |  | м |  | 92 |  |  |  |  |
| 51 |  | Навантаження сміття вручну |  | т |  | 15,3034 |  |  |  |  |
| 52 |  | Перевезення сміття до 30 км |  | т |  | 15,3034 |  |  |  |  |