Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Найменування: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: м. Миколаїв, 54005, вул. Адмірала Макарова, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

Предмет закупівлі: Поточний ремонт покрівлі житлового будинку за адресою:                       м. Миколаїв, вул. Ольшанців, 79 (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015 (45260000-7) – Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

- Кількість: 1 послуга

- Місце надання послуг: 54001, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв,                      вул. Ольшанців, 79.

- Очікувана вартість: 275 872,25 грн. з ПДВ.

- Строк надання послуг: з моменту підписання договору і до 01.12.2024.

- Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

- Умови оплати: протягом 20 робочих днів після підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

- Гарантійний строк: три роки з моменту підписання сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2в та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою № КБ-3.

- Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

- Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: 8 000,00 грн.; електронна банківська гарантія; забезпечення тендерної пропозиції повинно відповідати формі та вимогам встановленим наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції від 14.12.2020 року № 2628.

- Дата та час розкриття тендерних пропозицій: 10:00, 10.10.2024 року.

- Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

- Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається.

16. Обґрунтування потреби: потреба в закупівлі послуг підтверджується актом комісійного обстеження технічного стану 26.07.24/ОБ.

17. Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена технічним завданням складеним фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР на підставі дефектного акту складеного за допомогою програмного комплексу АВК-5 (3.9.1).

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються та в приміщеннях будинків, будівель, що експлуатуються, звільнених від меблів, устаткування та інших предметів |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми робіт |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| 1 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (коник) |  | м | 77 |  |
| 2 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі (примикань димовентканалів) |  | м | 38,29 |  |
| 3 | Розбирання горищних перекриттів по дерев'яних балках (насипний утеплювач, дранка, балки) |  | м2 | 16 |  |
| 4 | Демонтаж поверхонь підвісних стель гіпсокартонними листами по дранці |  | м2 | 16 |  |
| 5 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів |  | м2 | 223,7 |  |
|  | Розділ №2. Ремонтні роботи |  |  |  |  |
| 6 | Ремонт окремих місць покриття з азбестоцементних листів звичайного профілю |  | м2 | 313,18 |  |
| 7 | Ремонт цегляної кладки димовентканалів окремими місцями |  | м3 | 0,36 |  |
| 8 | Очищення вручну сталевих поличок |  | м2 | 0,5 |  |
| 9 | Фарбування металевих поличок (скоб-опор) за 2 рази |  | м2 | 0,5 |  |
| 10 | Грунт фарба Delfi 3в1 |  | т | 0,000136 |  |
|  | Розділ №3. Улаштування |  |  |  |  |
| 11 | Улаштування перекриттів по дерев'яних балках (балки, підшивка стелі) |  | м2 | 16 |  |
| 12 | Балки з хвойних порiд (0,08х0,25х4,0) (4 шт) |  | м3 | 0,336 |  |
| 13 | Балки з хвойних порiд (0,08х0,25х1,5) (1 шт) |  | м3 | 0,0315 |  |
| 14 | Брус обрiзний з хвойних порiд |  | м3 | 0,042 |  |
| 15 | Плити деревноволокнисті (ОSB), товщина 10 мм |  | м2 | 16,32 |  |
| 16 | Металеві (скоби опори) |  | т | 0,051 |  |
| 17 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (прокладної пароізоляції) |  | м2 | 16 |  |
| 18 | Плівка пароізоляційна RoofOK 110 PI або аналог |  | м2 | 18,4 |  |
| 19 | Утеплення перекриттів, покриттів мінеральною ватою |  | м3 | 2,4 |  |
| 20 | Плити теплоізоляційні - базальтова вата |  | м3 | 2,64 |  |
| 21 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок (прокладної гідроізоляції) |  | м2 | 16 |  |
| 22 | Плівка гідроізоляційна |  | м2 | 18,4 |  |
| 23 | Улаштування настильного шару підлоги з плит деpевноволокнистих |  | м2 | 16 |  |
| 24 | Плити деревноволокнисті (ОSB), товщина 10 мм |  | м2 | 16,32 |  |
| 25 | Улаштування покриття з 8-хвильових 40/150 азбоцементних листів розміром 1750/1130 мм, товщина 5,8 мм |  | м2 | 223,7 |  |
| 26 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  | т | 0,167265 |  |
|  | Улаштування з листової сталі примикань до кам'яних стін (350мм) |  |  |  |  |
| 27 | Саморізи покрівельні |  | шт | 44,8 |  |
| 28 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  | т | 0,0242844 |  |
| 29 | Антисептування водними сумішами покриттів по фермах за 2 рази |  | м2 | 78 |  |
| 30 | Вогнезахисний матеріал Kompozit або аналог |  | кг | 26,52 |  |
| 31 | Улаштування з листової сталі примикань до димових і вентиляційних труб |  | м | 79,4 |  |
| 32 | Саморізи покрівельні |  | шт | 308 |  |
| 33 | Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм |  | т | 0,16695525 |  |
| 34 | Установлення дверних коробок (слухове вікно) |  | м2 | 0,64 |  |
| 35 | Установлення дверних полотен |  | шт | 1 |  |
| 36 | Двері слухових вікон (0,8х0,8) |  | комплект | 1 |  |
| 37 | Оббивання дверей покрівельною оцинкованою сталлю по дереву з однієї сторони |  | м2 | 0,64 |  |
| 38 | Саморізи покрівельні |  | шт | 12 |  |
| 39 | Улаштування драбини з бруса 50х50 |  | м3 | 0,02 |  |
| 40 | Брус обрiзний з хвойних порiд |  | м3 | 0,021 |  |
| 41 | Герметизація монтажною піною притискної планки |  | м | 54,3 |  |
| 42 | Піна монтажна |  | л | 2,715 |  |
| 43 | Навантаження сміття вручну |  | т | 12,175 |  |
| 44 | Перевезення сміття до 22 км |  | т | 12,175 |  |