Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, його очікуваної вартості та/або розміру бюджетного призначення

- Найменування: Департамент житлово-комунального господарства Миколаївської міської ради

- Місцезнаходження: 54005, м. Миколаїв, вул. Адмірала Макарова, 7

- ЄДРПОУ: 03365707

4. Предмет закупівлі: Послуги з технічного обстеження житлових будинків м. Миколаєва (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015: (71630000-3) – Послуги з технічного огляду та випробувань):

ЛОТ 1: Послуги з технічного обстеження житлових будинків за адресами:                   вул. 2 Екіпажна, 2, вул. 68 Десантників, 8, вул. Велика Морська, 106, вул. Громадянська, 4, вул. Декабристів, 18, вул. Набережна, 17, корп. 4 в м. Миколаєві  (ДК 021:2015: (71630000-3) – Послуги з технічного огляду та випробувань)

ЛОТ 2: Послуги з технічного обстеження житлових будинків за адресами:                                    вул. Образцова, 3, вул. Силікатна, 277, вул. Фалеєвська, 3, вул. Фалеєвська, 6,                   вул. Фалеєвська,  9-Б, вул. Шнеєрсона, 2, вул. Спаська, 62  в м. Миколаєва (заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в житловому фонді) (ДК 021:2015: (71630000-3) – Послуги з технічного огляду та випробувань).

5. Кількість: 1 послуга

- Місце надання послуг: 54001, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв.

7. Очікувана вартість: 297 600,00 грн. з ПДВ, з яких: ЛОТ 1: 117 600,00 грн. з ПДВ;  ЛОТ 2: 180 000,00 грн. з ПДВ.

8. Строк поставки товару/виконання робіт/надання послуг: з моменту підписання договору і до 31.07.2024.

9. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

10. Умови оплати: протягом 20 банківських днів після підписання Сторонами Акта здачі-приймання виконаних робіт.

11. Гарантійний строк: - .

12. Мова, якою повинні готуватись тендерні пропозиції: українська.

13. Розмір, вид та умови надання забезпечення тендерних пропозицій: не вимагається.

14. Дата та час розкриття тендерних пропозицій: буде визначено при створені оголошення про проведення процедури закупівлі, але не менше 7 днів з моменту оголошення закупівлі.

15. Розмір мінімального кроку пониження ціни: 1%.

16. Забезпечення виконання договору про закупівлю: не передбачається.

17. Підтвердження визначення очікуваної вартості: Очікувана вартість предмета закупівлі визначена на підставі проведеного фахівцями технічного відділу ДЖКГ ММР аналізу вартості аналогічних послуг наданих департаменту ЖКГ ММР за укладеними в  2023-му, 2024-му роках договорами.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ЛОТ 1.

вул. 2-га Екіпажна, 2

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ «Центральний-1», ЄДРПОУ 34889374 Тел: 090 392 44 93 |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 2-га Екіпажна, 2 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Управляюча компанія |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1917 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа, кв. м. | 2622,4 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 7,5 |
| Поверховість | 2 |
| Під’їздів | 4 |
| Квартир | 31 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь. Стіни – камінь. Дах, покрівля – 4-х скатна, шифер. Перекриття – дерево. Підлога – дощаті. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Акт комісійного обстеження № ДЖКГ/2/171(3) від 02.05.2023. Зовнішні стіни, фасад: - виявлено тріщину в конструкції зовнішньої стіни; - пошкодження стику між зовнішніми та внутрішніми стінами в кв. №81. Дах/покрівля: - потребує ремонту покрівля (тріщини та зсув шиферу) над кв.№№ 27, 28, 70, 72. Внутрішні стіни/перегородки: - пошкодження внутрішніх стін , стику між внутрішніми стінами в кв. №81; - пошкодження перегородки між коридором та санвузлом в кв. №81. - пошкодження підлоги в кв. №81. Заповнення віконних та дверних прорізів: - пошкоджено скління віконних житлових приміщень (квартир). Інженерні мережі: - пошкоджено комунікації мереж водопроводу, електропостачання, газопостачання в кв.№81. Інші конструкції та елементи: - виявлено пошкодження фронтону в кв.№85, конструкції опорядження стелі; - в кв.№81пошкоджено 2 опори веранди, опорядження коридору. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень з найменуванням приміщень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень з нумерацією квартир | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень з нумерацією квартир | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Ні |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

вул. 68 Десантників, 8

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ ЖЕК «Забота», ЄДРПОУ 33730803 Тел: 090 392 44 93 |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 8 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Управляюча компанія |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1917 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа, кв. м. | 179 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 4,2 |
| Поверховість | 1 |
| Під’їздів | 1 |
| Квартир | 3 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь. Стіни – камінь. Дах, покрівля – скатна, шифер. Перекриття – дерево. Підлога – дощаті. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Акт комісійного обстеження № АДАБК12/143 від 18.05.2023. Зовнішні стіни, фасад: - виявлено тріщини в конструкції зовнішньої стіни. Дах/покрівля: - виявлено пошкодження. Внутрішні стіни/перегородки: - тріщини. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень з найменуванням приміщень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень з нумерацією квартир | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень з нумерацією квартир | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Ні |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

вул. Велика Морська, 106

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ ЖЕК «Забота», ЄДРПОУ 33730803 Тел: 090 392 44 93 |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Велика Морська, 106 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Управляюча компанія |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1917 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа, кв. м. | 834,8 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 6,5 |
| Поверховість | 2 |
| Під’їздів | 2 |
| Квартир | 23 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь. Стіни – камінь. Дах, покрівля – скатна, шифер. Перекриття – дерево. Підлога – дощаті. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/4/11/2В від 17.07.2023. Пошкодження в місцях загального користування (покрівля). Квартира № 18 (Літ. Е-1) має значне пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій будинку (дерев'яне перекриття орієнтовно 5,5 кв. м.). Пошкоджено оздоблення стін орієнтовно 2 кв, м,, оздоблення стелі орієнтовно 17,7 кв. м. та покрівлю з черепиці орієнтовно 2 кв. м Пошкодження покрівлі. Тріщини по фасаду - 3,5 пог. м.. Тріщини по стінах/перегородках - 2,7 пог. м, опорядження стелі (штукатурка) - 24 кв. м. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень з найменуванням приміщень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень з нумерацією квартир | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень з нумерацією квартир | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Ні |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

вул. Громадянська, 4

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ «Центральний-1», ЄДРПОУ 34889374 Тел: 090 392 44 93 |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Громадянська, 4 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Управляюча компанія |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1917 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа, кв. м. | 239,3 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 5 |
| Поверховість | 1 |
| Під’їздів | 1 |
| Квартир | 5 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь. Стіни – камінь. Дах, покрівля – скатна, шифер. Перекриття – дерево. Підлога – дощаті. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/6/79 від 04.09.2023. Значне пошкодження несучих та огороджувальних конструкцій, а саме: пошкоджена шиферна покрівля будинку орієнтовною площею 190 м2. - на покрівлі будинку пошкоджена стропильна дерев’яна балка орієнтовно 7 м.п.; - пошкоджена дерев’яна балка перекриття (над квартирою № 6 (1/4 частки) орієнтовно 5 м.п. Пошкоджено внутрішнє оздоблення стін будинку в житлових приміщеннях (штукатурка, побілка, тріщини) орієнтовною площею 44,04 м2, оздоблення стін із пластмасової вагонки орієнтовною площею 2 м2, оздоблення стін із керамічної плитки орієнтовною площею 3,06 м2. Пошкоджено вікна житлових приміщень: металопластикові 9 шт. (15,96 м2), дерев’яні 10 шт. (14,72 м2). Пошкоджено двері в житлових приміщеннях: дерев’яні вхідні 1 шт. (1,9 м2), міжкімнатні дерев’яні двері 7 шт. (12,15 м2). Пошкоджено металопластиковий віконно-дверний блок 2 шт. (3,44 м2). Пошкоджено оздоблення стелі в житлових приміщеннях (тріщини, штукатурка, побілка) орієнтовною площею 59,13 м2, оздоблення стелі із гіпсокартону орієнтовною площею 7 м2, оздоблення стелі із пластмасової вагонки орієнтовною площею 3,08 м2. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень з найменуванням приміщень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень з нумерацією квартир | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень з нумерацією квартир | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Ні |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

вул. Декабристів, 18

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ ЖЕК «Забота», ЄДРПОУ 33730803 Тел: 090 392 44 93 |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Декабристів, 18 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Управляюча компанія |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1917 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа, кв. м. | 250,9 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 4,2 |
| Поверховість | 1 |
| Під’їздів | 1 |
| Квартир | 3 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь. Стіни – камінь. Дах, покрівля – 4-х скатна, шифер. Перекриття – дерево. Підлога – дощаті. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Акт комісійного обстеження № ДЖКГ/2/232(2) від 23.12.2022. Зовнішні стіни, фасад: - виявлено тріщини в конструкції зовнішньої стіни. Дах/покрівля: - виявлено точкове пошкодження. Внутрішні стіни/перегородки: - тріщини в кв.№2. Заповнення віконних та дверних прорізів: - пошкоджено скління віконних житлових приміщень (квартир). |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень з найменуванням приміщень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень з нумерацією квартир | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень з нумерацією квартир | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Ні |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

вул. Набережна, 17, корпус 4

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ ЖЕК «Забота» ЄДРПОУ 33730803 Тел: 090 392 44 93 |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Набережна, 17 корпус 4 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1949 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа, кв. м. | 1014,2 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 8 |
| Поверховість | 2 |
| Під’їздів | 2 |
| Квартир | 16 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь. Стіни – камінь. Дах, покрівля – 4-скатна, шифер. Перекриття – залізобетонні плити. Підлога – дощата. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Акт комісійного обстеження № ДЖКГ/2/113 (3) від 15.09.2022. Зовнішні стіни, фасад: - наскрізна тріщина у конструкції зовнішньої стіни. Дах/покрівля: - точкове пошкодження та зсув шиферу орієнтовно 40 м.кв. Заповнення віконних та дверних прорізів: - пошкоджено скління віконних житлових приміщень (квартир). |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень з найменуванням приміщень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень з нумерацією квартир | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень з нумерацією квартир | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Ні |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

Особливі умови виконання робіт, вимоги до оформлення, надання та погодження звітної документації:

- ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану».

- Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів”

Згідно з п.6.5. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016, якщо обстеженням виявлено, що технічний стан об’єкта, його окремих конструкцій або систем непридатний до нормальної експлуатації – категорія 3, слід використовувати об’єкт до відновлення його експлуатаційної придатності (або до виведення з експлуатації) за обмеженим режимом експлуатації.

Розробити програму обмеженого режиму експлуатації об’єкта, в якій передбачити контроль стану конструкцій, навантажень та вплив, що має сприяти забезпеченню безпеки для життя і здоров’я людей, безпеки експлуатації об’єкта та захисту навколишнього середовища відповідно до вимог ДБН В1.2-6, ДБН В.1.2-8, ДБН В.1.2-9, ДБН В1.2-12.

ЛОТ 2.

вул. Образцова, 3

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ «Николаевдомсервис», ЄДРПОУ 35066112 Тел: |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Образцова, 3 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС2 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Управляюча компанія |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1967 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа, кв. м. | 3772,1 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 15 |
| Поверховість | 5 |
| Під’їздів | 5 |
| Квартир | 100 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – стрічковий бутовий. Стіни – цегла. Дах, покрівля – 2-х скатна, шифер. Перекриття – з/бетон. Підлога – лінолеум, плитка. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/10/2 від 07.03.2024. Пошкодження цілісності несучих та огороджувальних конструкцій будинку, а саме: в квартирах пошкоджено кладку зовнішньої цегляної стіни - 0.62 м. куб, та наявна наскрізна тріщина по внутрішній стіні з розкриттям 2 мм зі зміщенням, довжиною - 2.5 м. пог. Також наявні пошкодження в місцях загального користування, а саме: оздоблення стін (штукатурка, побілка) - 5.3 м.кв., тріщини по шиферу - 5 шт. (9.6 м.кв.). Загальні пошкодження в квартирах орієнтовно: вікна металопластикові - 4 шт. (7.14 м. кв.); металопластиковий віконно-дверний блок - 5 шт. (16.63 м. кв); вікно металопластикового віконно-дверного блоку - 2 шт. (3.63 м. кв); металопластикові двері віконнодверного блоку - 1 шт. (1.4 м. кв.); металопластикова балконна рама - 3 шт. (19.84 м. кв.); склопакет балконної рами - 1 шт. (1.05 м. кв.); скління дерев'яної балконної рами - 2 шт. (1.7 м. кв.); дерев'яна балконна рама - 1 шт. (5.1 м. кв.); вікно дерев'яного віконно-дверного блоку - 1 шт. (1.86 м. кв); металеві вхідні двері - 1 шт. (1.62 м. кв.); міжкімнатні дерев'яні двері - 2 шт. (2.8 м.кв.); кладка зовнішньої цегляної стіни - 0,62 м. куб.; оздоблення стіни (штукатурка, шпаклювання) - 0.9 м. кв.; оздоблення стелі (вагонка) - 0,6 м. кв.; оздоблення укосів (штукатурка, фарбування) - 0.36 м. кв.; наскрізна тріщина по внутрішній стіні з розкриттям 2 мм зі зміщенням, довжиною - 2.5 м. пог. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень з найменуванням приміщень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень з нумерацією квартир | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень з нумерацією квартир | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Ні |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

вул. Силікатна, 277

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ОСББ "Кварц-2", ЄДРПОУ 22442129 Тел: |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, Вул. Силікатна, 277 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС2 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Спільна сумісна |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1985 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа, кв. м. | 8055,6 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 15 |
| Поверховість | 5 |
| Під’їздів | 6 |
| Квартир | 119 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – залізобетоні блоки. Стіни – цегла. Дах, покрівля – рулонна, сумісна. Перекриття – залізобетонні плити. Підлога – лінолеум, плитка. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Акт комісійного обстеження № ДЖКГ/2/156 від 13.10.2022. Зовнішні стіни, фасад: - виявлено тріщину в конструкції зовнішньої стіни. Заповнення віконних та дверних прорізів: - пошкоджено скління віконних житлових приміщень (квартир), скління віконного прорізу 1-го нежитлового приміщення на цокольному поверсі; - пошкодження скління балконів та лоджій. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень з найменуванням приміщень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень з нумерацією квартир | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень з нумерацією квартир | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Ні |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

вул. Фалеєвська, 3

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ ЖЕК «Забота», ЄДРПОУ 33730803 Тел: 090 392 44 93 |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 3 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Управляюча компанія |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1917 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа, кв. м. | 3154,4 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 15 |
| Поверховість | 4 |
| Під’їздів | 3 |
| Квартир | 35 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь. Стіни – камінь. Дах, покрівля – скатна. Перекриття – з/бетон. Підлога – паркет. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Акт комісійного обстеження № ДЖКГ/2/149 (2) від 09.05.2023. Зовнішні стіни, фасад: - виявлено тріщини в конструкції зовнішньої стіни. Заповнення віконних та дверних прорізів: - пошкоджено скління віконних житлових приміщень (квартир). |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень з найменуванням приміщень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень з нумерацією квартир | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень з нумерацією квартир | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Ні |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

вул. Фалеєвська, 6

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ ЖЕК «Забота», ЄДРПОУ 33730803 Тел: 090 392 44 93 |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 6 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС3 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Управляюча компанія |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | Пам’ятка культурної спадщини. Наказ Міністерства культури та інформаційної політики України від 18.04.2022 №143 |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1917 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа, кв. м. | 333,5 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 15 |
| Поверховість | 3 |
| Під’їздів | 1 |
| Квартир | 9 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь. Стіни – камінь. Дах, покрівля – скатна. Перекриття – дерево. Підлога – дощаті. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Лист Управління з питань культури та охорони культурної спадщини. Стан башти над еркером визнано вкрай незадовільним, наближеним до аварійного. Відставання фрагментів штукатурки значних розмірів на еркером. Тріщини по всій площині еркеру. В районі другого поверху деформація і руйнування дерев’яної підшивки башти. Пошкодження стропильної системи, а також спостерігається візуальний нахил башти. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень з найменуванням приміщень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень з нумерацією квартир | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень з нумерацією квартир | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Ні |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

вул. Фалеєвська, 9-Б

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ ЖК «Забота», ЄДРПОУ 33730803 Тел: 090 392 44 93 |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Фалєєвська, 9-Б |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Управляюча компанія |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1955 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа квартир, кв. м. | 2488,70 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 12,5 |
| Поверховість | 4 |
| Під’їздів | 5 |
| Квартир | 46 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь. Стіни – камінь. Дах, покрівля – багатоскатна, шифер. Перекриття – з/бетон. Підлога – дощаті. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Акт комісійного обстеження № 25.03.24/ОБ від 25.03.2024. При візуальному обстеженні виявлено безліч вертикальних тріщин фасаду з відставанням лицювального штукатурного шару в середині 3-го під’їзду та квартир. Деякі тріщини розкриваються з рівня цоколю будівлі до покрівлі. По фасаду спостерігається часткове випучування та вигин стін з подальшим відшаруванням лицювального шару. Між третім та п’ятим під’їздом спостерігаються наскрізні тріщини з першого по четвертий поверх (по висоті на головному та внутрішньому фасаді з порушенням лицювального шару покриття основних несучих стін. Орієнтовно максимальна ширина розкриття тріщин до 30 мм. Має місце наявне розкриття тріщини через всю будівлю (по висоті), обстежено за наявним доступом кв.№22. Вимощення навколо будівлі частково пошкоджено, штукатурний шар цоколю відсутній. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень з найменуванням приміщень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень з нумерацією квартир | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень з нумерацією квартир | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Ні |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

вул. Шнеєрсона, 2

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ ЖЕК «Забота», ЄДРПОУ 33730803 Тел: 090 392 44 93 |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Шнеєрсона, 2 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Управляюча компанія |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1950 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа квартир, кв. м. | 2473,60 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 16,5 |
| Поверховість | 4 |
| Під’їздів | 1 |
| Квартир | 44 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь. Стіни – камінь. Дах, покрівля – скатна, шифер. Перекриття – дерево. Підлога – дощаті. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Акт комісійного обстеження № 03.05.24/ОБ від 03.05.2024. При візуальному обстеженні виявлено, що будівля має безліч вертикальних тріщин по фасаду шириною з відставанням лицювального штукатурного шару. В середині 2-3-го під'їзду та квартир. Деякі тріщини розкриваються з рівня цоколю будівлі до покрівлі. По фасаду спостерігається часткове випучування та вигин стін з подальшим відшаруванням лицювального шару Між парадними входами спостерігаються наскрізні тріщини з першого по четвертий поверх (по висоті) на головному та дворовому фасаді з порушенням лицювального шару покриття основних несучих стін. Орієнтовано-максимальна ширина розкриття тріщин до 30мм. Має місце часткове руйнування димарів. Відсутність однієї водозгинної системи з покрівлі Має місце просідання грунту з утворенням виразок у асфальтовому покритті Вимощення навколо будівлі частково пошкоджене, штукатурка цоколю частково відсутнє. |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 25 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень з найменуванням приміщень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень з нумерацією квартир | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень з нумерацією квартир | Так |
| Проведення інженерно - геологічних вишукувань | Так |
| Проведення перевірочних розрахунків | Ні |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

вул. Спаська, 62

1. Інформація щодо власника або управителя об’єкта:

| Дані фізичної особи: (Прізвище, власне ім’я, індивідуальний податковий номер) | - |
| --- | --- |
| Дані юридичної особи: найменування, код ЄДРПОУ | ТОВ «Центральний-1», ЄДРПОУ 34889374 Тел: 090 392 44 93 |

2. Інформація щодо об’єкта обстеження:

(визначається замовником за результатами проведення підготовки до обстеження відповідно розділу IV цієї Методики)

| Місцезнаходження об’єкта (адреса, місто, район, область, координати) | Миколаївська обл., м. Миколаїв, вул. Спаська, 62 |
| --- | --- |
| Призначення об'єкта: первісне (передбачене проектною документацією на будівництво об’єкта) / станом на час проведення обстеження (фактичне використання) | Житловий будинок |
| Найменування підприємства (комплексу), до складу якого входить об’єкт (за потреби) | - |
| Клас наслідків (відповідальності) (за проектною документації (у разі наявності) або іншою документацією, наявною у замовника із зазначенням джерела інформації) | СС1 |
| Форма власності (за наявності відомостей) | Управляюча компанія |
| Дані про віднесення об’єкта до пам’яток культурної спадщини, зона регулювання забудови та історичного ареалу | - |

3. Інформація щодо наявності первинної інформації про об’єкт:

| Рік зведення об’єкта або початку його експлуатації | 1917 |
| --- | --- |
| Інформація щодо наявності проектної документації на будівництва об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності виконавчої документації на будівництво об’єкта | - |
| Інформація щодо наявності матеріалів інженерних вишукувань | - |
| Інформація щодо матеріалів технічної інвентаризації (інвентаризаційних справ, технічних паспортів) | Відсутня |
| Інформація щодо наявності паспорту об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Немає |
| Інформація щодо проведених капітальних ремонтів, реконструкції об’єкта протягом його експлуатації |  |

4. Основні характеристики об’єкта:

| Загальна площа, кв. м. | 682 |
| --- | --- |
| Орієнтовні розміри у плані, м | - |
| Орієнтовна висота, м | 6,5 |
| Поверховість | 2 |
| Під’їздів | 2 |
| Квартир | 18 |
| Короткий опис конструктивної системи об’єкта (каркасна/стінова тощо) та його основних конструктивних елементів (матеріал стін/каркасу/тип покрівлі тощо) | Фундаменти – камінь. Стіни – камінь. Дах, покрівля – скатна, шифер. Перекриття – дерево. Підлога – дощаті. |
| Короткий опис стану об’єкта (за результатами попереднього візуального огляду) | Обстеження житлового будинку з ліквідації наслідків НС воєнного характеру. 1. Акт комісійного обстеження № УДАБК/8/6 від 30.11.2023. Пошкодження цілісності несучих та огороджувальних конструкцій будинку, а саме в місцях загального користування наявні тріщини в капітальних стінах з розкриттям більш як 0,5 см.. Пошкодження в місцях загального користування орієнтовно: вікна дерев’яні - 2 шт. (5.72 кв. м.), скління дерев'яних вікон - 2 шт. (1.2 кв.м.), оздоблення стелі (тріщини), (штукатурка, фарба) - 18.46 кв. м., оздоблення стін/перегородок (тріщини), (штукаїурка, фарба) - 25.4 кв. м. та наявні тріщини в капітальних стінах з розкриттям більше 0,5 см. Поквартирне пошкодження: в кв. № 5 вікно дерев’яне -1 шт.( 2.86 кв. м.) |

5. Додаткова інформація щодо робіт на об’єкті:

| Інформація щодо проведення підготовчих робіт: виявлення вибухонебезпечних предметів, проведення обстеження (розмінування), піротехнічних робіт, виконання робіт з первинного очищення територій та/або первинного демонтажу аварійно небезпечних конструкцій (вказати відповідну інформацію, номер та дату акта розмінування тощо) | Обстеження після закінчення першочергових робіт з ліквідації наслідків НС органами ДСНС України та здійснення всіх необхідних заходів, що проводяться органами досудового розслідування. |
| --- | --- |
| Умови доступу на об’єкт (за необхідності зазначається дні та часи доступу, інформація щодо необхідності роботи у спеціальному одязі, із засобами індивідуального захисту органів дихання тощо) | - |
| Форма участі замовника в роботах з обстеження (забезпечення доступу до приміщень, розкриття та демонтаж конструкцій, забезпечення підйомними засобами та механізмами, забезпечення проживання тощо) | Забезпечення доступу до приміщень |
| Інформація щодо організації робіт вахтовим методом (за необхідності) | - |

6. Мета та етапи обстеження

| Мета обстеження | Підтвердження можливості подальшої безпечної експлуатації об’єкта |
| --- | --- |
| Кількість етапів робіт з обстеження (інформація щодо необхідності виконання основного (детального) обстеження) | Основне (детальне) обстеження. |
| Перелік робіт з обстеження (за необхідності) | Технічне обстеження. Визначення категорії пошкоджень. |
| Термін виконання робіт з обстеження | 15 робочих днів |

6.1. Перелік нормативних документів, вимоги яких необхідно врахувати при виконанні обстеження (зазначається у разі необхідності врахування галузевої специфіки об’єкта):

| Позначення | Назва |
| --- | --- |
| ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 | «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану». |
| Постанова КМУ №474 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання робіт з демонтажу об’єктів, пошкоджених або зруйнованих в наслідок надзвичайних ситуацій, воєнних дій або терористичних актів». |
| Постанова КМУ № 473 від 19 квітня 2022 року | «Про затвердження Порядку виконання невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, пов’язаних із пошкодженням будівель та споруд» |
| Постанова КМУ № 257 від 12 квітня 2017 року | «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» |
| Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року | - “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів” |

7. Вимоги до оформлення та надання звітної документації:

| Найменування звітної документації | Кількість примірників / електронна версія |
| --- | --- |
| Звіт за результатами обстеження та реєстр ЄДЕССБ | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Акт (відповідно додатку 7 цієї Методики) | 3 примірника (паперові) + електронна версія (у форматі PDF) |
| Візуальний огляд (додати фото фіксацію) | Так |
| Складання відомостей дефектів та пошкоджень з найменуванням приміщень | Так |
| Складання схем розташування дефектів та пошкоджень з нумерацією квартир | Так |
| Необхідність складання обмірних креслень з нумерацією квартир | Так |
| Проведення інструментальних досліджень конструкцій | Ні |
| Проведення перевірочних розрахунків | Ні |
| Визначення обсягів робіт для проектування відновлення (капітального ремонту (в тому числі у складі дефектного акта реконструкції) | Так |
| Складання висновку про технічний стан | Так |
| Розроблення рекомендацій щодо принципових рішень з підсилення | Ні |
| Розроблення рекомендацій щодо подальшої експлуатації | Так |
| Необхідність складання паспорта об’єкта (за результатами обстеження відповідно статті 392 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності») | Ні |

Особливі умови виконання робіт, вимоги до оформлення, надання та погодження звітної документації:

- ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 «Настанова, щодо обстеження будівель і споруд, для визначення та оцінки їх технічного стану».

- Наказ Міністерства розвитку громад та територій України від № 144 від 06 серпня 2022 року “Про затвердження Методики проведення обстеження та оформлення його результатів”

Згідно п.6.5. ДСТУ-Н Б В.1.2-18:2016 Якщо обстеженням виявлено, що технічний стан об’єкта, його окремих конструкцій або систем непридатний до нормальної експлуатації – категорія 3, слід використовувати об’єкт до відновлення його експлуатаційної придатності (або до виведення з експлуатації) за обмеженим режимом експлуатації.

Розробити програму обмеженого режиму експлуатації об’єкта, в якій передбачити контроль стану конструкцій, навантажень та вплив, що має сприяти забезпеченню безпеки для життя і здоров’я людей, безпеки експлуатації об’єкта та захисту навколишнього середовища відповідно до вимог ДБН В1.2-6, ДБН В.1.2-8, ДБН В.1.2-9, ДБН В1.2-12.